# Глава 4. ВСТРОЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АНАЛОГОВЫХ КОМПОНЕНТОВ

### 4.1. Диод

Схема замещения полупроводникового диода (рис. 4.1) состоит из идеального диода, изображенного в виде нелинейного зависимого источника тока I(V), емкости p–n-перехода C и объемного сопротивления RS [1, 33]. Параметры математической модели диода (см. разд. 3.2.6) приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| Имя параметра | Параметр | Значение по умолчанию | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| IS | Ток насыщения при температуре 270С | 10−14 | А |
| RS | Объемное сопротивление | 0 | Ом |
| N | Коэффициент инжекции | 1 |  |
| ISR | Параметр тока рекомбинации | 0 | А |
| NR | Коэффициент эмиссии для тока ISR | 2 |  |
| IKF | Предельный ток при высоком уровне инжекции | ¥ | А |
| TT | Время переноса заряда | 0 | с |
| CJO | Барьерная емкость при нулевом смещении | 0 | Ф |
| VJ | Контактная разность потенциалов | 1 | В |
| M | Коэффициент лавинного умножения | 0,5 |  |
| EG | Ширина запрещенной зоны | 1,11 | эВ |
| FC | Коэффициент нелинейности барьерной емкости прямосмещенного перехода | 0,5 |  |
| BV | Обратное напряжение пробоя (положительная величина) | ¥ | В |
| IBV | Начальный ток пробоя, соответствующий напряжению BV (положительная величина) | 10−10 | А |
| NBV | Коэффициент неидеальности на участке пробоя | 1 |  |
| IBVL | Начальный ток пробоя низкого уровня | 0 | А |
| NBVL | Коэффициент неидеальности на участке пробоя низкого уровня | 1 |  |
| XTI | Температурный коэффициент тока насыщения | 3 |  |
| TIKF | Линейный температурный коэффициент IKF | 0 | C−1 |
| TBV1 | Линейный температурный коэффициент BV | 0 | C−1 |
| TBV2 | Квадратичный температурный коэффициент BV | 0 | C−2 |
| TRS1 | Линейный температурный коэффициент RS | 0 | C−1 |
| TRS2 | Квадратичный температурный коэффициент RS | 0 | C−2 |
| KF | Коэффициент фликкер-шума | 0 |  |
| AF | Показатель степени в формуле фликкер-шума | 1 |  |
| T_MEASURD | Температура измерений |  | C |
| T_ABS | Абсолютная температура |  | C |
| T_REL_GLOBAL | Относительная температура |  | C |
| T_REL_LOCL | Разность между температурой диода и модели-прототипа |  | C |

Рис. 4.2. ВАХ идеального диода

Вольт-амперные характеристики диода. Ток диода представляется в виде разности токов

Рис. 4.1. Нелинейная модель полупроводникового диода

I=Ifwd−Irev.

Зависимость

Ifwd=InKinj+IrecKgen

аппроксимирует ВАХ диода при положительном напряжении на переходе V. Здесь

In=ISexp[V(NR⋅Vt)]−1 –  нормальная составляющая тока;

Ir=ISRexp[V(NR⋅Vt)]−1 –  ток рекомбинации;

Kinj – коэффициент инжекции

Kinj=IKF(IKF+In)  ð  IKF>0,1  ð  IKF≤0;

Kgen=[(1−VVJ)2+0,005]M2 –  коэффициент генерации.

Ток диода при отрицательном напряжении на переходе Irev характеризует явление пробоя. Он имеет две составляющие

Irev=Irev.high+Irev.low,

где

Irev.high=IBVexp[−(V+BV)(NBV⋅Vt)];Irev.low=IBVLexp[−(V+BV)(NBVL⋅Vt)];

Vt=kTq – температурный потенциал перехода (0,026 В при номинальной температуре 270C); k=1,38⋅10−23 Дж/C – постоянная Больцмана; q=1,6⋅10−19 Кл – заряд электрона; T – абсолютная температура p–n-перехода. Вид ВАХ диода показан на рис. 4.2.

Емкость перехода C равна

C=Ct+Cj,

где Ct – диффузионная емкость перехода, Ct=TT⋅G;  Cj – барьерная емкость перехода,

Cj=CJO(1−VVJ)−M,  ð  V<FC⋅VJ,CJO(1−FC)−(1+M)[1−FC(1+M)+M⋅VVJ]  ð  V>FC⋅VJ;

G=d(KinjI)dV - дифференциальная проводимость перехода для текущих значений I и V.

Линеаризованная схема замещения диода. Схема приведена на рис. 4.3, а. Ее можно дополнить источниками шумовых токов, как показано на рис. 4.3, б. В диоде имеются следующие источники шума: объемное сопротивление RS, характеризующееся тепловым током IùRS со спектральной плотностью SRS=4kT(RS⋅Area); дробовой и фликкер-шум диода, характеризующийся током Iùd со спектральной плотностью Sd=2qI+KF⋅IAFf, где f – текущая частота.

Рис. 4.3. Линеаризованная схема замещения диода (а) с включением источников внутреннего шума (б)

Температурные зависимости параметров. В математической модели диода они учитываются следующим образом:

IS(T) = IS·exp{EG(T)/[N·Vt(T)]T/Tnom–1)}(T/Tnom)XTI/N;

ISR(T)=ISR·exp{EG(T)/[N·Vt(T)](T/Tnom–1)}(T/Tnom)XTI/N;

IKF(T)=IKF [1+TIKF (T–Tnom)];

BV(T)=BV [1+TBV1(T–Tnom)+TBV2(T–Tnom)2];

RS(T)=RS [1+TRS1(T–Tnom)+TRS2(T–Tnom)2];

VJ(T) = VJ·T/Tnom–3Vt(T)ln(T/Tnom) –EG(Tnom)T/Tnom+EG(T);

CJO(T)= CJO{1+M[0,0004 (T–Tnom)+1–VJ(T)/VJ]};

KF(T) = KF·VJ(T)/VJ, AF(T) = AF·VJ(T)/VJ;

EG(T) = EGo – aT2/(b + T),

где EG(Tnom) - ширина запрещенной зоны при номинальной температуре (1,11 эВ для кремния; 0,67 эВ для германия; 0,69 эВ для диодов с барьером Шотки при температуре 270С). Значения параметров IS, Vt, VJ, CJO, KF, AF, EG берутся для номинальной температуры Tnom; для кремния EGo=1,16 эВ, а=0,000702, b=1108; XTI=3 для диодов с p–n-переходом и XTI=2 для диодов с барьером Шотки. Значение номинальной температуры Tnom устанавливается с помощью опции TNOM (по умолчанию Tnom=27oC).

Приведенные выше выражения описывают диоды с p–n-переходом, включая и стабилитроны. Диоды с барьером Шотки также характеризуются этими зависимостями, но они обладают пренебрежимо малым временем переноса TT~0 и более чем на два порядка большими значениями тока диода I [33]. При этом ток насыщения определяется зависимостью IS = = K·T·exp(-jb/Vt), где K – эмпирическая константа; jb – высота барьера Шотки.

Скалярный множитель Area. Указываемый при включении диода в схему (разд. 3.2.6), он позволяет в программе PSpice определить эквивалентный диод, характеризующий параллельное включение нескольких одинаковых приборов или прибор, занимающий большую площадь. С его помощью изменяются значения параметров IS, IRS, IBV, IBVL, RS и CJO

IS=IS·Area, ISR=ISR·Area, IBV=IBV·Area, IBVL=IBVL·Area, RS=RS/Area, CJO=CJO·Area.

По умолчанию скалярный множитель Area=1.

В качестве примера приведем описание параметров модели диода Д104А

.model   D104A   D (IS=5.81e-12   RS=8.1   N=1.15   TT=8.28nS

+   CJO=41.2pF    VJ=0.71   M=0.33   FC=0.5   EG=1.11   XTI=3)

### 4.2. Биполярный транзистор

В программе PSpice используется схема замещения биполярного транзистора в виде адаптированной модели Гуммеля–Пуна, которая по сравнению с исходной моделью позволяет учесть эффекты, возникающие при больших смещениях на переходах [4, 25, 33, 45, 47, 53]. Эта модель автоматически упрощается до более простой модели Эберса–Молла, если опустить некоторые параметры. Эквивалентные схемы этих моделей для n–p–n-структуры изображены на рис. 4.4. Параметры полной математической модели биполярного транзистора приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

| Имя параметра | Параметр | Значение по умолчанию | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| IS | Ток насыщения при температуре 270 С | 10−16 | А |
| BF | Максимальный коэффициент усиления тока в нормальном режиме в схеме с ОЭ (без учета токов утечки) | 100 |  |
| BR | Максимальный коэффициент усиления тока в инверсном режиме в схеме с ОЭ | 1 |  |
| NF | Коэффициент неидеальности в нормальном режиме | 1 |  |
| NR | Коэффициент неидеальности в инверсном режиме | 1 |  |
| ISE (C2) * | Ток насыщения утечки перехода база–эмиттер | 0 | А |
| ISC (C4) * | Ток насыщения утечки перехода база–коллектор | 0 | А |
| IKF (IK) * | Ток начала спада зависимости BF от тока коллектора в нормальном режиме | ¥ | А |
| IKR* | Ток начала спада зависимости BR от тока эмиттера в инверсном режиме | ¥ | А |
| NE* | Коэффициент неидеальности перехода база–эмиттер | 1,5 |  |
| NC* | Коэффициент неидеальности коллекторного перехода | 1,5 |  |
| NK | Коэффициент, определяющий множитель Qb | 0,5 |  |
| ISS | Обратный ток p–n-перехода подложки | 0 | A |
| NS | Коэффициент неидеальности перехода подложки | 1 |  |
| VAF (VA) * | Напряжение Эрли в нормальном режиме | ¥ | В |
| VAR (VB) * | Напряжение Эрли в инверсном режиме | ¥ | В |
| RC | Объемное сопротивление коллектора | 0 | Ом |
| RE | Объемное сопротивление эмиттера | 0 | Ом |
| RB | Объемное сопротивление базы (максимальное) при нулевом смещении перехода база–эмиттер | 0 | Ом |
| RBM* | Минимальное сопротивление базы при больших токах | RB | Ом |
| IRB* | Ток базы, при котором сопротивление базы уменьшается на 50% полного перепада между RB и RBM | ¥ | А |
| TF | Время переноса заряда через базу в нормальном режиме | 0 | с |
| TR | Время переноса заряда через базу в инверсном режиме | 0 | с |
| QCO | Множитель, определяющий заряд в эпитаксиальной области | 0 | Кл |
| RCO | Сопротивление эпитаксиальной области | 0 | Ом |
| VO | Напряжение, определяющее перегиб зависимости тока эпитаксиальной области | 10 | В |
| GAMMA | Коэффициент легирования эпитаксиальной области | 10−11 | - |
| XTF | Коэффициент, определяющий зависимость TF от смещения база–коллектор | 0 |  |
| VTF | Напряжение, характеризующее зависимость TF от смещения база–коллектор | ¥ | В |
| ITF | Ток, характеризующий зависимость TF от тока коллектора при больших токах | 0 | А |
| PTF | Дополнительный фазовый сдвиг на граничной частоте транзистора fð=1(2p⋅TF) | 0 | град. |
| CJE | Емкость эмиттерного перехода при нулевом смещении | 0 | пФ |
| VJE (PE) | Контактная разность потенциалов перехода база–эмиттер | 0,75 | В |
| MJE (ME) | Коэффициент, учитывающий плавность эмиттерного перехода | 0,33 |  |
| CJC | Емкость коллекторного перехода при нулевом смещении | 0 | Ф |
| VJC (PC) | Контактная разность потенциалов перехода база–коллектор | 0,75 | В |
| MJC (MC) | Коэффициент, учитывающий плавность коллекторного перехода | 0,33 |  |
| CJS (CCS) | Емкость коллектор–подложка при нулевом смещении | 0 | Ф |
| VJS (PS) | Контактная разность потенциалов перехода коллектор–подложка | 0,75 | В |
| MJS (MS) | Коэффициент, учитывающий плавность перехода коллектор-подложка | 0 | - |
| XCJC | Коэффициент расщепления емкости база–коллектор | 1 |  |
| FC | Коэффициент нелинейности барьерных емкостей прямосмещенных переходов | 0,5 |  |
| EG | Ширина запрещенной зоны | 1,11 | эВ |
| XTB | Температурный коэффициент BF и BR | 0 |  |
| XTI(PT) | Температурный коэффициент IS | 3 |  |
| TRE1 | Линейный температурный коэффициент RE | 0 | 0C−1 |
| TRE2 | Квадратичный температурный коэффициент RE | 0 | 0C−2 |
| TRB1 | Линейный температурный коэффициент RB | 0 | 0C−1 |
| TRB2 | Квадратичный температурный коэффициент RB | 0 | 0C−2 |
| TRM1 | Линейный температурный коэффициент RBM | 0 | 0C−1 |
| TRM2 | Квадратичный температурный коэффициент RBM | 0 | 0C−2 |
| TRC1 | Линейный температурный коэффициент RC | 0 | 0C−1 |
| TRC2 | Квадратичный температурный коэффициент RC | 0 | 0C−2 |
| KF | Коэффициент, определяющий спектральную плотность фликкер–шума | 0 |  |
| AF | Показатель степени, определяющий зависимость спектральной плотности фликкер–шума от тока через переход | 1 |  |
| T_MEASURED | Температура измерений |  | 0C |
| T_ABS | Абсолютная температура |  | 0C |
| T_REL_GLOBAL | Относительная температура |  | 0C |
| T_REL_LOCAL | Разность между температурой транзистора и модели-прототипа |  | 0C |

*   Для модели Гуммеля–Пуна.

Примечания. 1. В круглых скобках в левой графе таблицы указаны альтернативные обозначения параметров. Параметр RB для модели Эберса–Молла имеет смысл объемного сопротивления базы, не зависящего от тока базы. Остальные параметры имеют одинаковый смысл для моделей Эберса–Молла и Гуммеля–Пуна.

2.  При реализации интегральных n–p–n и p–n–p-транзисторов на одной подложке n-типа в схеме замещения p–n–p-транзистора (рис. 4.4, а) необходимо изменить полярность диода, включенного между коллектором и подложкой, чтобы диоды транзисторов двух типов были включены одинаково. Сделать это можно лишь при наличии модуля Device Equation (см. разд. 1.1).

Рис. 4.4. Схема замещения биполярного  n–p–n-транзистора: а - модель Гуммеля–Пуна; б - передаточная модель Эберса–Молла

Статический режим транзистора. Режим описывается следующими соотношениями (см.рис. 4.4, а):

Ib = Ibe1/BF + Ibe2 + Ibc1/BR + Ibc2;

Ic = Ibe1/Qb–Ibc1/Qb–Ibc1/BR–Ibc2;

Ibe1 =IS[exp(Vbe/(NF·Vt)) – 1];

Ibe2 =ISE[exp(Vbe/(NE·Vt)) – 1];

Ibc1 =IS[exp(Vbc/(NR·Vt)) – 1];

Ibc2 =ISC[exp(Vbc/(NC·Vt) – 1];

Qb =Q1[1 + (1 + 4Q2)NK]/2;

Q1=1/(1-Vbc/VAF-Vbe/VAR),  Q2=Ibe1/IKF+Ibc1/IKR;

Is =ISS [exp(Vjs/(NS·Vt)) – 1].

На рис 4.4 приняты обозначения: Ib – ток базы; Ic – ток коллектора; Ibe1 – ток коллектора в нормальном режиме; Ibc1 – ток коллектора в инверсном режиме; Ibe2, Ibc2 – составляющие тока перехода база–эмиттер, вызванные неидеальностью перехода; Is – ток подложки; Vbe, Vbc – напряжения на переходе внутренняя база–эмиттер и внутренняя база–коллектор; Vbs – напряжение внутренняя база–подложка; Vbn – напряжение внутренняя база–подложка для режима квазинасыщения; Vbx – напряжение база–внутренний коллектор; Vce – напряжение внутренний коллектор–внутренний эмиттер; Vjs – напряжение внутренний коллектор–подложка для NPN транзистора, напряжение внутренняя подложка–коллектор для PNP транзистора или напряжение внутренняя база–подложка для LPNP транзистора.

Объемное сопротивление базы Rb характеризуется двумя составляющими. Первая составляющая RB определяет сопротивление вывода базы и сопротивление внешней области базы, которое не зависит от тока базы Ib. Вторая составляющая RBM характеризует сопротивление активной области базы, находящейся непосредственно под эмиттером; это сопротивление зависит от тока Ib. Объемное сопротивление базы Rb определяется следующими выражениями в зависимости от значения параметра IRB

Rb =RBM+(RB-RBM)/Qb  ð  IRB=¥,RBM+3(RB-RBM)tgX−XXtg2X  ð  IRB>0,

где

X=1+14,59025Ib/IRB −12,4317Ib/IRB.

Замечание. В программе PSpice токи, втекающие в транзистор, считаются положительными. Поэтому в активном нормальном режиме в n–p–n-структуре (рис. 4.4) Ic>0, Ib>0, Ie<0. Для структуры p–n–p все напряжения и токи имеют противоположный знак.

Динамические свойства переходов. Они учтены включением в модель емкостей коллектора, эмиттера и подложки, которые имеют диффузионные и барьерные составляющие. Емкость перехода база–эмиттер равна сумме диффузионной (Ctbe) и барьерной (Cjbe) составляющих:

Cbe = Ctbe + Cjbe,

где Ctbe = tf·Gbe; Gbe = dIbe/dVbe – дифференциальная проводимость перехода база–эмиттер в рабочей точке по постоянному току;

tf =TF[1+XTF(3x -2x )exp(Vbc/(1,44VTF))],   x=Ibe1/(Ibe1+ITF);

Cjbe=CJE(1-Vbe/VJE)-MJE  ð  Vbe≤FC⋅VJE,CJE(1-FC)−(1+MJE)[1−FC(1+MJE)+MJE⋅Vbe/VJE]  ð  Vbe>FC⋅VJE.

Емкость перехода база-коллектор расщепляется на две составляющие:

емкость между внутренней базой и коллектором Cbc,

Cbc = Ctbc + XCJC·Cjbc,

где Cbct = TR·Gbc, Gbc=dIbc1/dVbc;

Cjbc=CJC⋅(1-Vbc/VJC)-MJC  ð  Vbc≤FC⋅VJC,CJC(1-FC)−(1+MJC)[1−FC(1+MJC)+MJC⋅Vbc/VJC  ð  Vbc>FC⋅VJC;

и емкость между внешним выводом базы и коллектором Cbx,

Cbx=(1-XCJC)⋅CJC⋅(1-Vbx/VJC)-MJC  ð  Vbx≤FC⋅VJC,(1-XCJC)⋅CJC⋅(1-FC)−(1+MJC)[1−FC(1+MJC)+MJC⋅Vbx/VJC  ð  Vbx>FC⋅VJC;

Емкость коллектор-подложка равна

Cjs=CJS(1-Vjs/VJS)-MJS  ð  Vjs≤0,CJS(1+MJS⋅Vjs/VJS)  ð  Vjs>0;

Режим квазинасыщения. Этот режим характеризуется прямым смещением перехода внутренняя база–коллектор, в то время как переход наружная база–коллектор остается смещенным в обратном направлении. В расширенной модели Гуммеля–Пуна этот эффект моделируется с помощью дополнительного управляемого источника тока Iepi и двух нелинейных емкостей, заряды которых на рис. 4.4,а обозначены Qo и Qw. Эти изменения вносятся в модель, если задан параметр RCO [59 ]:

Iepi=VOVt⋅[K(Vbc)−K(Vbn)-ln((1+K(Vbc))(1+K(Vbn)))]+Vbc−VbnRCO⋅(|Vbc−Vbn|+VO),Qo=QCO⋅[K(Vbc)-1-GAMMA/2],  Qw=QCO⋅[K(Vbn)-1-GAMMA/2],

где

K(v)=1+GAMMA⋅exp(vVt).

Температурная зависимость. Эта зависимость параметров элементов эквивалентной схемы биполярного транзистора устанавливается с помощью следующих выражений:

IS(T)=IS·exp[EG(T)/Vt(T) (T/Tnom–1)] (T/Tnom)XTI;

ISE(T)=(ISE/ bf)·exp[EG(T)/(NE·Vt(T)) (T/Tnom–1)] (T/Tnom)XTI/NE ;

ISC(T)=(ISC/ bf)·exp[EG(T)/(NC·Vt(T)) (T/Tnom–1)] (T/Tnom)XTI/NC;

ISS(T)=(ISS/bf) ·exp[EG(T)/(NS·Vt(T)) (T/Tnom–1)] (T/Tnom)XTI/NS;

BF(T)=BF·bf, BR(T)=BR·bf, bf=(T/Tnom)XTB;

RE(T)=RE [1+TRE1(T–Tnom)+TRE2 (T–Tnom)2];

RB(T)=RB [1+TRB1(T–Tnom)+TRB2 (T–Tnom)2];

RBM(T)=RBM [1+TRM1(T–Tnom)+TRM2(T–Tnom)2];

RC(T)=RC[1+TRC1(T–Tnom)+TRC2 (T–Tnom)2];

VJE(T)=VJE·T/Tnom–3Vt ·ln(T/Tnom) –EG(Tnom) ·T/Tnom+EG(T);

VJC(T)=VJC·T/Tnom–3Vt ·ln(T/Tnom) –EG(Tnom) ·T/Tnom+EG(T);

VJS(T)=VJS·T/Tnom–3Vt ·ln(T/Tnom) –EG(Tnom)·T/Tnom+EG(T);

CJE(T)=CJE{1+MJE [0,0004(T–Tnom)+1–VJE(T)/VJE]};

CJC(T)=CJC{1+MJC [0,0004(T–Tnom)+1–VJC(T)/VJC]};

CJS(T)=CJS{1+MJS [0,0004(T–Tnom)+1–VJS(T)/VJS]};

KF(T)=KF·VJC(T)/VJC,  AF(T)=AF·VJC(T)/VJC.

Зависимость EG от температуры описана в разд. 4.2.

Линейная схема замещения биполярного транзистора. Схема приведена на рис. 4.5. В нее дополнительно включены источники флюктуационных токов. Тепловые шумы IшRB, IшRC и IшRE , создаваемые резисторами Rb, RC и RE, имеют спектральные плотности

SRB = 4kT/Rb, SRC = 4kT/RC, SRE = 4kT/RE.

Источники тока Iшb, Iшc, характеризующие дробовой и фликкер–шумы в цепях базы и коллектора, имеют соответственно спектральные плотности:

Sb = 2qIb + KF·IbAF/f,  Sc = 2qIc.

Рис. 4.5. Линейная схема замещения биполярного транзистора с включением источников шума

Скалярный коэффициент Area. Он позволяет учесть параллельное соединение однотипных транзисторов, для чего в приведенной выше модели изменяются следующие параметры:

IS=IS·Area, ISE=ISE·Area, ISC=ICS·Area, ISS=ISS·Area, IKF=IKF·Area, IKR=IKR·Area, IRB=IRB·Area, ITF=ITF·Area, CJC=CJC·Area, CJE=CJE·Area, CJS=CJS·Area, RBB=RBB/Area, RE=RE/Area, RC=RC/Area, QCO=QCO·Area.

Значение Area указывается в задании на моделирование при включении транзистора в схему, по умолчанию Area=1.

В качестве примера приведем список параметров модели Гуммеля-Пуна биполярного транзистора КТ316Д

.model  KT316D  NPN(IS=2.75f  XTI=3 EG=1.11 VAF=96 BF=136.5

+  NE=2.496 ISE=12.8pA IKF=97.23m XTB=1.5 VAR=55 BR=.66

+  NC=2 ISC=15.5p  IKR=.12 RB=70.6 RC=8.4 CJC=4.1pF VJC=.65

+  MJC=.33 FC=.5 VJE=.69 CJE=1.16pF MJE=.33 TR=27.8n

+  TF=79.0p ITF=.151 VTF=25 XTF=2)

### 4.3. Полевой транзистор

Полевые транзисторы с управляющим p–n переходом (Junction FET) описываются моделью Шихмана–Ходжеса в соответствии с эквивалентной схемой, представленной на рис. 4.6,а для транзистора с каналом n-типа [4, 7, 33]. Параметры модели полевого транзистора приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3

| Имя параметра | Параметр | Значение по умолчанию | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| VT0 | Пороговое напряжение | –2 | В |
| BETA | Коэффициент пропорциональности | 10−4 | А/В |
| LAMBDA | Параметр модуляции длины канала | 0 | 1/В |
| IS | Ток насыщения p–n-перехода затвор–канал | 10−14 | А |
| N | Коэффициент неидеальности p–n-перехода затвор–канал | 1 |  |
| ISR | Параметр тока рекомбинации p–n- перехода затвор–канал | 0 | А |
| NR | Коэффициент эмиссии для тока ISR | 2 |  |
| ALPHA | Коэффициент ионизации | 0 | В |
| VK | Напряжение ионизации для перехода затвор–канал | 0 | В |
| RD | Объемное сопротивление области стока | 0 | Ом |
| RS | Объемное сопротивление области истока | 0 | Ом |
| CGD | Емкость перехода затвор–сток при нулевом смещении | 0 | Ф |
| CGS | Емкость перехода затвор-исток при нулевом смещении | 0 | Ф |
| M | Коэффициент лавинного умножения обедненного p–n-перехода затвор–канал | 0,5 |  |
| FC | Коэффициент нелинейности емкостей переходов при прямом смещении | 0,5 |  |
| PB | Контактная разность потенциалов p–n-перехода затвора | 1 | В |
| VTOTC | Температурный коэффициент VTO | 0 | В/0C |
| BETATCE | Температурный коэффициент BETA | 0 | %/0C |
| XTI | Температурный коэффициент тока IS | 3 |  |
| KF | Коэффициент, определяющий спектральную плотность фликкер–шума | 0 |  |
| AF | Показатель степени, определяющий зависимость спектральной плотности фликкер–шума от тока через переход | 1 |  |
| T_MEASURED | Температура измерений |  | 0C |
| T_ABS | Абсолютная температура |  | 0C |
| T_REL_GLOBAL | Относительная температура |  | 0C |
| T_REL_LOCAL | Разность между температурой транзистора и модели-прототипа |  | 0C |

Статические характеристики полевого транзистора. Они описываются следующими зависимостями.

Ток затвора равен

Ig = Igs + Igd,

где Igs = In+IrKg – ток утечки затвор–исток,

Ins = IS·[exp(Vgs/(N·Vt) –1] – нормальный ток,

Irg = ISR· [exp(Vgs/(NR·Vt) –1] – ток рекомбинации,

Kgs = [(1–Vsg/PB)2+0,005]M/2 – фактор генерации,

Igd = Ind+Ird·Kgd+Ii  – ток утечки затвор–сток,

Ind = IS· [exp(Vgd/(N·Vt) –1] – нормальный ток,

Ird = ISR· [exp(Vgd/(NR·Vt)-1] – ток рекомбинации,

Kgd = [(1–Vgd/PB)2+0,005]M/2 – фактор генерации,

Ii - ток ионизации, равный

Ii=Idrain⋅ALPHA⋅Vdif⋅exp(-VK/Vdif)  ð  0<Vgs<Vds  (ðñ Ø);0   ð   ¸Ø;

Vdif=Vds– (Vgs–VTO); Vgs – напряжение затвор–исток, Vgd – напряжение затвор-сток.

Рис. 4.6. Нелинейная (а) и линейная (б) схемы замещения полевого транзистора с управляющим p–n-переходом и каналом n-типа

Заметим, что полевой транзистор обедненного типа характеризуется отрицательными значениями VTO<0 (для каналов p- и n-типа), а транзистор обогащенного типа – положительными VTO³0.

Токи стока и истока равны соответственно

Id = Idrain – Igd,  Is = – Idrain –Igs.

В нормальном режиме (Vds³0) ток Idrain рассчитывается по формулам:

Idrain=0  ð  Vgs-VT0≤0  (ðñ  ¸),BETA(1+LAMBDA⋅Vds)(Vgs-VT0)2 ð  0<Vgs-VT0≤Vds(ðñ Ø),BETA(1+LAMBDA⋅Vds)Vds[2(Vgs-VT0)−Vds]  ð Vds<Vgs-VT0 ( ðñ),

где Vds – напряжение сток–исток, Vgd – напряжение затвор–сток. В инверсном режиме (Vds<0)

Idrain=0  ð  Vgd-VT0≤0,-BETA(1-LAMBDA⋅Vds)⋅(Vgd-VT0)2 ð  0<Vgd-VT0≤−Vds ,BETA(1-LAMBDA⋅Vds)⋅Vds⋅[2⋅(Vgd-VT0)+Vds]  ð -Vds<Vgd-VT0.

Емкости затвор–исток и затвор–сток  описываются выражениями

Cgs=CGS(1-Vgs/PB)-M ð Vgs≤FC⋅PB,CGS(1-FC)−(1+M)[1−FC(1+M)+M⋅Vgs/PB]  ð  Vgs>FC⋅PB,

Cgd=CGD(1-Vgd/PB)-M ð Vgd≤FC⋅PB,CGD⋅(1-FC)−(1+M)[1−FC(1+M)+M⋅Vgd/PB]  ð  Vgd>FC⋅PB,

Линейная схема замещения полевого транзистора. Схема приведена на рис. 4.6, б, где дополнительно включены источники флюктуационных токов. Тепловые шумы, создаваемые резисторами RS и RD, имеют спектральные плотности SRS= 4kT/RS, SRD= 4kT/RD.

Источник тока Iшd, характеризующий дробовой и фликкер-шум, имеет спектральную плотность Sd= 8kT·Gm/3 + KF·IdAF/f, где Gm= dIdrain/dVgs  –дифференциальная проводимость в рабочей точке по постоянному току.

Температурные эффекты  характеризуются следующими зависимостями:

VTO(T)=VTO+VTOTC· (T – Tnom);

BETA(T)=BETA·1,01BETATCE⋅(T-T0);

IS(T)=IS·exp[EG(Tnom)/(N·Vt) ·(T/Tnom – 1)](T/Tnom)XTI/N;

ISR(T)=ISR·exp[EG(Tnom)/(NR·Vt) ·(T/Tnom–1)](T/Tnom)XTI/NR;

PB(T)=PB·T/Tnom-3Vt·ln(T/Tnom) –EG(Tnom)·T/Tnom+EG(T);

CGS(T)=CGS{1+M[0,0004(T–Tnom)+1-PB(T)/PB]};

CGD(T)=CGD{1+M[0,0004 (T–Tnom)+1-PB(T)/PB]};

KF(T)=KF·PB(T)/PB, AF(T)=AF·PB(T)/PB.

Зависимость EG от температуры описана в разд. 4.1.

Скалярный коэффициент Area  позволяет учесть параллельное соединение однотипных транзисторов, для чего в приведенной выше модели изменяются следующие параметры:

IS=IS·Area, BETA=BETA·Area, RD=RD/Area, RS=RS/Area, CGS=CGS·Area, CGD=CGD·Area.

Значение Area указывается в задании на моделирование при включении транзистора в схему (п. 3.2.6), по умолчанию Area=1.

В качестве примера приведем описание параметров модели транзистора КП303Е

.model  KP303E  NJF (VTO=-4.12  BETA=782.5u  LAMBDA=9.13m

+   RS=21  RD=21  CGS=4.2pF  CGD=3.8pF  FC=0.5  PB=1  IS=10f)