# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БИБЛИОТЕКИ СТАНДАРТНЫХ СИМВОЛОВ КОМПОНЕНТОВ

Пакет программ Design Center 6.2 поставляется вместе с библиотеками условных графических изображений компонентов и их математическими моделями.  Приведем  сокращенный список библиотек математических моделей:

7400.lib,..., 74s.lib, dig_pal.lib – цифровые устройства;

bipolar.lib – биполярные транзисторы;

diode.lib – диоды;

jfet.lib – полевые (JFET) транзисторы;

linear.lib – линейные ИС (операционные усилители, ОУ и компараторы напряжения);

magnetic.lib  – ферромагнитные сердечники трансформаторов;

misc.lib – разнообразные компоненты;

opto.lib  – оптоэлектронные пары;

pwrbjt.lib   – мощные биполярные транзисторы (BJT);

pwrmos.lib  – мощные МОП-транзисторы  (MOSFET);

xtal.lib  – кварцевые резонаторы;

thyristr.lib   – тиристоры.

Кроме того, имеются библиотеки компонентов, выпускаемых отдельными фирмами, например:

anlg_dev.lib  – операционные усилители и др. ИС фирмы  Analog Devices/Precision Monolithics;

burr_brn.lib    – операционные усилители фирмы Burr-Brown;

harris.lib – операционные усилители фирм Harris, Analog Division;

lin_tech.lib  – операционные усилители фирмы Linear Technology;

tex_inst.lib   – операционные усилители фирмы Texas Instruments.

Каждой библиотеке математических компонентов, имеющих расширение имени .lib, соответствует библиотека их символов, имеющая расширение .slb. Помимо этого имеются следующие библиотеки стандартных  символов:

amb. slb – управляемые источники напряжения и тока типов E и G (функциональные  блоки);

analog.slb – дискретные аналоговые компоненты (R, C, L, E, F, G, H, T, переменный резистор, магнитные сердечники);

breakout.slb – полупроводниковые приборы, потенциометр, ЦАП, АЦП, ОЗУ, ПЗУ;

connect.slb – контакты, разъемы;

marker.slb – маркеры, помечающие узлы схемы и ветви для вывода их потенциалов и токов на экране программы Probe по результатам моделирования;

port.slb – “земля”, “корпус”, соединители цепей, цепи логическая “1”, логический “0”, неподсоединенный вывод цифрового компонента, соединители страниц, порты интерфейса;

source.slb – источники аналоговых и цифровых сигналов;

special.slb – директивы задания на моделирование.

Приведем каталог этих  библиотек.

# Библиотека AMB.SLB

| Имя, назначение | Символ | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| ABM, число p (источник ЭДС) |  | REFDES=ABM? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {@EXP1 ?EXP2¦\n+ @EXP2¦ ?EXP3¦\n + @EXP3¦ ?EXP4¦\n + @EXP4¦} EXP1=3.14159265 – константа EXP2= EXP3= EXP4= |
| ABM1, Делитель 1:10 (управляемый источник ЭДС) |  | REFDES=ABM1? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {@EXP1 ?EXP2¦\n+ @EXP2¦ ?EXP3¦\n + @EXP3¦ ?EXP4¦\n + @EXP4¦} EXP1=(V(%IN)*100)/1000 EXP2= EXP3= EXP4= |
| ABM2, среднее двух напряжений (источник ЭДС) |  | REFDES=ABM2? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {@EXP1 ?EXP2¦\n+ @EXP2¦ ?EXP3¦\n + @EXP3¦ ?EXP4¦\n + @EXP4¦} EXP1=(V(%IN1) EXP2=+V(%IN2))/2.0 EXP3= EXP4= |
| ABM3, среднее трех напряжений (источник ЭДС) |  | REFDES=ABM3? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {@EXP1 ?EXP2¦\n+ @EXP2¦ ?EXP3¦\n + @EXP3¦ ?EXP4¦\n + @EXP4¦} EXP1=(V(%IN1) EXP2=+V(%IN2) EXP3=+V(%IN3))/3.0 EXP4= |
| ABM/I, число Ö2 (источник тока) |  | REFDES=ABMI? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT 0 VALUE {@EXP1 ?EXP2¦\n+ @EXP2¦ ?EXP3¦\n + @EXP3¦ ?EXP4¦\n + @EXP4¦} EXP1=1.4142136 – константа EXP2= EXP3= EXP4= |
| ABM1/I, входное напряжение +100 В, деленное на 1000 (источник тока) |  | REFDES=ABM1I? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT 0 VALUE {@EXP1 ?EXP2¦\n+ @EXP2¦ ?EXP3¦\n + @EXP3¦ ?EXP4¦\n + @EXP4¦} EXP1=(V(%IN)+100)/1000 EXP2= EXP3= EXP4= |
| ABM2/I, среднее двух напряжений (источник тока) |  | REFDES=ABM2I? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT 0 VALUE {@EXP1 ?EXP2¦\n+ @EXP2¦ ?EXP3¦\n + @EXP3¦ ?EXP4¦\n + @EXP4¦} EXP1=(V(%IN1)+V(%IN2))/2.0 EXP2= EXP3= EXP4= |
| ABM3/I, среднее трех напряжений (источник тока) |  | REFDES=ABM3I? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT 0 VALUE {@EXP1 ?EXP2¦\n+ @EXP2¦ ?EXP3¦\n + @EXP3¦ ?EXP4¦\n + @EXP4¦} EXP1=(V(%IN1) EXP2=+V(%IN2) EXP3=+V(%IN3))/3.0 EXP4= |
| ABS, абсолютная величина |  | REFDES=ABS? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {ABS(V(%IN))} |
| ARCTAN, арктангенс (источник ЭДС) |  | REFDES=ARCTAN? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {ATAN(V(%IN))} |
| ATAN, арктангенс (источник ЭДС) |  | REFDES=ATAN? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {ATAN(V(%IN))} |
| BANDPASS, чебышевский полосовой фильтр |  | REFDES=BPASS? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 CHEBYSHEV {V(%IN)} BP (@F0 @F1 @F2 @F3) @RIPPLE @STOP F0=10Hz F1=100Hz F2=300Hz F3=1000Hz RIPPLE=1dB – затухание в полосе пропускания STOP=50dB – затухание в полосе задерживания |
| BANDREJ, чебышевский режекторный фильтр |  | REFDES=BPASS? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 CHEBYSHEV {V(%IN)} BR (@F0 @F1 @F2 @F3) @RIPPLE @STOP F0=10Hz F1=100Hz F2=300Hz F3=1000Hz RIPPLE=1dB – затухание в полосе пропускания STOP=50dB – затухание в полосе задерживания |
| CONST, источник постоянного напряжения |  | REFDES=CONST? TEMPLATE=V^@REFDES %OUT 0 DC @VALUE VALUE=1.000 – константа |
| COS, функция косинус |  | REFDES=COS? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {COS(V(%IN))} |
| DIFF, вычитание напряжений |  | REFDES=DIFF? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {V(%IN2,V(%IN1)} |
| DIFFER, дифференци-рующее уст-ройство |  | REFDES=DIFFER? TEMPLATE=C^@REFDES %IN $$U^@REFDES 1 \n V^@REFDES $$U^REFDES 0 0v\n E^@REFDES %OUT 0 VALUE {@GAIN*I(V^@REFDES)} GAIN=1.0 – коэффициент усиления |
| EXP, функция экс-понента |  | REFDES=EXP? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {EXP(V(%IN))} |
| FTABLE, табличное задание передаточной функции в частотной области |  | REFDES=FTABLE? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 FREQ {V(%IN)} @ROW1 ?ROW2¦\n+ @ROW2¦ ?ROW3\¦n+ @ROW3¦ ?ROW4¦\n+ @ROW4¦ ?ROW5¦\n+ @ROW5¦ ROW1=0Hz 0 0 – частота, модуль (в дБ), фаза (в град.) ROW2=10Hz -3 -30 ROW3=20Hz -6 -90 ROW4=30Hz -10 -120 ROW5=40Hz -15 -150 |
| GAIN, усилитель |  | REFDES=GAIN? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {@GAIN*V(%IN)} |
| GLIMIT, усилитель–жесткий ограничитель |  | REFDES=GLIMIT? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 TABLE {@GAIN*V(%IN)} (-1,@LO) (1,@HI) GAIN=1k – коэффициент усиления HI=10 – верхний уровень ограничения LO=0 – нижний уровень ограничения |
| HILO, усилитель–ограничитель с характеристи-кой тангенс гиперболический |  | REFDES=LIMIT? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {@B+(@A*@TANH)} GAIN=1k – коэффициент усиления HI=10 – верхний уровень ограничения LO=0 – нижний уровень ограничения A=(((@HI)-(@LO))/2) B=(((@HI)+(@LO))/2) V=(@GAIN)*V(%IN)-@B) TANH=(EXP(@V)\n+ -EXP(-@V))\n+ /(EXP(@V)\n+ +EXP(-@V)) |
| HIPASS, фильтр верхних частот |  | REFDES=HIPASS? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 CHEBYSHEV {V(%IN)} HP (@FP @FS) @RIPPLE @STOP FP=100Hz FS=10Hz RIPPLE=1dB – затухание в полосе пропускания STOP=50dB – затухание в полосе задерживания |
| INTEG, интегратор (источник тока, пропорциональ-ный интегралу входного напряжения) |  | REFDES=INTEG? TEMPLATE=G^@REFDES 0 $$U^@REFDES VALUE {V(%IN)} \n C^@REFDES $$U^REFDES 0 {1/@GAIN} \n R^@REFDES $$U^@REFDES 0 1G\n E^@REFDES %OUT 0 VALUE {V($$U^@REFDES)} ?IC#\n.IC V($$U^@REFDES)=@IC# IC=0v – начальное значение интеграла GAIN=1.0 – коэффициент усиления |
| LAPLACE, преобразование Лапласа |  | REFDES=LAPLACE? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 LAPLACE {V(%IN)} {(@NUM)/(@DENOM)} NUM=1 (числитель) DENOM=1+s (знаменатель) |
| LIMIT, ограничитель |  | REFDES=LIMIT? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {LIMIT(V(%IN), @LO,@HI)} HI=10 – верхний уровень ограничения LO=0 – нижний уровень ограничения |
| LOG, натуральный логарифм |  | REFDES=LOG? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {LOG(V(%IN))} |
| LOG10, десятичный логарифм |  | REFDES=LOG10? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {LOG10(V(%IN))} |
| LOPASS, фильтр нижних частот |  | REFDES=LOPASS? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 CHEBYSHEV {V(%IN)} LP (@FP @FS) @RIPPLE @STOP FS=100Hz FP=10Hz RIPPLE=1dB – затухание в полосе пропускания STOP=50dB – затухание в полосе задерживания |
| MULT, перемножи-тель |  | REFDES=MULT? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {V(%IN1)*V(%IN2)}} |
| PWR, степенная функция |  | REFDES=PWR? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {PWR(V(%IN),@EXP)} EXP=1.0 – показатель степени |
| PWRS, степенная функция |  | REFDES=PWRS? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {PWR(V(%IN),@EXP)} EXP=1.0 – показатель степени |
| SIN, функция синус |  | REFDES=SIN? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {SIN(V(%IN))} |
| SOFTLIM, мягкий усилитель-ограничитель (с характеристи-кой тангенс гиперболический) |  | REFDES=SLIMIT? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {@B+(@A*@TANH)} GAIN=1k – коэффициент усиления HI=10 – верхний уровень ограничения LO=0 – нижний уровень ограничения A=(((@HI)-(@LO))/2) B=(((@HI)+(@LO))/2) V=(@GAIN)*V(%IN)-@B) TANH=(EXP(@V)\n+ -EXP(-@V))\n+ /(EXP(@V)\n+ +EXP(-@V)) |
| SQRT, корень квадратный |  | REFDES=SQRT? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {SQRT(V(%IN))} |
| SUM, суммирование напряжений |  | REFDES=SUM? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {V(%IN1)+V(%IN2)} |
| TABLE, табличное задание передаточной функции |  | REFDES=TABLE? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 TABLE {V(%IN)} @ROW1 ?ROW2¦\n+ @ROW2¦ ?ROW3\¦n+ @ROW3¦ ?ROW4¦\n+ @ROW4¦ ?ROW5¦\n+ @ROW5¦ ROW1=0v 0v – аргумент, функция ROW2=1v 1v ROW3=2v 4v ROW4=3v 9v ROW5=4v 16v |
| TAN, функция тангенс |  | REFDES=TAN? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT 0 VALUE {TAN(V(%IN))} |
| EFREQ, табличное задание комплексного коэффициента передачи |  | REFDES=E? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT+ %OUT- FREQ {EXPR} (@TABLE) EXPR=V(%IN+,%IN-) – выражение для входной переменной TABLE=(0,0,0) (1Meg,-10,90) – таблица передаточной функции (частота; модуль, в дБ; фаза, в град.) |
| ELAPLACE, задание коэффициента передачи преобразо-ванием Лапласа |  | REFDES=E? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT+ %OUT- LAPLACE {EXPR} (@XFORM) EXPR=V(%IN+,%IN-) – выражение для входной переменной XFORM=1/s – передаточная функция |
| EMULT, перемножитель напряжений |  | REFDES=E? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-)* V(IN2+,%IN2-)} |
| ESUM, сумматор напряжений |  | REFDES=E? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-) +V(IN2+,%IN2-)} |
| ETABLE, табличное задание передаточной функции |  | REFDES=E? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT+ %OUT- TABLE EXPR} (@TABLE) EXPR=V(%IN+,%IN-) – выражение для входной переменной TABLE=(-15,-15) (15,15) – таблица передаточной функции |
| EVALUE, нелинейная передаточная функция |  | REFDES=E? TEMPLATE=E^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {EXPR} EXPR=V(%IN+,%IN-) – выражение для передаточной функции |
| GFREQ, табличное задание комплексного коэффициента передачи источником тока |  | REFDES=G? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT+ %OUT- FREQ {EXPR} (@TABLE) EXPR=V(%IN+,%IN-) – выражение для входной переменной TABLE=(0,0,0) (1Meg,-10,90) – таблица передаточной функции (частота; модуль, в дБ; фаза, в град.) |
| GLAPLACE, задание коэффициента передачи источника тока преобразо-ванием Лапласа |  | REFDES=G? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT+ %OUT- LAPLACE {EXPR} (@XFORM) EXPR=V(%IN+,%IN-) – выражение для входной переменной XFORM=1/s – передаточная функция |
| GMULT, перемножитель напряжений (источник тока) |  | REFDES=G? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {V(%IN1+,%IN1-) *V(IN2+,%IN2-)} |
| GSUM, сумматор напряжений (источник тока) |  | REFDES=G? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE V(%IN1+,%IN1-) +V(IN2+,%IN2-)} |
| GTABLE, табличное задание передаточной функции источника тока |  | REFDES=G? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT+ %OUT- TABLE {EXPR} (@TABLE) EXPR=V(%IN+,%IN-) – выражение для входной переменной TABLE=(-15,-15) (15,15) – таблица передаточной функции |
| GVALUE, нелинейная передаточная функция источника тока |  | REFDES=G? TEMPLATE=G^@REFDES %OUT+ %OUT- VALUE {EXPR} EXPR=V(%IN+,%IN-) – выражение для передаточной функции |

# Библиотека ANALOG.SLB

| Имя, назначение | Символ | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| C, конденсатор |  | REFDES=С? TEMPLATE=С^@REFDES %1 %2 @VALUE ?IC/IC=@IC/ VALUE=1n – емкость конденсатора IC= – начальное напряжение на конденсаторе |
| C_var, переменный конденсатор |  | REFDES=С? TEMPLATE=С^@REFDES %1 %2 {@VALUE*@SET+0.001p} VALUE=1n – максимальная емкость SET=0.5 – масштабный коэффициент изменения емкости |
| E, ИНУН |  | REFDES=E? TEMPLATE=E^@REFDES %3 %4 %1 %2 @GAIN GAIN=1 – коэффициент усиления |
| E_POLY, нелинейный ИНУН (с нулевой постоянной составляющей) |  | REFDES=E? TEMPLATE=E^@REFDES %3 %4 POLY(@VALUE) %1 %2 0.0 @COEF VALUE=1 – порядок полинома COEF=1 – строка коэффициентов полинома |
| F, ИТУТ |  | REFDES=F? TEMPLATE=F^@REFDES %3 %4 %1 %2 @GAIN GAIN=1 – коэффициент усиления |
| F_POLY, нелинейный ИTУТ (с ну- левой постоянной составляющей) |  | REFDES=F? TEMPLATE=F^@REFDES %3 %4 POLY(@VALUE) %1 %2 0.0 @COEF VALUE=1 – порядок полинома COEF=1 – строка коэффициентов полинома |
| G, ИТУН |  | REFDES=G? TEMPLATE=G^@REFDES %3 %4 %1 %2 @GAIN GAIN=1 – коэффициент пропорциональности |
| G_POLY, нелинейный ИТУН (с нулевой постоянной составляющей) |  | REFDES=G? TEMPLATE=F^@REFDES %3 %4 POLY(@VALUE) %1 %2 0.0 @COEF VALUE=1 – порядок полинома COEF=1 – строка коэффициентов полинома |
| H, ИНУТ |  | REFDES=H? TEMPLATE=H^@REFDES %3 %4 %1 %2 @GAIN GAIN=1 – коэффициент пропорциональности |
| H_POLY, нелинейный ИНУТ (с ну- левой постоянной составляющей) |  | REFDES=H? TEMPLATE=H^@REFDES %3 %4 POLY(@VALUE) %1 %2 0.0 @COEF VALUE=1 – порядок полинома COEF=1 – строка коэффициентов полинома |
| L, индуктивность |  | REFDES=L? TEMPLATE=L^@REFDES %1 %2 @VALUE ?IC/IC=@IC/ VALUE=10uH – индуктивность IC= – начальный ток через индуктивность |
| R, резистор |  | REFDES=R? TEMPLATE=R^@REFDES %1 %2 @VALUE ?TC/TC=@TC/ VALUE=1k – сопротивление резистора TC= – температурный коэффициент резистора |
| R_var, переменное сопротивле-ние |  | REFDES=R? TEMPLATE=R^@REFDES %1 %2 {@VALUE*@SET+.001} VALUE=1k – максимальное сопротивление SET=0.5 – масштабный коэффициент изменения сопротивления |
| T, линия передачи без потерь |  | REFDES=T? TEMPLATE=T^@REFDES %A+ %A- %B+ %B- Z0=@Z0 ?TD=/TD=@TD/ ?F/F=@F/ ?NL/NL=@NL/ Z0= – волновое сопротивление линии (Ом) TD= – задержка сигнала в линии (с) F= – частота (Гц) NL= – электрическая длина линии на частоте F (по умолчанию NL=1/4) |
| TLOSSY, линия передачи с потерями |  | REFDES=T? TEMPLATE=T^@REFDES %A+ %A- %B+ %B- LEN=@LEN R=@R L=@L G=@G C=@C LEN=1– длина линии (м) R=1 – погонное сопротивление линии (Ом/м) L= 1– погонная индуктивность линии (Гн/м) G=1 – погонная проводимость линии (См/м) C=1 – погонная емкость линии (Ф/м) |
| XFRM_LI-NEAR, линейный трансформатор без потерь |  | REFDES=TX? TEMPLATE= K^@REFDES L1^@REFDES L2^@REFDES @COUPLING\n L1^@REFDES %1 %2 @L1_VALUE\n L2^@REFDES %3 %4 @L2_VALUE L1_VALUE= – индуктивность 1-й обмотки L2_VALUE= – индуктивность 2-й обмотки COUPLING= – коэффициент связи |

# Библиотека BREAKOUT.SLB

| Имя, назначение | Символ | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| Bbreak, арсенид-галлиевый полевой транзистор с каналом n-типа |  | REFDES=B? AREA= – количество параллельно включенных транзисторов MODEL=Bbreak – имя модели транзистора TEMPLATE=B^@REFDES %D %G %S @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| Cbreak, конденсатор |  | REFDES=C? VALUE=1n – значение емкости IC= – начальное значение напряжения на конденсаторе MODEL=Cbreak – имя модели конденсатора TEMPLATE=C^@REFDES %1 %2 @MODEL @VALUE ?IC/IC=@IC/ |
| Dbreak, диод |  | REFDES=D? AREA= – количество параллельно включенных диодов MODEL=Dbreak – имя модели диода TEMPLATE=D^@REFDES %1 %2 @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| Dbreak3, два диода с объединенными катодами |  | REFDES=D? AREA= MODEL=Dbreak3 – имя макромодели двух диодов TEMPLATE=X^@REFDES %1 %2 %3 @MODEL |
| DbreakCR, варистор |  | REFDES=D? AREA= MODEL=Dbreak – имя модели варистора TEMPLATE=D^@REFDES %1 %2 @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| DbreakVV, варикап |  | REFDES=D? AREA= MODEL=Dbreak TEMPLATE=D^@REFDES %1 %2 @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| DbreakZ, стабилитрон |  | REFDES=D? AREA= MODEL=Dbreak TEMPLATE=D^@REFDES %1 %2 @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| JbreakN, полевой транзистор с каналом n-типа |  | REFDES=J? AREA= MODEL=JbreakN TEMPLATE=J^@REFDES %D %G %S @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| JbreakP, полевой транзистор с каналом p-типа |  | REFDES=J? AREA= MODEL=JbreakP TEMPLATE=J^@REFDES %D %G %S @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| Lbreak, индуктивность |  | REFDES=L? VALUE= – значение индуктивности IC= – начальное значение тока через индуктивность MODEL=Lbreak TEMPLATE=L^@REFDES %1 %2 @MODEL @VALUE ?IC/IC=@IC/ |
| MbreakN, МОП-транзистор с каналом n-типа |  | REFDES=M? L= W= AD= AS= PD= PS= NRD= NRS= NRG= NRB= M= MODEL=MbreakN TEMPLATE=M^@REFDES %D %G %S %B @MODEL\n+ ?L/L=@L/ ?W/W=@W/... ?M/M=@M/ |
| MbreakN3, МОП-транзистор с каналом n-типа (подложка соединена с истоком) |  | REFDES=M? L= W= AD= AS= PD= PS= NRD= NRS= NRG= NRB= M= MODEL=MbreakN TEMPLATE=M^@REFDES %D %G %S %S @MODEL\n+ ?L/L=@L/ ?W/W=@W/... ?M/M=@M/ |
| MbreakN4, МОП-транзистор с каналом n-типа |  | REFDES=M? L= W= AD= AS= PD= PS= NRD= NRS= NRG= NRB= M= MODEL=MbreakP TEMPLATE=M^@REFDES %D %G %S %B @MODEL\n+ ?L/L=@L/ ?W/W=@W/... ?M/M=@M/ |
| MbreakP, МОП-транзистор с каналом p-типа |  | REFDES=M? L= W= AD= AS= PD= PS= NRD= NRS= NRG= NRB= M= MODEL=MbreakP TEMPLATE=M^@REFDES %D %G %S %B @MODEL\n+ ?L/L=@L/ ?W/W=@W/... ?M/M=@M/ |
| MbreakP3, МОП-транзистор с каналом p-типа (подложка соединена с истоком) |  | REFDES=M? L= W= AD= AS= PD= PS= NRD= NRS= NRG= NRB= M= MODEL=MbreakP TEMPLATE=M^@REFDES %D %G %S %S @MODEL\n+ ?L/L=@L/ ?W/W=@W/... ?M/M=@M/ |
| MbreakP4, МОП-транзистор с каналом p-типа |  | REFDES=M? L= W= AD= AS= PD= PS= NRD= NRS= NRG= NRB= M= MODEL=MbreakP TEMPLATE=M^@REFDES %D %G %S %B @MODEL\n+ ?L/L=@L/ ?W/W=@W/... ?M/M=@M/ |
| POT, потенциометр |  | REFDES=R? VALUE=1k – сопротивление потенциометра SET=0.5 – коэффициент деления сопротивлений TEMPLATE=RT^@REFDES %1 %t {@VALUE*(1-@SET)+0.001}\n RS^@REFDES %t %2 {@VALUE*@SET+0.001} |
| QbreakL, биполярный боковой p–n–p-транзистор |  | REFDES=Q? AREA= MODEL=QbreakL TEMPLATE=Q^@REFDES %c %b %e [%s] @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| QbreakN, биполярный n–p–n- транзистор |  | REFDES=Q? AREA= MODEL=QbreakN TEMPLATE=Q^@REFDES %c %b %e @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| QbreakN3, биполярный n–p–n-транзистор |  | REFDES=Q? AREA= MODEL=QbreakN TEMPLATE=Q^@REFDES %c %b %e @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| QbreakN4, биполярный n–p–n-транзистор с выводом подложки |  | REFDES=Q? AREA= MODEL=QbreakN TEMPLATE=Q^@REFDES %c %b %e [%s] @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| QbreakP, биполярный p–n–p- транзистор |  | REFDES=Q? AREA= MODEL=QbreakP TEMPLATE=Q^@REFDES %c %b %e @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| QbreakP3, биполярный p–n–p- транзистор |  | REFDES=Q? AREA= MODEL=QbreakP TEMPLATE=Q^@REFDES %c %b %e @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| QbreakP4, биполярный p–n–p- транзистор с выводом подложки |  | REFDES=Q? AREA= MODEL=QbreakP TEMPLATE=Q^@REFDES %c %b %e [%s] @MODEL ?AREA/@AREA/ |
| Rbreak, резистор |  | REFDES=R? VALUE=1k – сопротивление резистора TC= – температурный коэффициент сопротивления TEMPLATE=R^@REFDES %1 %2 @VALUE ?TC/TC=@TC/ |
| Sbreak, ключ, управляемый напряжением |  | REFDES=S? MODEL=Sbreak TEMPLATE=S^@REFDES %3 %4 %1 %2 @MODEL\n RS^REFDES %1 %2 1G |
| Wbreak, ключ, управляемый током |  | REFDES=W? MODEL=Wbreak TEMPLATE=W^@REFDES %3 %4 VW^REFDES @MODEL\n VW^REFDES %1 %2 0V |
| XFRM_NON-LINEAR, трансформатор с магнитным сердечником |  | REFDES=TX? L1_TURNS= – число витков 1-й обмотки L2_TURNS= – число витков 2-й обмотки COUPLING= – коэффициент связи TEMPLATE=K^@REFDES L1^@REFDES L2^@REFDES @COUPLING @MODEL\n L1^@REFDES %1 %1 @L1_TURNS\n L2^@REFDES %3 %4 @L2_TURNS |

# Библиотека CONNECT.SLB

| Имя, назначение | Символ | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| CONNECTOR, гнездо |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| DB9, 9-контактное гнездо типа D |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| DB25, 25-контактное гнездо типа D |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| EDGE62, 62-контактный разъем печатного монтажа |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| EDGE40, 40-контактный разъем печатного монтажа |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| DB25M, вилка 25-штырькового разъема типа D |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| male, вилка |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| DB9M, гнездо 9-штырькового разъема типа D |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| DB25F, гнездо 25-штырькового разъема типа D |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| DB9F, 9-контактное гнездо типа D |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| DIN5, 5-штырьковое гнездо типа DIN |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |
| DIN96, 96-штырьковое гнездо типа DIN |  | REFDES=P? PKGREF=P? PART= GATE=G? |

# Библиотека PORT.SLB

| Имя, назначение | Символ | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| AGND, аналоговая земля |  | LABEL=0 |
| EGND, корпус |  | LABEL=0 |
| BUBBLE, соединитель |  | LABEL= |
| GLOBAL, глобальный соединитель |  | LABEL= |
| OFFPAGE, соединитель между страницами |  | LABEL= |
| IF_IN, входной порт интерфейса |  | LABEL= |
| IF_OUT, выходной порт интерфейса |  | LABEL= |
| INTERFACE, порт интерфейса |  | LABEL= |
| HI, цифровой порт высокого уровня |  | LABEL=$D_HI |
| LO, цифровой порт низкого уровня |  | LABEL=$D_LO |
| NC, неподсоединенный цифровой порт |  | LABEL=$D_NC |
| X, цифровой порт неопределенного состояния |  | LABEL=$D_X |
| EXTERNAL_IN, глобальный соединитель |  | LABEL= EXTERNAL=INPUT |
| EXTERNAL_OUT, глобальный соединитель |  | LABEL= EXTERNAL=OUTPUT |
| EXTERNAL_BI, глобальный соединитель |  | LABEL= EXTERNAL=BIPUT |
| GND_ANALOG, аналоговая земля |  | LABEL=0 |
| GND_EARTH, корпус |  | LABEL=0 |

# Библиотека SOURCE.SLB

| Имя, назначение | Символ | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| ISTIM, источник тока для StmEd |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦AC @AC¦ STIMULUS=@STIMULUS DC= – постоянная составляющая тока AC= – амплитуда тока при анализе в частотной области STIMULUS= STIMTYPE=ANALOG |
| VSTIM, источник напряжения для StmEd |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦AC @AC¦ STIMULUS=@STIMULUS DC= – постоянная составляющая напряжения AC= – амплитуда напряжения при анализе в частотной области STIMULUS= STIMTYPE=ANALOG |
| DigStim, источник цифрового сигнала для StmEd |  | REFDES=DSTM? TEMPLATE=U^@REFDES STIM(%#*OUT,0) %PWR %GND %*OUT @IOMODEL STIMULUS=@STIMULUS STIMULUS= IOMODEL=IO_STIM STIMTYPE=DIGITAL ipin(PWR)$G_DPWR ipin(GND)=$G_DGND |
| DigClock, источник цифрового сигнала |  | REFDES=DSTM? TEMPLATE=U^@REFDES STIM(1,1) %PWR %GND %1 @IO_MODEL IO_LEVEL=@IO_LEVEL\n+ 0 @STARTVAL\n+ LABEL=START\n+ +?DELAY/ /@OFFTIME/ @OPPVAL\n+ +@ONTIME @STARTVAL\n+ +@OFFTIME goto START-1 times DELAY= – задержка ONTIME=.5uS OFFTIME=.5uS STARTVAL=0 OPPVAL=1 IO_MODEL=IO_STM IO_LEVEL=0 ipin(PWR)$G_DPWR ipin(GND)=$G_DGND |
| FileStim, источник цифрового сигнала, записанного в файле |  | REFDES=DSTM? TEMPLATE=U^@REFDES FSTIM(%#*1) %PWR %GND %*1 @IO_MODEL FILE=“@FileName” IO_LEVEL=@IO_LEVEL ?SigName/SIGNAMES=@SigName/ IO_MODEL=IO_STM IO_LEVEL=0 FileName= – имя файла библиотеки сигналов SigName= – имя сигнала ipin(PWR)$G_DPWR ipin(GND)=$G_DGND |
| IAC, простой источник тока в режимах AC, DC |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦ ?AC¦AC @AC¦ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области |
| IDC, источник постоянного тока (режим DC) |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦ DC=0A – постоянная составляющая напряжения |
| IEXP, экспоненциальный источник тока |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦\n +EXP @I1 @I2 #TD1 /@TD1/ #TC1/@TC1/ #TD2/@TD2/ #TC2/@TC2/ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области I1= – минимальный ток I2= – максимальный ток TD1= – задержка TC1= – постоянная времени переднего фронта TD2= – начало заднего фронта TC2= – длительность импульса |
| IPULSE, импульсный источник тока |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦\n +PULSE @I1 @I2 #TD /~TD/ 0/ #TR/@TR/ #TF1/@TF/ #PW/@PW/ #PER/@PER/ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области I1= – минимальный ток I2= – максимальный ток TD= – задержка TR= – длительность переднего фронта TF= – длительность заднего фронта PW= – длительность импульса PER= – период повторения |
| IPWL_ENH, улучшенный кусочно-линейный источник тока |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦ PWL ?TSF¦TIME_SCALE_FACTOR=@TSF¦ ?VSF¦VALUE_SCALE_FACTOR=@VSF¦ ?REPEAT_VALUE¦\n+ REPEAT @REPEAT_VALUE¦\n+ @FIRST_nPAIRS ?SECOND_nPAIRS¦\n+ @SECOND_nPAIRS ?THIRD_nPAIRS¦\n+ THIRD_nPAIRS/¦ ?REPEAT_VALUE¦\n+ ENDREPEAT¦ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области TSF= – масштабный множитель по времени VSF= – масштабный множитель по уровню FIRST_nPAIRS= – первые n точек отсчета SECOND_nPAIRS= – вторые n точек отсчета THIRD_nPAIRS= – третьи n точек отсчета REPEAT_VALUE= – количество циклов |
| IPWL_FILE, кусочно-линейный источник тока, заданный в файле |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦ PWL ?TSF¦TIME_SCALE_FACTOR=@TSF¦ ?VSF¦VALUE_SCALE_FACTOR=@VSF¦ ?REPEAT_VALUE¦ FILE “@FILE” ?REPEAT_VALUE¦\n+ ENDREPEAT¦ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области TSF=– масштабный множитель по времени VSF= – масштабный множитель по уровню FILE= – имя файла REPEAT_VALUE=– количество циклов |
| IPWL, кусочно-линейный источник тока |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦ PWL @T1 @I1 @T2 @I2 . . . @T8 @I8 DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области T1= – первый момент времени I1= – первый отсчет тока T2=– второй момент времени I2= . . . . . T8= – восьмой момент времени I8= – восьмой отсчет тока |
| ISFFM, источник тока с синусоидальной частотной модуляцией |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦\n+ SFFM @IOFF @IAMPL @FC @MOD @FM DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области IOFF= – постоянная составляющая тока IAMPL= – амплитуда тока FC= – центральная частота MOD= – индекс частотной модуляции FM= – частота модуляции |
| ISIN, источник синусоидального тока |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦\n+ SIN @IOFF @IAMPL @FREQ #TD/@TD/ #DF/@DF/ #PHASE/@PHASE/ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области IOFF= постоянная составляющая тока IAMPL= – амплитуда тока FREQ= – частота TD= – задержка DF= – коэффициент затухания PHASE= – начальная фаза |
| ISRC, простой источник тока для режимов AC, DC; может быть задана спецификация для режима TRAN |  | REFDES=I? TEMPLATE=I^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦ ?TRAN¦TRAN @TRAN¦ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области TRAN= – имя и параметры сигнала |
| STIM1, цифровой сигнал (1 разряд) |  | REFDES=DSTIM? TEMPLATE=U^@REFDES STIM(@WIDTH,@FORMAT)\n+ @DIG_PWR @DIG_GND\n+ %PIN1\n+ @IO_MODEL\n+ IO_LEVEL=@IO_LEVEL\n+ ?TIMESTEP¦TIMESTEP=@TIMESTEP\n+¦ ?COMMAND1¦ @COMMAND1 ¦#COMMAND2¦\n+ @COMMAND2¦ . . . @COMMAND16¦ TIMESTEP= – интервал дискретизации COMMAND1=0s 0 COMMAND2= COMMAND3= . . . . . . . . . . COMMAND16= DIG_PWR= $G_DPWR DIG_GND=$G_DGND IO_MODEL=IO_STM IO_LEVEL=0 WIDTH=1 FORMAT=1 |
| STIM4, 4-разрядный цифровой сигнал |  | REFDES=DSTIM? TEMPLATE=U^@REFDES STIM(@WIDTH,@FORMAT)\n+ @DIG_PWR @DIG_GND\n+ %PIN0 %PIN1 %PIN2 %PIN3\n+ @IO_MODEL\n+ IO_LEVEL=@IO_LEVEL\n+ ?TIMESTEP¦TIMESTEP=@TIMESTEP\n+¦ ?COMMAND1¦ @COMMAND1 ¦#COMMAND2¦\n+ @COMMAND2¦ . . . @COMMAND16¦ TIMESTEP= – интервал дискретизации COMMAND1=0s 0000 COMMAND2= COMMAND3= . . . . . . . . . . COMMAND16= DIG_PWR= $G_DPWR DIG_GND=$G_DGND IO_MODEL=IO_STM IO_LEVEL=0 WIDTH=4 FORMAT=1111 |
| STIM8, 8-разрядный цифровой сигнал |  | REFDES=DSTIM? TEMPLATE=U^@REFDES STIM(@WIDTH,@FORMAT)\n+ @DIG_PWR @DIG_GND\n+ %PIN0 %PIN1 %PIN2 ...%PIN7\n+ @IO_MODEL\n+ IO_LEVEL=@IO_LEVEL\n+ ?TIMESTEP¦TIMESTEP=@TIMESTEP\n+¦ ?COMMAND1¦ @COMMAND1 ¦#COMMAND2¦\n+ @COMMAND2¦ . . . @COMMAND16¦ TIMESTEP= – интервал дискретизации COMMAND1=0s 00000000 COMMAND2= COMMAND3= . . . . . . . . . . COMMAND16= DIG_PWR= $G_DPWR DIG_GND=$G_DGND IO_MODEL=IO_STM IO_LEVEL=0 WIDTH=8 FORMAT=11111111 |
| STIM16, 16-разрядный цифровой сигнал |  | REFDES=DSTIM? TEMPLATE=U^@REFDES STIM(@WIDTH,@FORMAT)\n+ @DIG_PWR @DIG_GND\n+ %PIN0 %PIN1 %PIN2 ...%PIN15\n+ @IO_MODEL\n+ IO_LEVEL=@IO_LEVEL\n+ ?TIMESTEP¦TIMESTEP=@TIMESTEP\n+¦ ?COMMAND1¦ @COMMAND1 ¦#COMMAND2¦\n+ @COMMAND2¦ . . . @COMMAND16¦ TIMESTEP= – интервал дискретизации COMMAND1=0s 0000 COMMAND2= COMMAND3= . . . . . . . . . . COMMAND16= DIG_PWR= $G_DPWR DIG_GND=$G_DGND IO_MODEL=IO_STM IO_LEVEL=0 WIDTH=16 FORMAT=4444 |
| VEXP, экспоненци-альный источник напряжения |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦\n +EXP @V1 @V2 #TD1 /@TD1/ #TC1/@TC1/ #TD2/@TD2/ #TC2/@TC2/ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области V1= – минимальное напряжение V2= – максимальное напряжение TD1= – задержка TC1= – постоянная времени переднего фронта TD2= – начало заднего фронта TC2= – длительность импульса |
| VPULSE, импульсный источник напряжения |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦\n +PULSE @V1 @V2 #TD /~TD/ 0/ #TR/@TR/ #TF1/@TF/ #PW/@PW/ #PER/@PER/ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области V1= – минимальное напряжение V2= – максимальное напряжение TD= – задержка TR= – длительность переднего фронта TF= – длительность заднего фронта PW= – длительность импульса PER= – период повторения |
| VPWL_ENH, улучшенный кусочно-линейный источник напряжения |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦ PWL ?TSF¦TIME_SCALE_FACTOR=@TSF¦ ?VSF¦VALUE_SCALE_FACTOR=@VSF¦ ?REPEAT_VALUE¦\n+ REPEAT @REPEAT_VALUE¦\n+ @FIRST_nPAIRS ?SECOND_nPAIRS¦\n+ @SECOND_nPAIRS ?THIRD_nPAIRS¦\n+ THIRD_nPAIRS/¦ ?REPEAT_VALUE¦\n+ ENDREPEAT¦ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области TSF= – масштабный множитель по времени VSF= – масштабный множитель по уровню FIRST_nPAIRS= – первые n точек отсчета SECOND_nPAIRS= – вторые n точек отсчета THIRD_nPAIRS= – третьи n точек отсчета REPEAT_VALUE= – количество циклов |
| VPWL_FILE, кусочно-линейный источник напряжения, заданный в файле |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦ PWL ?TSF¦TIME_SCALE_FACTOR=@TSF¦ ?VSF¦VALUE_SCALE_FACTOR=@VSF¦ ?REPEAT_VALUE¦ FILE “@FILE” ?REPEAT_VALUE¦\n+ ENDREPEAT¦ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области TSF=– масштабный множитель по времени VSF= – масштабный множитель по уровню FILE= – имя файла REPEAT_VALUE=– количество циклов |
| VPWL, кусочно-линейный источник напряжения |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦ PWL @T1 @V1 @T2 @V2 . . . @T8 @V8 DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области T1= – первый момент времени V1= – первый отсчет напряжения T2= – второй момент времени V2= – второй отсчет напряжения . . . . . T8= – восьмой момент времени V8= – восьмой отсчет напряжения |
| VSFFM, источник напряжения с синусоидальной частотной модуляцией |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦\n+ SFFM @VOFF @VAMPL @FC @MOD @FM DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области VOFF= – постоянная составляющая напряжения VAMPL= – амплитуда напряжения FC= – центральная частота MOD= – индекс частотной модуляции FM= – частота модуляции |
| VSIN, источник синусои- дального напряжения |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦\n+ SIN @VOFF @VAMPL @FREQ #TD/@TD/ #DF/@DF/ #PHASE/@PHASE/ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области VOFF= – постоянная составляющая напряжения VAMPL= – амплитуда напряжения FREQ= – частота TD= – задержка DF= – коэффициент затухания PHASE= – начальная фаза |
| VSRC, простой источник напряжения для режимов AC, DC; может быть задана спецификация для режима TRAN |  | REFDES=V? TEMPLATE=V^@REFDES %+ %- ?DC¦DC @DC¦?AC¦AC @AC¦ ?TRAN¦TRAN @TRAN¦ DC=0A – постоянная составляющая напряжения AC= 0A – амплитуда напряжения при анализе в частотной области TRAN= – имя и параметры сигнала |

# Библиотека SPECIAL.SLB

| Имя, назначение | Символ | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| CD4000_PWR, источник питания CD4000 |  | REFDES=X? PART=CD4000_PWR MODEL=CD4000_PWR TEMPLATE=X^@REFDES %AGND %VDD %VSS @MODEL PARAMS:VOLTAGE=@VOLTAGE REFERENCE=@REFERENCE VOLTAGE=5V REFERENCE=0V IPIN(AGND)=0 ipin(VDD)=<VDD_Node> ipin(VSS)=<VSS_Node> |
| DIGIFPWR, источник питания аналого-цифрового интерфейса |  | REFDES=X? PART=DIGIFPWR MODEL= DIGIFPWR TEMPLATE=X^@REFDES %AGND %PWR %GND @MODEL PARAMS:VOLTAGE=@VOLTAGE REFERENCE=@REFERENCE VOLTAGE=5V REFERENCE=0V IPIN(AGND)=0 ipin(PWR)=<Pwr_Node> ipin(GND)=<Gnd_Node> |
| ECL_100K_PWR, источник питания аналого-цифрового интерфейса c ЭС– логикой |  | REFDES=X? PART=DECL_100K_PWR MODEL= DECL_100K_PWR TEMPLATE=X^@REFDES %AGND %VEE %VCC1 %VCC2 %VTT @MODEL PARAMS:VEE=@VEE VCC1=@VCC1 VCC2=@VCC2 VTT=@VTT VEE=-4.5V VCC1=0V VCC2=0V VTT=-2V IPIN(AGND)=0 ipin(VEE)=<VEE_Node> ipin(VCC1)=<VCC1_Node> ipin(VCC2)=<VCC2_Node> ipin(VTT)=<VTT_Node) |
| ECL_10K_PWR, источник питания аналого-цифрового интерфейса c ЭС–логикой |  | REFDES=X? PART=DECL_10K_PWR MODEL= DECL_10K_PWR TEMPLATE=X^@REFDES %AGND %VEE %VCC1 %VCC2 %VTT @MODEL PARAMS:VEE=@VEE VCC1=@VCC1 VCC2=@VCC2 VTT=@VTT VEE=-5.2V VCC1=0V VCC2=0V VTT=-2V IPIN(AGND)=0 ipin(VEE)=<VEE_Node> ipin(VCC1)=<VCC1_Node> ipin(VCC2)=<VCC2_Node> ipin(VTT)=<VTT_Node) |
| IC1, назначение начального значения потенциала узла |  | REFDES=IC? VALUE=0 TEXT=IC= TEMPLATE=.IC V([%+])=@VALUE |
| IC2, назначение начального значения разности потенциалов двух узлов |  | REFDES=IC? VALUE=0 TEXT=IC= TEMPLATE=.IC V(%+,%-)=@VALUE |
| IPROBE, измеритель тока ветви |  | REFDES=V? BIASVALUE= TEXT=IC= TEMPLATE=V^@REFDES %+ %_ 0 |
| NODESET1, начальное приближение потенциала узла |  | REFDES=NS? VALUE=0 TEXT=NODESET= TEMPLATE=.NODESET V([ %+]) =@VALUE |
| NODESET2, начальное приближение разности потенциалов двух узлов |  | REFDES=NS? VALUE=0 TEXT=NODESET= TEMPLATE=.NODESET V( %+,%-) =@VALUE |
| OPTPARAM, спецификация от 1 до 8 оптимизируемых параметров |  | REFDES=PM? NAME1= – имя 1-го параметра ENABLE=Y – разрешение вариации 1-го параметра INITIAL1= – начальное значение 1-го параметра CURVAL1= – текущее значение 1-го параметра LOVAL1= – минимальное значение 1-го параметра HIVAL1= – максимальное значение 1-го параметра TOL1= – разброс 1-го параметра NAME2= – имя 2-го параметра . . . . . TOL8= – разброс 8-го параметра |
| PARAM, спецификация от 1 до 3 предварительно задаваемых параметров |  | REFDES=PM? TEMPLATE=.PARAM @NAME1=@VALUE1 #NAME2/@NAME2=@VALUE2/ ?NAME3/@NAME3=@VALUE3/ NAME1= – имя 1-го параметра VALUE1= – значение 1-го параметра NAME2= – имя 2-го параметра VALUE2= – значение 2-го параметра NAME3= – имя 3-го параметра VALUE3= – значение 3-го параметра |
| PRINT1, вывод на печать по директиве .PRINT потенциала одного узла |  | REFDES=PRINT? ANALYSIS= TEMPLATE=.PRINT ?ANALYSIS¦@ANALYSIS¦~ANALYSIS ¦TRAN¦ V([%1]) |
| PRINTDGTLCHG, вывод на печать по директиве .PRINT выходной переменной цифрового устройства |  | REFDES=PRINT? ANALYSIS= TEMPLATE=.PRINT/DGTLCHG ?ANALYSIS¦@ANALYSIS¦~ANALYSIS ¦TRAN¦ %1 |
| UNKNOWN, неизвестный символ |  | REFDES=*?? TEMPLATE=*X^@refdes is a result of an unknown symbol |
| VECTOR, векторный маркер для сохранения состояний цифровых узлов |  | REFDES=VEC? TEMPLATE=.VECTOR %#*1 ?FILE=“FILE” ?POS/POS=@POS/ ?RADIX/RADIX=@RADIX/ ?SIGNAMES/SIGNAMES=@SIGNAMES/ ?BIT/BIT=@BIT/ POS= FILE= RADIX= BIT= SIGNAMES= |
| VIEWPOINT, точка просмотра напряжения |  | BIASVALUE= |
| WATCH1, метка переменной, включаемой в директиву .WATCH (1-я форма) |  | REFDES=WATCH? TEMPLATE=.WATCH ?ANALYSIS¦@ANALYSIS¦ ~ANALYSIS ¦TRAN¦ V([%1]) ?LO¦@LO,@HI¦ ANALYSIS= LO= HI= |
| VPRINT1, вывод потенциала узла по директиве .PRINT |  | REFDES=PRINT? TEMPLATE=~AC¦~DC/~TRAN! ?PRINT*\n @PRINT* TRAN V([%1])!/ ¦?TRAN¦ ?PRINT/\n @PRINT/DC V([%1])¦ ?AC/?PRINT¦AC ?MAG¦\n+ VM([%1])¦ ?PHASE¦\n+ VP([%1])¦ . . . PART=VPRINT1 PRINT=.PRINT DC= AC= TRAN= MAG= PHASE= REAL= IMAG= DB= |
| VPRINT2, вывод разности потенциалов узлов по директиве .PRINT |  | REFDES=PRINT? TEMPLATE=~AC¦~DC/~TRAN! ?PRINT*\n @PRINT* TRAN V([%1],[%2])!/ ¦?TRAN¦ ?PRINT/\n @PRINT/DC V([%1],[%2])¦ ?AC/?PRINT¦AC ?MAG¦\n+ VM([%1],[%2])¦ ?PHASE¦\n+VP([%1])¦... PART=VPRINT2 PRINT=.PRINT DC= AC= TRAN= MAG= PHASE= REAL= IMAG= DB= |
| VPLOT1, вывод потенциала узла по директиве .PLOT |  | REFDES=PLOT? TEMPLATE=~AC¦~DSC/~TRAN! ?PRINT*\n @PRINT* TRAN V([%1])!/ ¦?TRAN¦ ?PRINT/\n @PRINT/DC V([%1])¦ ?AC/?PRINT¦AC ?MAG¦\n+ VM([%1])¦ ?PHASE¦\n+ VP([%1])¦ . . . PART=VPLOT1 PRINT=.PLOT DC= AC= TRAN= MAG= PHASE= REAL= IMAG= DB= |
| IPRINT, вывод тока ветви по директиве .PRINT |  | REFDES=PRINT? TEMPLATE=V^@REFDES %1 %2 0V\n ~AC¦~DC/~TRAN! ?PRINT*\n @PRINT* TRAN I(V^@REFDES)!/ ¦?TRAN¦ ?PRINT/\n @PRINT/DC I(V^@REFDES)¦ ?AC/?PRINT¦AC ?MAG¦\n+ IM(V^@REFDES)¦ ?PHASE¦\n+ IP(V^@REFDES)¦ . . . PART=IPRINT PRINT=.PRINT DC= AC= TRAN= MAG= PHASE= REAL= IMAG= DB= |
| IPLOT, вывод тока ветви по директиве .PLOT |  | REFDES=PLOT? TEMPLATE=V^@REFDES %1 %2 0V\n ~AC¦~DC/~TRAN! ?PRINT*\n @PRINT* TRAN I(V^@REFDES)!/ ¦?TRAN¦ ?PRINT/\n @PRINT/DC I(V^@REFDES)¦ ?AC/?PRINT¦AC ?MAG¦\n+ IM(V^@REFDES)¦ ?PHASE¦\n+ IP(V^@REFDES)¦ . . . PART=IPLOT PRINT=.PLOT DC= AC= TRAN= MAG= PHASE= REAL= IMAG= DB= |
| INCLUDE, задание имени файла, включаемого в задание на моделирование |  | REFDES=IN? TEMPLATE=.INCLUDE “@FILENAME” FILENAME= – имя подключаемого файла |
| LIB, задание имени просматривае-мых библиотечных файлов |  | REFDES=LIB? TEMPLATE=.LIB “@FILENAME” FILENAME= – имя файла библиотеки математических моделей |
| TITLEBLK, основная надпись на принци-пиальных схемах (может быть русифицирована) |  | Revision= PageTitle=Mixed Analog/Digital PageNO=1 PageCount=1 PageSize=A CompanyName=MicroSim Corporation Line1=20 Fairbanks Line2=Irvine, CA 92718 Line3=714-770-3022 RevText=Revision: Date=January 1, 2000 PageText=Page of SizeText=Page Size: |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СООБЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ PSpice

Приведем краткую  сводку  важнейших сообщений программы PSpice и их перевод.

Информационные сообщения

Bias point calculated – завершен расчет  режима  по  постоянному току.

Calculating bias point – рассчитывается режим по постоянному току.

Calculating of DC (AC, Transient) finished –  завершен расчет передаточных функций по постоянному току (расчет в частотной области, переходных процессов).

Circuit has errors ...  run aborted, see output file for details – в схеме имеются ошибки, выполнение программы прекращено, см. подробности в выходном файле с расширением .OUT.

Computing impulse response for <...> is non-causal. It should be delayed by  at least <...> sec – в указанном компоненте не выполняется принцип причинности;  необходимо ввести задержку не менее чем на <...> секунд.

Library file has changed since index file was  created  –  после создания индексного файла файл библиотеки изменился.

Making new index file for library  file  –  создание  индексного файла для библиотечного файла.

No errors – в схеме нет ошибок.

Only xx  columns  can be printed at one listing – на одном листе можно печатать только xx колонок.

PSpice aborted – выполнение программы PSpice прекращено.

Reading and checking circuit – чтение входного файла и  проверка схемы.

This evaluation copy of xxx has past its expiration date – просрочено время пользования демонстрационной (evaluation) версией.

Two library files used by this circuit have the same index  file – два файла библиотеки имеют один и тот же индексный файл.

Ошибки при моделировании

All terminals are grounded in the circuit –  в  схеме  заземлены выводы всех компонентов.

Bad characters in func name – неверный символ в имени функции.

Bad digital data format – неверен формат цифровых данных.

Bad logic state – неверное логическое состояние.

Bad expression – ошибочное выражение.

Can't find parameter index – не найден индекс параметра.

Can't use  LIST with DEC or OCT sweeps – при вариации в масштабе DEC или OCT ключевое слово LIST недопустимо.

Character 'xx' not allowed – указанные символы недопустимы.

Convergence problem in Power supplies cut back to ... – возникла проблема сходимости режима по постоянному току при наращивании напряжения питания.

Coupling coefficient out of range:  0<K<1 – коэффициент связи не находится в допустимых пределах.

CPU Time  limit exceeded – превышено ограничение на время работы центрального процессора.

Duplicate Name: xx – указанное имя компонента встречается дважды.

Expression must  fit  on one line – выражение должно размещаться на одной строке.

Expression too complicated – выражение очень сложное.

File name too long – имя файла слишком длинное.

Filter order too high – порядок фильтра очень большой.

Func expansion too large – выражение функции очень велико.

Illegal name to func – недопустимое имя функции.

Invalid analysis type – неверен тип анализа.

Invalid global  parameter  name – неверное имя глобального параметра.

Invalid filter type – неверен тип фильтра.

Invalid Range – неверен диапазон.

Invalid Option – неверна опция.

Laplace expression  for filter too large – выражение для передаточной функции фильтра слишком длинное.

Less then 2 connection at node xx – к указанному узлу подключено менее двух компонентов.

Less than two states defined for DINPUT model – в модели  DINPUT указано менее двух логических состояний.

Missing or missmatched ( ) – пропущены или не согласованы скобки.

Model type unknown – тип модели неизвестен.

Must be 'I' or 'V' – должен быть компонент типа I или V.

Must be a voltage source name – должно быть имя источника напряжения.

Mutual inductance out of range – недопустимое значение  взаимной индуктивности.

No model had tolerances (.MC or .WCASE ignored) – режимы .MC или .WCASE игнорируются,  так  как ни  в  одной модели компонента не указан разброс параметров.

No more than 10 args allowed – недопустимо более 10 аргументов.

Node xx is not present in the circuit file – в схеме отсутствует узел с указанным именем.

Node xx is floating -–указанный узел “плавающий”.

Node Table Overflow – таблица узлов переполнена.

Not valid for .WCASE (.MC) – не может использоваться при наличии директивы .WCASE (.MC).

Number of  harmonics  must be less then xx – количество гармоник превышает указанный предел.

Only A-Z permitted – разрешены только символы A–Z.

Only one  circuit  allowed  per  file  xx  when  using  Parallel Analog/Digital Simulation  – при выполнении аналого-цифрового моделирования во входном файле может быть описание только одной схемы.

Only one  .PROBE  and  .PROBE/CSDF  allowed per circuit file – в  файле схемы может быть только одна директива .PROBE или .PROBE/CSDF.

Only one  .TEMP value allowed with .STEP – при наличии директивы .STEP в директиве .TEMP можно указать значение только одной  температуры.

Pivot not in DC – при итерационном расчете режима по постоянному току нет ведущего элемента при решении системы линейных уравнений.

Resistor has zero value – резистор имеет нулевое сопротивление.

Symbol Table Overflow – таблица символов переполнена.

Subcircuits xx is undefined – указанная подсхема не определена.

Text value  must  fit  on one line – текстовая переменная должна размещаться на одной строке.

Time must not be negative – время должно быть положительным.

Time must be increasing – время должно увеличиваться.

The circuit matrix is singular and can't be solved. The diagonal entry fit xx is 0 – не может быть найдена обратная матрица для сингулярной матрицы схемы. Диагональный элемент матрицы равен нулю.

There are no devices in this circuit – в схеме нет компонентов.

Too many inductors – слишком много индуктивностей.

Too many parameters (limit=49) – слишком много параметров  (максимальное значение равно 49).

Too many PWL corners – в описании функции PWL слишком много  точек излома.

Transient Analysis must be at  least  1/frequency  second  long. Fourier analysis aborted – длительность переходного процесса должна быть по крайней мере больше периода первой гармоники спектра.  Преобразование Фурье невозможно.

Transfer function  too  complicated – передаточная функция очень сложная.

Unable to   finish  bias  point  calculation  (DC  Analyses,  AC Analyses, Transient Analyses) – невозможно завершить расчет по постоянному току (или другие виды анализа).

Unable to create mailbox to communicate with digital simulator – невозможно создать  буферный блок для передачи данных цифровому моделировщику.

Undefined parameter – неопределенный параметр.

Value may not be 0 – значение не может быть равным нулю.

Values must be monotonic increasing – значения  должны  увеличиваться монотонно.

Voltage loop  involving <имя компонента> – указанный компонент входит в состав контура из источников напряжения (см. ниже).

Voltage source and/or inductor loop involving. You may break the loop by addind a series resistance – источники напряжения и/или индуктивности образуют замкнутый контур.  Его можно разорвать включением последовательного сопротивления.