Глава 2. ГРАФИЧЕСКИЙ ВВОД СХЕМ

2.1. Общие положения

Графический редактор Schematics пакета Design Center 6.2  на платформе Windows позволяет создавать чертежи принципиальных схем и передавать управление программам PSpice, PLogic, StmEd, Probe, Parts, Polaris, Optimizer и PCBoard.

Изучение основных команд редактора Schematics не занимает много времени, особенно если имеется опыт работы с распространенными системами P-CAD [19] или OrCAD (но знакомство с ними не обязательно). Однако необходимо иметь представление о работе в среде MS Windows .

Возможность редактирования символов –  условных графических обозначений (УГО) отдельных компонентов –  и нанесения надписей на схему по-русски  позволяет создавать чертежи принципиальных схем в соответствии с отечественными стандартами. Поддерживаются иерархические и многостраничные структуры. Принципиальные схемы, созданные в редакторе Schematics, могут в виде списка соединений передаваться в системы разработки печатных плат P-CAD, PADS, OrCAD, Tango, CADStar, Protel, Scicards и, конечно, в собственный редактор PCBoards системы Design Center для упаковки на печатные платы. С другой стороны, импорт схем возможен только из системы OrCAD. Редактор Schematics управляется с помощью системы ниспадающих меню. Имеется встроенное средство помощи для получения краткой информации о правилах работы с редактором.

Имеется очень интересная возможность моделировать функциональные схемы устройств с разными представлениями каждого блока.  Каждому блоку функциональной схемы можно поставить в соответствие несколько схем его замещения. Сначала проводится моделирование на уровне функционального описания каждого блока. Затем для ряда блоков составляются их принципиальные схемы (причем в нескольких вариантах), и выполняется моделирование устройства без перечерчивания его функциональной схемы.

После загрузки графического редактора под управлением Windows (головной модуль программы находится в файле psched.exe) выводится его основной экран (рис. 2.1). В верхней части экрана располагается горизонтальное меню, состав пунктов которого зависит от выбранного режима редактирования:

– редактирование принципиальных электрических схем;

– редактирование символов компонентов.

После загрузки программы устанавливается режим редактирования схем.  На схему наносятся изображения символов компонентов, которые соединяются электрическими проводниками или линиями групповой связи (шинами), а также имена цепей и текстовые надписи, редактируются и создаются вновь атрибуты компонентов (перечень их параметров). Схема может располагаться на одной или нескольких страницах, возможны иерархические структуры. Правильность составления схемы проверяется с помощью программы Electrical Rule Check (ERC); отыскиваются, конечно,  лишь простейшие ошибки типа неподсоединенных выводов.

В режиме редактирования символов компонентов создаются новые символы и редактируются существующие. Новые символы проще всего создавать копированием графики существующих символов и внесением изменений как в графическое изображение символов, так и в текстовые атрибуты. В этом режиме также редактируется информация об упаковке корпусов компонентов, необходимая для создания списка соединений для проектирования печатных плат.

В центре верхней строки экрана размещается имя файла текущей схемы и номер страницы.  Звездочка (*) перед именем схемы означает, что в схему внесены изменения, которые еще не сохранены. После номера страницы в скобках  указывается состояние схемы после моделирования: current означает, что после выполнения моделирования схема не изменялась,  stale – означает изменение схемы.

Рис. 2.1. Экран редактора Schematics в режиме редактирования схем

В нижней части экрана размещается строка состояний. В ней слева указаны текущие координаты курсора X, Y в английской системе единиц независимо от выбранного формата чертежа (это неудобно, поэтому для точного отыскания места расположения ошибки необходимо предварительно по команде Options/Page size установить английскую систему единиц). Справа указывается имя текущей подкоманды, а посередине –  строка сообщений с краткими указаниями  по  ее выполнению.

После выбора команды из меню команд вниз разворачивается подменю со списком подкоманд, ряд которых имеет опции для ее настройки, устанавливаемые в диалоговых окнах. Выбор пункта меню осуществляется с помощью клавиатуры или  мыши. При использовании клавиатуры для выбора пункта горизонтального меню нажимается клавиша Alt и одновременно клавиша с буквой, подчеркнутой в имени команды (см. рис. 2.1). Для вызова команды из ниспадающего меню просто нажимается клавиша с подчеркнутой буквой.  Кроме того, имеется набор пиктограмм для быстрого вызова наиболее употребительных подкоманд (табл. 2.1). (Пиктограммы впервые появились в версии Design Center 6.2.)

Таблица 2.1

| Пиктограмма | Эквивалентная команда | Пиктограмма | Эквивалентная команда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | File/New |  | Draw/Block (схемы) |
|  | File/Open |  | Draw/Text (схемы), Graphics/Text (символы) |
|  | File/Save |  | Graphics/Arc (символы) |
|  | Немедленный вывод на принтер |  | Graphics/Box (символы) |
|  | View/In |  | Graphics/Circle (символы) |
|  | View/Out |  | Graphics/Line (символы) |
|  | View/Area |  | Graphics/Pin (символы) |
|  | View/Fit |  | Edit/Attributes |
|  | Draw/Get New Part (схемы), Part/Get (символы) |  | Edit/Symbol (схемы) |
|  | Draw/Wire (схемы) |  | Analysis/Setup (схемы) |
|  | Draw/Bus (схемы) |  | Analysis/Simulate (схемы) |

Нажатием (щелчком) левой кнопки мыши выбираются пункты меню и команды, а на чертеже схем – различные объекты (компоненты, их выводы, проводники, метки, элементы графики и т. п.). Выбранные объекты ярко высвечиваются (обычно красным цветом). Работа с мышью производится по  правилам, указанным в табл. 2.2.

Таблица 2.2

| Клавиша мыши | Действие | Функция |
| --- | --- | --- |
| Левая | Одинарный щелчок | Выбор объекта (выбранный объект изменяет окраску) |
|  | Одинарный щелчок на выбранном объекте и удерживание кнопки | Буксировка выбранного объекта |
|  | Двойной щелчок при расположении курсора на объекте | Редактирование выбранного объекта |
|  | Shift+одинарный щелчок | Выбор нескольких объектов |
|  | Двойной щелчок | Завершение команды |
| Правая | Одинарный щелчок | Прерывание команды |
|  | Двойной щелчок | Повторение предыдущей операции |

Поясним основные функции мыши.

Выбор –  выбор объекта (компонента, проводника, текста и т. п.) осуществляется щелчком левой кнопки мыши. Цвет выбранного графического объекта (символ, проводник, шина) изменяется обычно на красный. При выборе атрибута компонента он окаймляется прямоугольной рамкой, а символ компонента, которому он принадлежит, –  пунктирной рамкой. Выбор следующего объекта отменяет выбор предыдущего. Для одновременного выбора группы из нескольких объектов нужно при их выборе нажать и удерживать кнопку Shift, для исключения объекта из группы нажимается Shift и производится щелчок по объекту.  Выбор всех объектов, находящихся в некоторой области, осуществляется нажатием левой клавиши мыши и ее удерживанием при перемещении мыши по схеме – в результате на экране появляется растягивающийся прямоугольник (Region of Interest box, ROI),  положение которого фиксируется при отпускании клавиши. Выбранный объект, группу объектов или область можно перемещать, вращать, копировать и удалять.

Буксировка –  перемещение одного или нескольких выбранных объектов или области выполняется нажатием и удерживанием левой клавиши мыши, после чего курсор перемещают в новое положение. Фиксация выполняется после отпускания клавиши.

Отмена команды – отмена текущей команды выполняется нажатием на клавиатуре кнопки Esc, выбором режима Cancel в диалоговом окне редактирования или однократным щелчком левой клавиши мыши.

Растягивание  – при выполнении команды Draw/Bock на схеме появляется изображение прямоугольного блока, размеры которого изменяются с помощью правой кнопки мыши при нажатии и удерживании кнопки Shift.  В режиме редактирования символов аналогично растягиваются линии, прямоугольники, дуги и окружности, введенные по командам Draw/Line, Draw/Box, Draw/Arc, Draw/Circle.

Редактирование атрибутов – двойной щелчок на символе компонента, проводнике, тексте или атрибуте вызывает на экран  диалоговые окна  редактирования.

Для ускорения работы с графическим редактором ряд наиболее употребительных команд, помимо пиктограмм, вызывается с помощью функциональных клавиш Fn и комбинаций клавиш, назначение которых приведено в табл. 2.3, 2.4.

Таблица 2.3

| Функциональная клавиша | Редактирование схем | Редактирование символов |
| --- | --- | --- |
| F1 | Помощь, Help | Помощь, Help |
| F2 | Перейти на нижний уровень иерархии, Navigate/Push | Включение сетки, Options/Display Options |
| F3 | Перейти на верхний уровень иерархии, Navigate/Pop | - |
| F4 | Привязка текста к сетке, Options/Display Options | Привязка текста к сетке, Options/Display Options |
| F5 | Ортогональность, Options/Display Options | Автоматическая прокрутка, Options/Display Options |
| F6 | Привязка к сетке, Options/Display Options | Привязка к сетке, Options/Display Options |
| F7 | Автоматическая нумерация проводников/портов, Options/Auto-Naming | - |
| F8 | Автоматическое повторение, Options/Auto-Repeat | Автоматическое повторение, Options/Auto-Repeat |
| F9 | Режим “резиновой нити”, Options/Display Options | - |
| F10 | Вывод списка ошибок, File/Current Errors | Вывод списка ошибок, File/Current Errors |
| F11 | Вызов программы моделирования, Analysis/Simulate | - |
| F12 | Вызов программы Probe, Analysis/Probe | - |

Примечание. Нажатие клавиш Shift+Fn отменяет действие соответствующей команды.

Таблица 2.4

| Комбинация клавиш | Редактирование схем | Редактирование символов |
| --- | --- | --- |
| Ctrl+A | Просмотр области, View/Area | Просмотр области, View/Area |
| Ctrl+B | Ввод шины, Draw/Bus | - |
| Ctrl+D | Провести проводник заново, Draw/Rewire | Определение корпуса, Part/Definition |
| Ctrl+E | Ввод метки, Edit/Label | Редактирование упаковочной информации, Packaging//Edit |
| Ctrl+F | Зеркальное отображение, Edit/Flip | Зеркальное отображение, Edit/Flip |
| Ctrl+G | Взять новый символ, Draw/Get New Part | Взять новый символ, Part/Get |
| Ctrl+H | - | Изменить, Edit/Change |
| Ctrl+I | Увеличить изображение, View/In | Увеличить изображение, View/In |
| Ctrl+L | Перерисовать, View/Redraw | Перерисовать, View/Redraw |
| Ctrl+M | Пометить маркером цепь для вывода ее потенциала с помощью программы Probe, Markers/Mark Voltage/Level | - |
| Ctrl+N | Перерисовать схему на всю страницу, View/Fit | Перерисовать символ на весь экран, View/Fit |
| Ctrl+O | Уменьшить изображение, View/Out | Уменьшить изображение, View/Out |
| Ctrl+P | Поместить на схему символ, Draw Place Part | Список выводов, Part/Pin List |
| Ctrl+R | Повернуть символ на 900, Edit/Rotate | Повернуть символ на 900, Edit/Rotate |
| Ctrl+S | Сохранить, File/Save | Сохранить, File/Save |
| Ctrl+T | Ввести текст, Draw/Text | Тип вывода, Edit/Pin Type |
| Ctrl+U | Восстановить удаленный объект, Edit/Undelete | Восстановить удаленный объект, Edit/Undelete |
| Ctrl+V | Взять из буфера, Edit/Past | Взять из буфера, Edit/Past |
| Ctrl+W | Ввеcти проводник, Draw/Wire | - |
| Ctrl+X | Копировать в буфер, Edit/Cut | Копировать в буфер, Edit/Cut |
| Delete | Удалить объект, Edit/Delete | Удалить объект, Edit/Delete |
| Пробел | Повторить, Draw/Repeat | Повторить, Draw/Repeat |

2.2. Редактирование принципиальных схем

Редактирование принципиальных схем осуществляется с помощью ряда команд, сгруппированных в следующих пунктах горизонтального меню:

File – загрузка, создание и сохранение файлов схем, вывод схем на принтер или плоттер, переход в режим редактирования символов;

Edit – редактирование или удаление символов компонентов на текущей схеме;

Draw – ввод проводников, шин и размещение символов компонентов на текущей странице схемы;

Navigate – выбор страницы схемы для редактирования;

View – изменение масштаба изображения схемы на экране;

Options – установка параметров дисплея и принтера/плоттера;

Analysis – создание списка соединений схемы, поиск ошибок в схеме, вызов программ моделирования PSpice или PLogic и программы Probe;

Tools – интерфейс с программами проектирования печатных плат, программ Polaris, Optimizer и PLSyn, создание макромоделей;

Markers – размещение на поле чертежа маркеров, помечающих узлы цепи или выводы компонентов, графики напряжений или токов которых выводятся с помощью программы Probe;

Window – работа с окнами;

Help – вызов средств помощи.

Приведем сначала краткое описание команд редактирования принципиальных схем.

| Команда | Назначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меню File |  |  |  |
| New... | Очистка рабочего окна для построения новой схемы |  |  |
| Open... | Открытие (загрузка) существующего файла схемы для последующего редактирования |  |  |
| Close | Закрытие текущего окна (если схема была изменена, предлагается ее сохранить) |  |  |
| Import... | Загрузка схемы из системы OrCAD |  |  |
| Save (Ctrl+S ) | Сохранение внесенных изменений в текущем файле |  |  |
| Save As... | Сохранение внесенных изменений в новом файле, имя которого указывается по дополнительному запросу |  |  |
| Print... | Вывод твердой копии одной или более страниц текущей схемы |  |  |
| Printer Select... | Установка параметров принтера: разрешающая способность, размер бумаги, горизонтальное (Landscape) или вертикальное (Portrait) расположение изображения на бумаге |  |  |
| Edit Library... | Переход в режим редактирования библиотек символов |  |  |
| Symbolize... | Преобразование текущей схемы в символ. Внешние выводы схемы помечаются входными (IF_IN), выходными (IF_OUT) и общего назначения (INTERFACE) портами из библиотеки port.slb. Создаваемое автоматически изображение символа имеет форму прямоугольника, доступную для редактирования |  |  |
| Reports... | Создание перечня элементов текущей схемы (Bill of Materials), спецификация которого задается по команде Setup: |  |  |
|  | Format | Задание формата вывода атрибутов: [пояснительный текст]@<имя атрибута> |  |
|  | Component Description File | Задание имени файла описания компонентов (.cdf) для включения его в спецификацию схемы |  |
|  | Print Output Format | Текстовый формат, упорядоченный по типам компонентов (Text) или по именам/значениям атрибутов (Database) |  |
| Current Errors... (F10) | Просмотр списка ошибок текущей схемы, обнаруженных при выполнении команды ERC и составлении списка соединений |  |  |
| Exit (Alt+F4) | Завершение работы с графическим редактором |  |  |
| Файл 1, ... , Файл 4 | Список последних четырех загруженных файлов |  |  |
| Меню Edit |  |  |  |
| Undelete (Ctrl+U) | Восстановление последнего удаленного объекта |  |  |
| Cut (Ctrl+X, Delete) | Удаление объекта(ов) на схеме и помещение его (их) в буфер |  |  |
| Copy (Ctrl+C) | Копирование объекта(ов) в буфер для последующего размещения на схеме по команде Paste |  |  |
| Paste (Ctrl+V) | Размещение на схеме последнего объекта, занесенного в буфер по команде Cut или Copy. (После помещения символа в буфер обмена по команде Past он копируется на схему также нажатием клавиши [Пробел]) |  |  |
| Copy to Clipboard | Копирование выбранной прямоугольной области схемы в буфер обмена Clipboard системы Windows |  |  |
| Delete (Del) | Удаление выбранного объекта(ов) со схемы (содержимое буфера не стирается) |  |  |
| Attributes... | Редактирование атрибутов выбранного объекта(ов). Все внесенные изменения относятся к выбранному символу и не переносятся в библиотеку |  |  |
| Label... (Ctrl+E) | Присвоение имени (метки) выбранному проводнику, сегменту шины или порту |  |  |
| Model... | Просмотр и редактирование директив .MODEL или .SUBCKT выбранного символа. Измененные директивы заносятся в отдельный файл и доступны только для текущей схемы. Эту же процедуру можно сделать с помощью программы Parts. Имеются подрежимы: |  |  |
|  | Change Мodel Reference... |  | Просмотр и изменение имени модели выбранного компонента |
|  | Edit Instance Мodel (Text)... |  | Редактирование копии описания модели или макромодели с помощью текстового редактора. В этом режиме добавляются параметры модели, необходимые для учета разброса параметров по методу Монте-Карло (что невозможно с помощью Parts) |
|  | Edit Instance Мodel (Parts)... |  | Вызов Parts для редактирования моделей, которые поддерживаются этой программой |
| Stimulus... | Вызов программы редактирования внешних воздействий Stimulus Editor. Возможно редактирование всех воздействий текущей страницы (current page), текущей схемы (current schematic) и всех воздействий иерархического проекта (all levels of hierarchy) |  |  |
| Symbol | Переход в режим редактирования выбранного символа |  |  |
| Views... | Просмотр списка схем, ассоциируемых с выбранным иерархическим символом (блоком), и изменение имени его схемы. Это дает возможность иметь несколько схем замещения одного иерархического символа |  |  |
| Convert Block... | Преобразование в символ выбранного блока(ов) активного окна после проверки полноты необходимой информации. Блок размещается на схеме по команде Draw/Block |  |  |
| Rotate (Ctrl+R) | Вращение выбранного объекта(ов) на 900 против часовой стрелки |  |  |
| Flip (Ctrl+F) | Создание зеркального отображения выбранного объекта(ов) |  |  |
| Align Horizontal | Выравнивание точек привязки (origin) всех выбранных объектов (символов, проводников, текста и т. п.) по горизонтали. Объекты выравниваются по самому левому объекту |  |  |
| Align Vertical | Выравнивание точек привязки (origin) всех выбранных объектов (символов, проводников, текста и т. п.) по вертикали. Объекты выравниваются по самому верхнему объекту |  |  |
| Replace... | Замена всех компонентов того же типа, что и выбранный, компонентом другого типа |  |  |
| Find... | Поиск компонентов, проводников и шин схемы. Поиск проводится по имени или значению указываемых атрибутов (символы * и ? разрешаются) |  |  |
| Меню Draw |  |  |  |
| Repeat ([Пробел]) | Повторение предыдущей команды |  |  |
| Place Part... (Ctrl+P) | Размещение на схеме одного экземпляра компонента, предварительно выбранного по команде Get New Part |  |  |
| Text... (Ctrl+T) | Размещение на схеме текста с изменением его размера. Имя шрифта и его номинальный размер устанавливаются по команде Options/Editor Configuration/Fonts |  |  |
| Wire (Ctrl+W) | Изображение проводника (точка электрического контакта образуется лишь при их Т-образном соединении) |  |  |
| Bus (Ctrl+B) | Изображение шины (линии групповой связи). Шине в целом или ее отдельным сегментам должно быть по команде Edit/Label присвоено имя, включающее в себя имена входящих в нее проводников |  |  |
| Block | Размещение на схеме одного или нескольких блоков (прямоугольной формы), имеющих иерархическую структуру. Подведенные к контуру прямоугольника проводники и шины автоматически подсоединяются к нему и образуют выводы. Имена выводов проставляются по умолчанию и могут быть изменены. По команде Convert Block изображение блока преобразуется в символ. Ассоциация блока с существующей схемой (его схемой замещения) выполняется по команде Edit/Views. Создание схемы замещения блока выполняется по команде Navigate/Push |  |  |
| Get New Part... (Ctrl+G) | Ввод имени компонента, размещаемого на схеме, или его выбор из каталога библиотек (просмотр каталога по опции Browse). Имя компонента, введенное по этой команде, передается команде Place Part |  |  |
| Rewire (Ctrl+D) | Перерисовка проводника или сегмента шины без изменения расположения его крайних точек |  |  |
| Меню Navigate |  |  |  |
| Previous Page... | Загрузка предыдущей страницы схемы для редактирования |  |  |
| Next Page... | Загрузка следующей страницы для редактирования |  |  |
| Select Page... | Загрузка указанной страницы схемы |  |  |
| Create Page... (Ctrl+N) | Добавление новой страницы к текущей схеме |  |  |
| Delete Page... | Удаление текущей страницы схемы |  |  |
| Copy Page... | Копирование одной или нескольких страниц указанной схемы в текущую схему |  |  |
| Edit Page Info... | Редактирование заголовка страницы схемы (page title) |  |  |
| Edit Schematic Instance | Просмотр и редактирование атрибутов блока или иерархического символа после выполнения команды Push |  |  |
| Edit Schematic Definition | Просмотр и редактирование атрибутов схемы |  |  |
| Push (F2) | Переход на более низкий уровень иерархии выбранного блока или иерархического символа |  |  |
| Pop (F3) | Переход на более высокий уровень иерархии выбранного блока или иерархического символа |  |  |
| Top | Возвращение на самый верхний уровень схемы |  |  |
| Where ... | Вывод на экран информации о иерархической структуре схемы |  |  |
| Меню View |  |  |  |
| Fit (Ctrl+N) | Изменение масштаба изображения так, чтобы на полном экране разместились все имеющиеся на схеме компоненты, проводники и соединители |  |  |
| In (Ctrl+I) | Увеличение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором). Степень увеличения назначается с помощью параметра ZOOMFACTOR в файле msim.ini |  |  |
| Out (Ctrl+O) | Уменьшение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором) |  |  |
| Area (Ctrl+A) | Вывод на весь экран окаймленной части изображения. |  |  |
| Previous | Возвращение к предыдущему масштабу изображения. |  |  |
| Entire Page | Вывод на экран полного изображения страницы схемы, размер которой задан по команде Option/Page Size |  |  |
| Redraw (Ctrl+L) | Перечерчивание экрана |  |  |
| Pan-New Center | Расположение схемы симметрично относительно точки расположения курсора без изменения масштаба |  |  |
| Меню Options |  |  |  |
| Display Options... | Установка следующих опций дисплея: |  |  |
|  | Grid On | Включение сетки |  |
|  | Snap to Grid | Автоматическое перемещение объекта для привязки к узлам сетки при его размещении вне сетки чертежа |  |
|  | Orthogonal | Режим ввода только ортогональных линий |  |
|  | Stay on Grid | Привязка объектов к узлам сетки |  |
|  | Snap to Pin | Привязка концов проводников или сегментов шин к ближайшему выводу компонента, находящемуся в области захвата. Значение ее радиуса назначается в строке Gravity или с помощью параметра SnapToPinGravity файла msim.ini |  |
|  | Rubberband | Включение режима прокладки эластичных электрических связей |  |
|  | Status Line | Вывод строки состояний |  |
|  | Cursor X and Y | Вывод текущих координат курсора в строке состояний |  |
|  | Toolbar | Включение/выключение строки инструментов с изображением пиктограмм |  |
|  | Grid Spacing | Шаг сетки |  |
|  | Text Grid | Привязка текста к узлам сетки (Stay on Grid) и задание ее шага (Grid Size) |  |
|  | Gravity | Радиус области захвата |  |
| Page size... | Выбор формата чертежа в английской (A, B, C, D, E, X) или метрической системе (А4, А3, А2, А1, А0). В соответствии с типом выбранного формата устанавливается система единиц на схеме. Изменять систему единиц можно на любой стадии работы со схемой |  |  |
| Auto-Repeat... | Автоматическое размещение на схеме копии предыдущего объекта(ов), смещенной на заданное расстояние (после двойного щелчка) |  |  |
| Auto-Naming... | Автоматическое назначение позиционных обозначений компонентов и имен проводников и шин при их размещении на схеме |  |  |
| Set Display Level... | Разрешение размещения на экране и/или твердой копии текста и других параметров компонента: |  |  |
|  | Pin Numbers |  | Номеров выводов |
|  | Pin Names |  | Имен выводов |
|  | Hidden Pins |  | Скрытых выводов (обычно это выводы питания и “земли” интегральных схем) |
|  | Title and Border |  | Заголовков и границ чертежа |
|  | Page Boundary |  | Рамок чертежей страниц |
|  | Junctions |  | Точки соединения проводников |
|  | Ports |  | Портов |
|  | Markers and ViewPoints |  | Маркеров |
|  | RefDes |  | Позиционных обозначений компонентов |
|  | Part Names |  | Имен корпусов компонентов |
|  | Labels |  | Имен (меткок) цепей |
|  | Attribute Text |  | Текстовых атрибутов |
|  | User Def. #1 |  | Первого параметра, задаваемого пользователем |
|  | User Def. #2 |  | Второго параметра, задаваемого пользователем |
|  | User Def. #3 |  | Третьего параметра, задаваемого пользователем |
|  | User Def. #4 |  | Четвертого параметра, задаваемого пользователем |
| Editor Configuration... | Ввод списка имен загружаемых библиотек символов символов, путей доступа к ним и к библиотекам заголовков и всех других параметров конфигурации, устанавливаемых по умолчанию, за исключением конфигурации цвета: |  |  |
|  | Libraries |  | Перечень загруженных библиотек символов |
|  | Libraries Path |  | Путь доступа к библиотекам |
|  | Title Block Symbol |  | Имя символа углового штампа страницы чертежа, надписи в котором представлены в виде атрибутов |
|  | Autosave interval |  | Интервал автосохранения |
|  | Monochrome Mode |  | Включение монохромного режима |
|  | Library Settings |  | Редактирование списка загруженных библиотек символов |
|  | Page Settings |  | Задание размеров области печати (Drawing Area), имени символа рамки чертежа (Border Symbol, по умолчанию вычерчивается одинарная линия по периметру чертежа) и расстояния между выводами компонентов (Pin-to-Pin Spacing) для изменения размера символа при печати |
|  | App Settings |  | Выбор программы моделирования (PSpice или PLogic), редактирование командных строк отдельных программ, задание дополнительных файлов конфигурации (вместо msim.ini) |
|  | Fonts |  | Выбор шрифта |
| Pan&Zoom | Изменение коэффициентов масштабирования |  |  |
| Restricted Operations | Запрещение добавления номера страницы к имени проводника |  |  |
| Translators... | Выбор имени программы, в формате которой составляются списки соединений (PSPICE, PCBOARDS, CADSTAR, EDIF, ORCAD, PADS, PCAD, PROTEL, TANGO, SCICARDS и POLARIS) |  |  |
| Меню Analysis |  |  |  |
| Electrical Rule Check | Проверка соблюдения правил составления принципиальных электрических схем (ERC). Обнаруженные ошибки просматриваются по команде Current Errors |  |  |
| Create Netlist | Создание списка соединений текущей схемы, в котором указываются все компоненты, их соединения и параметры (в файлах .net и .als), а также файла задания на моделирование .cir, в котором содержатся директивы для программы PSpice, указанные на схеме и созданные по командам Setup |  |  |
| Setup | Задание директив моделирования и их параметров (приведем данные для PSpice): |  |  |
|  | AC Sweep... |  | Расчет характеристик линеаризованной схемы в частотной области и уровня ее внутреннего шума |
|  | Load/Save Bias Points... |  | Запоминание/чтение режима схемы по постоянному току |
|  | DC Sweep... |  | Расчет режима по постоянному току при вариации входного напряжения, тока или температуры |
|  | Monte Carlo/ Worst Case... |  | Статистический анализ по методу Монте-Карло/ расчет наихудшего случая |
|  | Digital Setup |  | Спецификация дополнительных данных при анализе переходных процессов цифровых и смешанных устройств (времена задержек, тип интерфейса и установка начальных условий триггеров) |
|  | Options... |  | Задание параметров, контролирующих точность результатов моделирования, и ряда других |
|  | Parametric... |  | Задание варьируемых параметров |
|  | Temperature... |  | Установка температуры (по умолчанию 270С) |
|  | Transient... |  | Расчет переходных процессов и спектральный анализ по Фурье |
| Library and Include Files... | Спецификация библиотек моделей (Library), текстовых файлов (Include) и файлов внешних воздействий (Stimulus), просматриваемых при составлении списков соединений. Эти файлы добавляются как глобальные или локальные для данной схемы |  |  |
| Simulate (F11) | Вызов программы PSpice для моделирования текущей схемы. После вызова этой команды автоматически выполняются команды Annotate, Electrical Rule Check и Create Netlist (если они не были вызваны перед этим вручную). Моделирование выполняется, если в схеме нет ошибок |  |  |
| Probe Setup... | Установка параметров программы Probe: |  |  |
|  | Auto Run Option |  | Автоматический вызов программы Probe после завершения моделирования (Automatically Run Probe After Simulation) или после начала моделирования (Monitor Waveforms) |
|  | At Probe Startup |  | Восстановление экрана прошлого сеанса (Restore Last Probe Session), вывод всех графиков переменных, помеченных маркерами (Show All Markers), выбранных маркеров (Show Selected Markers), или никаких (None) |
|  | Data Collection |  | Занесение в файл данных только тех переменных, которые помечены маркерами (At Markers Only), всех переменных (All), всех переменных, за исключением внутренних узлов макромодели (All Exept Internal Subcircuit Data), или ничего (None) |
|  | Text Data File Format (CSDF) |  | Вывод данных в текстовый файл .txt |
| Run Probe (F12) | Вызов графического постпроцессора Probe для просмотра результатов моделирования в графической форме. При успешном завершении программы PSpice результаты моделирования передаются через файл данных .dat или .txt |  |  |
| Examine Netlist... | Просмотр списка соединений текущей схемы в файле .net (имя текстового редактора указывается в файле msim.ini) |  |  |
| Examine Output... | Просмотр текстового файла .out с результатами моделирования |  |  |
| Меню Tools |  |  |  |
| Annotate... | Автоматическое присвоение позиционных обозначений компонентам текущей схемы |  |  |
| Create Layout Netlist | Составление списка соединений схемы в формате выбранного редактора печатных плат |  |  |
| Run Layout Editor | Запуск редактора печатных плат, выбранного по команде Configure Layout Editor (при выборе редактора PCBoards название команды изменяется на Run PCBoards) |  |  |
| Back Annotate... | Внесение в схемы изменений, сделанных в печатной плате, на основании файла ECO |  |  |
| Configure Layout Editor... | Выбор текстового редактора и редактирование командной строки для его запуска |  |  |
| Browse Netlist | Просмотр списка соединений схемы (для редактора P-CAD имеет расширение имени .alt) |  |  |
| View Package Definition... | Просмотр упаковочной информации о выбранном компоненте |  |  |
| Create Subcircuit.. | Создание списка соединений подсхемы текущего и всеx более низких уровней иерархии (файл .sub) |  |  |
| Run Polaris... | Вызов панели программы расчета целостности сигналов Polaris |  |  |
| Run PLSyn | Вызов панели настройки конфигурации программы PLSyn |  |  |
| Run PSpice Optimizer | Вызов панели настройки конфигурации программы оптимизации PSpice Optimizer |  |  |
| Use Optimized Params | Назначение оптимизируемым параметрам значений, полученных на предыдущем прогоне процедуры оптимизации |  |  |
| Меню Markers |  |  |  |
| Mark Voltage/Level (Ctrl+M) | Построение графиков напряжений или логических уровней цепей. Маркеры должны размещаться в любой точке проводника или в конце вывода компонента |  |  |
| Mark Voltage Differential | Размещение на поле схемы двух маркеров, помечающих разность потенциалов |  |  |
| Mark Current into Pin | Размещение на поле схемы маркеров, помечающих выводы компонентов, токи которых наносятся на графики программой Probe. Компоненты имеют два вывода (резистор, диод и т. п.) или три вывода (транзистор) |  |  |
| Mark Advanced... | Размещение на поле схемы дополнительных маркеров: |  |  |
|  | vdb |  | Напряжение в децибелах (режим AC) |
|  | idb |  | Ток в децибелах (режим AC) |
|  | vphase |  | Фаза напряжения (режим AC) |
|  | iphase |  | Фаза тока (режим AC) |
|  | vgroupdelay |  | Групповое время запаздывания напряжения (режим AC) |
|  | igroupdelay |  | Групповое время запаздывания тока (режим AC) |
|  | vreal |  | Действительная часть напряжения (режим AC) |
|  | ireal |  | Действительная часть тока (режим AC) |
|  | vimaginary |  | Мнимая часть напряжения (режим AC) |
|  | iimaginary |  | Мнимая часть тока (режим AC) |
|  | POLARIS |  | Цепь, для которой в программе Polaris рассчитываются паразитные эффекты |
|  | IMARKER |  | Ток |
|  | NODEMARKER |  | Напряжение узла |
|  | VDIFFMARKER |  | Разность напряжений |
| Clear All | Удалить со схемы все маркеры на всех страницах |  |  |
| Show All | Вывести в программе Probe графики для всех маркеров на всех страницах |  |  |
| Show Selected | Вывести в программе Probe графики переменных, помеченных выбранными маркерами |  |  |
| Меню Window |  |  |  |
| New | Открытие нового окна, на котором размещена текущая схема для одновременного просмотра разных фрагментов одной и той же схемы большого размера |  |  |
| Close | Закрытие текущего окна |  |  |
| Arrange | Упорядочивание размещения открытых окон |  |  |
| 1 <заголовок окна> | Список открытых окон |  |  |
| . . . . |  |  |  |
| [9 <заголовок окна>] |  |  |  |
| [Дополнительные окна] |  |  |  |
| Меню Help |  |  |  |
| Index | Вывод списка разделов встроенной инструкции |  |  |
| Keyboard | Вывод списка назначений функциональных клавиш и комбинаций клавиш |  |  |
| Menu Commands | Вывод инструкции о всех командах |  |  |
| Procedures | Вывод правил настройки конфигурации |  |  |
| Using Help | Вывод кратких указаний по работе со встроенной инструкцией |  |  |
| About... | Вывод номера версии программы и ее регистрационного номера |  |  |

Примечание. Три точки после имени команды (...) отмечают так называемые расширенные команды, перед выполнением которых необходимо ввести дополнительную информацию на панелях диалога.

Редактирование принципиальных схем производится в следующей примерной последовательности.

1. Работа с графическим редактором начинается с очистки поля экрана (если это необходимо) после выбора команды File/New. Затем по командe Options/Page Size устанавливается размер схемы. По команде Options/Editor Configuration/Page Settings/Border Symbol на чертеж схемы наносится изображение его рамки, согласованной с установленными размерами схемы. Изображение рамки хранится в виде отдельного символа, например  A4, размещаемого в создаваемой пользователем библиотеке, например russian.slb. Аналогично по команде Options/Editor Configuration/Title Block Symbol наносится изображение углового штампа, стандартные надписи в котором представлены в виде атрибутов, редактируемых пользователем (см. ниже). Угловой штамп (или основная надпись) помещаются в отдельном символе, например stamp, по умолчанию на схему помещается символ titleblk. Заметим, что изображения рамки и углового штампа можно нанести на схему по ее завершению. Если символ рамки Border не указан, то габаритные размеры схемы ограничиваются на экране (и при печати на бумагу) одинарными линиями. Размер схемы (и систему единиц) можно изменять на любой фазе работы со схемой.

2. Далее, в пункте Options настраивают конфигурацию графического редактора   (рис. 2.2). При загрузке редактора конфигурация устанавливается по умолчанию, однако полезно убедиться в ее правильности и при необходимости ввести корректировку. В частности, по команде Options/Display Options устанавливаются шаг координатной сетки (Grid Spacing – рекомендуется шаг 2,5 мм или 0,1 дюйма) и другие параметры дисплея, из которых обязательным является включение режима привязки графических объектов к узлам сетки (Stay on Grid), что необходимо для удобства подсоединения проводников к выводам компонентов. Редактирование производится в панели диалога этой команды (рис. 2.3). Формат чертежа и система единиц (метрическая/английская) выбираются по команде Options/Page size.

Для редактирования параметра, имеющего числовое значение, нажатием левой кнопки мыши выбирается поле редактирования (окруженное прямоугольной рамкой), и его содержание редактируется как обычная текстовая переменная. Переключение параметров, имеющих два значения (On – включено, Off – выключено), осуществляется переключателем (прямоугольник слева от имени параметра, в режиме On прямоугольник помечается крестиком). Завершение установки параметров и завершение работы в панели диалога производится выбором командной кнопки OK, отмена – выбором Cancel.

Рис. 2.2. Меню пункта Options

Рис. 2.3. Панель диалога команды Options/Display Options

3. Редактирование существующей схемы начинается с загрузки SCH-файла по команде File/Open, в результате чего на экране появляется ее чертеж, а в верхней строке горизонтального меню – имя схемы (на рис. 2.1 загружена схема lcosc.sch).

4. Размещение символа компонента на схеме начинается с указания имени компонента в панели диалога, открывающейся по команде Draw/Get New Part (см. рис. 2.4).  Эта команда вызывается также одновременным нажатием “горячих” клавиш Ctrl+G или, что еще проще, выбором пиктограммы  на линейке инструментов.  В панели диалога после указателя Part: вводится имя символа компонента, находящегося в одной из SLB-библиотек. В начале работы редактора загружаются SLB-библиотеки, указанные ранее по команде Options/Editor Configuration. Кроме того, для просмотра перечня компонентов, имеющихся в загруженных библиотеках, курсором выбирается опция Browse. В результате выводится меню со списком библиотек (рис. 2.5), в котором курсором помечается одна из них. После этого выводится каталог выбранной библиотеки, в котором курсором выбирается имя компонента (краткое описание компонента приводится на строке Description). Выбор компонента завершается нажатием командной кнопки OK, в результате чего на экране появляется изображение компонента, “привязанное” к курсору. Нажатие левой кнопки мыши фиксирует расположение компонента, после чего его можно поместить в другом месте. Нажатие правой кнопки  завершает команду.

Рис. 2.4. Панель диалога команды Draw/Get New Part

Рис. 2.5. Каталог библиотеки amb.slb

Команда Draw/Place Part (или Ctrl+P) размещает на схеме один экземпляр текущего компонента (т. е. выбранного ранее по команде Draw/Get New Part). При этом для повторения предыдущей команды не обязательно указывать ее имя – достаточно два раза подряд нажать правую кнопку мыши.

Замечания. 1). В процессе выбора места расположения компонента на схеме его можно повернуть или получить зеркальное изображение нажатием клавиш Ctrl+R (Rotate) или Ctrl+F (Flip).

2). Выбранный компонент (окрашен другим цветом, обычно красным) перемещается на схеме после фиксации и удерживания на нем курсора.

Для проведения моделирования на схеме нужно проставить позиционные обозначения компонентов, что возможно в ручном или автоматическом режиме. Автоматическая простановка осуществляется в процессе ввода компонентов, если по команде Options/Auto Naming выбрана опция Enable Reference Designator. Введенные автоматически позиционные обозначения компонентов редактируются после двойного щелчка мыши при  расположении курсора на этом обозначении. Кроме того, после завершения построения схемы по команде Tools/Annotate можно выполнить переименование позиционных обозначений, а также  необходимую для разработки печатной платы упаковку схемы (рис. 2.6).

Обратим внимание, что графический редактор Schematics позволяет именовать компоненты на схеме так, как это требуется по ЕСКД, например транзисторы всех типов именуются V1, V2 ... В то же время в текстовом задании на моделирование биполярные транзисторы автоматически получат префикс Q (например, Q_V1), полевые – префикс M (например, M_V2) и т. д., как это требуется по правилам PSpice (см. гл. 3). В версии PSpice для DOS это невозможно, что создает неудобства при оформлении технической документации.

Рис. 2.6. Автоматическое переименование позиционных обозначений компонентов и выполнение упаковки схемы

Большинство компонентов характеризуется набором параметров, представленных в редакторе Schematics в виде атрибутов. Например, резистор может характеризоваться номинальным сопротивлением и температурным коэффициентом, транзистор –  именем математической модели. Перечень атрибутов каждого компонента задается при создании его символа (см. разд. 2.3), а на схеме их конкретные значения задаются по команде Edit/Attribute (или двойным щелчком на символе компонента, или выбором пиктограммы ). По этой команде в панели диалога редактируются значения атрибутов выбранного компонента (рис. 2.7). По этому же принципу редактируются надписи углового штампа.  Измененные таким образом значения атрибутов сохраняются лишь в изображении символа на схеме и не переносятся в библиотеки символов. Обратим внимание, что на схеме можно отредактировать только те атрибуты, при создании которых включен параметр Changeable in schematic (см. разд. 2.3). Такие атрибуты не помечены символом звездочка “*” (например, на рис. 2.7 разрешается редактировать лишь атрибуты GATE и COMPONENT). Атрибуты, помеченные символом “a”, проставляются автоматически.

Рис. 2.7. Панель редактирования атрибутов

компонентов

5. Изображение проводников, соединяющих выводы компонентов, наносится на схему по команде Draw/Wire (Ctrl+W, ). После выбора этой команды изображение курсора принимает форму карандаша. Нажатие левой кнопки фиксирует начало проводника, и при перемещении курсора прокладывается проводник. Каждое одиночное нажатие левой кнопки фиксирует точку излома проводника, после чего можно изменить его направление. Ввод проводника завершается нажатием правой кнопки или двойным нажатием левой кнопки. Если конец проводника совпадает с выводом компонента или концом другого проводника, то после нажатия левой кнопки проведение проводника заканчивается, курсор по-прежнему имеет форму карандаша и возможна прокладка нового проводника (в версии Design Center 6.1 эта возможность отсутствует).

Заметим, что при включении параметра Orthogonal команды Options/Display Options проводники проводятся только с изломами под прямым углом, а при включении параметра Rubberband  проводник при движении курсора растягивается как резиновая нить.

Электрическое соединение пересекающихся проводников отмечается точкой. В редакторе Schematics точка соединения автоматически проставляется только для Т-образных пересечений проводников. Поэтому для обеспечения электрического контакта пересекающихся проводников необходимо сначала нарисовать первый проводник. Затем начать рисовать второй и закончить его (нажатием левой кнопки) в точке пересечения с первым – в результате будет нанесена точка электрического соединения. После этого можно продолжить построение второго проводника от этой точки.

Имя (метка) присваивается проводнику по команде Edit/Label (Ctrl+E), предварительно выделив его курсором. По этой команде на экран выводится панель ввода имени Set Attribute Value/LABEL, которая также активизируется двойным щелчком мыши по проводнику.  Однако для проведения моделирования присваивать вручную имена всем проводникам не обязательно, так как всем неименованным проводникам автоматически присваиваются имена вида $N_0001, $N_0002 и т. д. Ссылаться на них неудобно, поэтому имеет смысл проставить вручную имена тем проводникам, на которые будут сделаны ссылки в процессе моделирования. При этом если по команде Options/Auto-Naming активизирован параметр Auto Naming и задан шаблон (имя первого проводника, например M1), то при выполнении команды Edit/Label выбранным проводникам по порядку автоматически назначаются порядковые номера, увеличивающиеся на единицу, например M1, M2 и т. д.

На схеме обязательно должен быть узел “земли”, имеющий имя 0, – к нему  подсоединяется символ AGND (аналоговая “земля”) из библиотеки port.slb.

Обратим внимание, что при выполнении однотипных операций (рисования нескольких проводников, присвоения им имен и т. п.) удобно двойным нажатием правой кнопки мыши повторить выполнение предыдущей команды (ее имя помещено в правой части строки состояний).

7. Изображение шин (линий групповой связи), состоящих из нескольких проводников, наносится на схему по команде Draw/Bus (Ctrl+B, ) более широкой линией, чем проводник. Способ рисования шин такой же, как и проводников. Различие состоит в присвоении имени шине. Все шины обязательно должны иметь имена в виде списка имен входящих в них цепей, разделенных запятыми. Например, шина, состоящая из трех цепей, имеющих имена A, N1, N2, должна иметь имя LABEL=A,N1,N2; шина из цепей B0, B1, B2 может иметь имя B[0-2].  Имена можно присваивать и отдельным секциям шины, состоящим из разного количества цепей.

8. Размещение на схеме произвольного текста, который выводится на твердую копию чертежа, но не передается в программу моделирования, производится по команде Draw/Text (Ctrl+T, ). Изменение масштаба шрифта производится при вводе или редактировании текста, а выбор шрифта – по команде Options/Editor Configuration/Fonts.

9. Внесенные в схему изменения записываются в текущий каталог в файл схемы с расширением .sch по команде File/Save (Ctrl+S). Если схема создана вновь, дополнительно запрашивается имя схемы. Запись схемы в файл с другим именем производится по команде File/Save As.

10. Схемы большого размера помещаются на нескольких страницах. Создание новых страниц и переход на другую страницу осуществляются по командам группы Navigate. Цепи, расположенные на нескольких страницах, соединяются с помощью имеющих одинаковые имена символов GLOBAL из библиотеки port.slb.

11. При моделировании применяются иерархические структуры трех типов –  блоки, иерархические символы и макромодели (subcircuits – подцепи):

а) изображение блока в виде прямоугольника размещается на схеме по команде Draw/Block. К контуру блока подводятся внешние проводники и шины –  в этих точках автоматически создаются внешние выводы блока и проставляются их номера. Таким образом удобно создать функциональную схему устройства. Схема замещения каждого блока создается по команде Navigate/Push (после выбора блока щелчком левой кнопки мыши), и, в свою очередь, она может иметь вложенные блоки без ограничений на количество уровней иерархии. На этой схеме автоматически размещаются порты интерфейса (символы INTERFACE), соответствующие внешним выводам блока. После завершения схемы замещения блока к портам подводятся проводники (при создании схемы замещения блока вручную эти символы размещаются на схеме по команде Draw/Get New Part). Обратно на верхний уровень иерархии возвращаются по команде Navigate/Pop. Каждому блоку может соответствовать несколько вариантов схем замещения, что позволяет выполнить моделирование различных вариантов. Подсоединение к блоку конкретной схемы замещения производится по команде Edit/Vies или двойным щелчком мыши по изображению блока. Схема замещения блока хранится в файле с расширением имени .sch. В принципе блок можно преобразовать в символ по команде Edit/Convert Block, но обратное преобразование невозможно;

б)  создание иерархического символа начинается с создания его схемы замещения. К внешним выводам по команде Draw/Get New Part подключаются интерфейсные порты из библиотеки port.slb:

IF_IN –  для левых (входных) выводов;

IF_OUT –  для правых (выходных) выводов;

INTERFACE –  для остальных выводов.

Всем этим портам присваиваются имена. После этого по команде Edit/Symbolize автоматически создается изображение иерархического  символа прямоугольной формы (в дальнейшем его можно отредактировать по команде Edit/Symbol). Изображение иерархического символа заносится в библиотеку с расширением имени .slb, а его схема замещения –  в файл .sch;

в) макромодели (подцепи, subcircuits) имеют текстовое описание их схем замещения (см. разд. 3.2.7), что уменьшает вычислительные затраты на моделирование.  Схема замещения макромодели создается так же, как для иерархического символа (см. п. 2), а затем выполняется команда Tools/Create Subcircuit. В результате будет создано текстовое описание схемы замещения, на первой строке которого помещена директива .SUBCKT, перечислены имена внешних выводов (присвоенных портам интерфейса) и имя макромодели, совпадающее с именем файла ее схемы замещения. Последняя строка содержит директиву окончания описания макромодели .ENDS. Текстовое описание макромодели заносится в файл с расширением имени .sub.

12. Моделирование производится после выполнения команд Analysis/Setup () и Analysis/Simulate (), подробности см. в гл. 3, 6. После завершения моделирования автоматически запускается программа построения графиков Probe (см. разд. 7.2), если по команде Analysis/Probe Setup включена опция Automatically Run Probe After Simulation. Если к тому же по команде Markers на схеме размещены маркеры, то на экране Probe сразу будут выведены соответствующие графики. Для оперативного вывода графиков сразу после начала моделирования (как в программе Micro-Cap [18]) нужно по команде Analysis/Probe Setup включить опцию Monitor Waveforms.

13. Печать схемы на принтер производится по команде File/Print. Обычным образом выбирается тип принтера, размер бумаги, ориентация схемы (Portrait или Landscape) и ряд других параметров. В частности, в разделе Page Setup устанавливаются размеры полей сверху, снизу, слева и справа, что позволяет точно позиционировать чертеж на листе бумаги. Затем выбирается масштаб:

Auto-fit: one schematic page per printer page – автоматический выбор масштаба так, чтобы бумагу выбранного размера целиком заполнил чертеж схемы;

User-definable zoom factor – задание масштаба изображения в процентах.

Толщина линий чертежа изменяется в строке PRINTERLINEWIDTH раздела SCHEMATICS файла конфигурации системы msim.ini – указывается толщина линий в пикселах (например, для матричного 9-игольчатого принтера 1 пиксел соответствует 0,2 мм при масштабе печати 100%).

# 2.3. Редактирование символов компонентов

Режим редактирования символов (УГО компонентов) активизируется из режима редактирования схем одним из двух способов.

1 способ. На редактируемой схеме выбирается компонент и в меню команда Edit/Symbol. При этом программа предлагает сохранить схему с внесенными изменениями, после чего в новом окне выводится символ компонента, доступный для редактирования (при этом в верхней строке экрана изменяется перечень команд). Режим редактирования символов завершается нажатием левой кнопки на строке заголовка символа или выбором команды File/Close, после чего восстанавливается режим редактирования схем.

2 способ. Выбор команды File/Edit Library включает режим редактирования символов, после чего по команде File/New создается новая библиотека символов или по команде File/Open открывается существующая.

Редактирование символов компонентов выполняется с помощью ряда команд, сгруппированных в следующих пунктах горизонтального меню:

File – создание и редактирование библиотек символов компонентов, их вывод на принтер или плоттер;

Edit – редактирование символов;

Graphics – создание графического изображения символа;

Part – создание/редактирование описания символа;

Packaging – создание/редактирование информации об упаковке символа компонента в его корпус;

View – изменение масштаба изображения символа компонента на экране;

Options – установка параметров чертежа на дисплее и активизация режимов автоматической нумерации выводов компонентов и простановки их имен;

Window – работа с окнами;

Help – вызов средств помощи.

Приведем сначала краткое описание команд редактирования символов компонентов.

| Команда | Назначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меню File |  |  |  |  |  |
| New... | Создание нового библиотечного файла. На экране появляется прямоугольник, внутри которого создается символ компонента, и строка заголовка, свидетельствующая о том, что открывается новый файл (сюда заносится имя библиотечного файла, если его нужно сохранить) |  |  |  |  |
| Open... | Открытие существующей библиотеки символов для редактирования |  |  |  |  |
| Close | Закрытие текущего библиотечного файла |  |  |  |  |
| Save (Ctrl+S) | Запись обновленной библиотеки символов в файл с текущим именем. Старая версия библиотеки записывается в каталог BACKUP |  |  |  |  |
| Save As... | Запись обновленной библиотеки символов в файл с новым именем |  |  |  |  |
| Print | Вывод твердой копии символа выбранного компонента текущей библиотеки или всего содержимого библиотеки |  |  |  |  |
| Printer Select... | Установка параметров принтера: разрешающая способность, размер бумаги, горизонтальное (Landscape) или вертикальное (Portrait) расположение изображения на бумаге |  |  |  |  |
| Current Errors (F10) | Вывод списка ошибок для просмотра, печати или записи в файл |  |  |  |  |
| Exit | Выход из графического редактора |  |  |  |  |
| Меню Edit |  |  |  |  |  |
| Undelete (Ctrl+U) | Восстановление последнего удаленного объекта(ов) |  |  |  |  |
| Cut (Ctrl+X) | Удаление с экрана выбранного объекта, который заносится в буфер для возможного переноса на экран по команде Paste |  |  |  |  |
| Copy (Ctrl+C) | Занесение в буфер изображения выбранного объекта для его копирования по команде Paste |  |  |  |  |
| Paste (Ctrl+V) | Нанесение на чертеж последнего объекта, занесенного в буфер по командам Cut или Copy. Место расположения объекта отмечается курсором щелчком левой кнопки мыши |  |  |  |  |
| Change (Ctrl+H) | Разрешение редактирования выбранного вывода, текста или атрибутов, ассоциированных с символом компонента |  |  |  |  |
| Pin Type (Ctrl+T) | Изменение изображения вывода, назначенного по умолчанию: |  |  |  |  |
|  | Normal |  | нормальный сигнал |  |  |
|  | Bubble |  | сигнал с инверсией |  |  |
|  | Clock |  | вход тактовых импульсов |  |  |
|  | Inverted Clock |  | инверсный вход тактовых импульсов |  |  |
|  | ANSI Low Activ In |  | вход в стандарте ANSI |  |  |
|  | ANSI Low Activ Out |  | выход в стандарте ANSI |  |  |
|  | ANSI Inverted Clock |  | инверсный вход тактовых импульсов в стандарте ANSI |  |  |
|  | Zero Length |  | вывод нулевой длины |  |  |
| Model... | Редактирование директивы .MODEL или .SUBCKT текущего символа. По умолчанию все изменения заносятся в файл user.lib |  |  |  |  |
| Stimulus | Вызов редактора StmEd, если редактируется символ внешнего воздействия |  |  |  |  |
| Push | Переход в режим редактирования схемы замещения иерархического символа. Если такой схемы замещения нет, то создается пустой экран схемного редактора, на котором размещены порты интерфейса; их имена проставляются в соответствии с именами выводов символа |  |  |  |  |
| Set Schematic... | Вывод перечня схем, ассоциированных с данным символом, для внесения в него изменений |  |  |  |  |
| Check Schematic | Проверка взаимного соответствия глобальных и интерфейсных портов и глобальных цепей, к которым подключены скрытые выводы, иерархического символа и его схемы замещения |  |  |  |  |
| Rotate (Ctrl+R) | Вращение выбранного объекта на 900 против часовой стрелки |  |  |  |  |
| Flip (Ctrl+F) | Зеркальное отображение объекта |  |  |  |  |
| Align Horizontal | Выравнивание точек привязки (origin) всех выбранных объектов (линий, дуг, текста и т. п.) по горизонтали. Объекты выравниваются по самому левому объекту |  |  |  |  |
| Align Vertical | Выравнивание точек привязки (origin) всех выбранных объектов (линий, дуг, текста и т. п.) по вертикали. Объекты выравниваются по самому верхнему объекту |  |  |  |  |
| Меню Graphics |  |  |  |  |  |
| Arc | Рисование дуги. Нажатием левой кнопки мыши отмечаются концы отрезка, на котором строится дуга; перемещением курсора (в форме карандаша) устанавливается необходимый размер дуги, которая фиксируется одинарным нажатием левой кнопки |  |  |  |  |
| Box | Рисование прямоугольника. Нажатием левой кнопки отмечаются его противоположные углы |  |  |  |  |
| Circle | Рисование окружности. Левой кнопкой отмечаются ее центр и любая точка на окружности |  |  |  |  |
| Line | Рисование линии. Левой кнопкой отмечаются начало линии и точки излома. Построение завершается двукратным нажатием левой кнопки |  |  |  |  |
| Pin | Добавление вывода к символу компонента и разрешение редактирования его имени и номера, а также электрического типа вывода, используемого в режиме поиска ошибок схемы ERC: |  |  |  |  |
|  | don't care | не проверяется |  |  |  |
|  | input | вход |  |  |  |
|  | output | выход |  |  |  |
|  | bidir | двунаправленный |  |  |  |
|  | highZ | высокого импеданса |  |  |  |
|  | open collec | открытый коллектор |  |  |  |
|  | power | подключения источника питания |  |  |  |
| Text | Добавление текстовой строки |  |  |  |  |
| Bbox | Изменение размеров прямоугольного окна, в котором размещен символ компонента |  |  |  |  |
| Origin | Изменение положения начала координат |  |  |  |  |
| Repeat ([Пробел]) | Повторение последней команды |  |  |  |  |
| Меню Part |  |  |  |  |  |
| New... | Разрешение на создание в текущей библиотеке символов нового компонента |  |  |  |  |
| Copy... | Копирование символа компонента из другой библиотеки и придание ему статуса текущего компонента (его имя помещается на верхней строке меню) |  |  |  |  |
| Get... (Ctrl+G) | Выбор компонента из текущей библиотеки для редактирования его символа, которое отображается в окне редактора |  |  |  |  |
| Remove... | Удаление компонента из текущей библиотеки |  |  |  |  |
| Save to Library... | Запись в текущую библиотеку символов выбранного компонента |  |  |  |  |
| Attributes... | Разрешение ввода новых атрибутов компонента или редактирование существующих. Кроме того, можно изменить любые атрибуты системы |  |  |  |  |
| Definition (Ctrl+D) | Разрешение редактирования определений компонента: описания компонента – Description, его имени - Part name, списка подобных параметров – Alias list, имени подобного компонента – AKO (применяется для сокращения объема библиотеки символов) и типа символа (Type). Параметр Type принимает значения: |  |  |  |  |
|  | component |  | стандартные компоненты типа R, C ... или иерархические символы; должны иметь атрибуты REFDES, TEMPLATE, PART и MODEL |  |  |
|  | annotation |  | неэлектрические символы |  |  |
|  | hier port |  | соединения между разными уровнями иерархии; имеют атрибут LEVEL |  |  |
|  | global port |  | глобальные узлы, соединяющиеся друг с другом на всех страницах схемы (например, соединение с “землей”); имеют атрибут LEVEL |  |  |
|  | offpage |  | соединители цепей на одной или разных страницах; имеют атрибут LEVEL |  |  |
|  | title block |  | угловой штамп чертежа |  |  |
|  | border |  | рамка чертежа |  |  |
|  | marker |  | маркер для вывода графиков |  |  |
|  | viewpoint |  | отображение напряжения узла цепи в рабочей точке |  |  |
|  | current probe |  | отображение тока вывода в рабочей точке |  |  |
|  | optimizer parameter |  | задание значений оптимизируемых параметров |  |  |
|  | stimulus |  | указание узла, к которому подключается источник сигналов, созданный с помощью StmEd |  |  |
|  | simulation control |  | задание команд типа .IC, .NODESET |  |  |
| Pin List (Ctrl+P) | Разрешение редактирования всех выводов компонента |  |  |  |  |
| Get Symbol Graphics | Перенос символа существующего компонента в качестве символа текущего компонента |  |  |  |  |
| Export | Запись графического и текстового описания компонента из текущей библиотеки в текстовый файл .sym для последующего переноса символа компонента из одной библиотеки символов в другую |  |  |  |  |
| Inport | Чтение текстового файла и придание ему статуса символа текущего компонента с последующей возможностью включения в текущую библиотеку символов |  |  |  |  |
| Меню Packaging |  |  |  |  |  |
| New... | Создание новой упаковочной информации: имя прототипа – ACO, количество вентилей в корпусе – # of Gates, количество типов вентилей – # of Gate Types, тип корпуса (footprint) – Package Types, список имен и номеров выводов – Pin Assignments, список логически эквивалентных выводов – Pin Swaps |  |  |  |  |
| Copy... | Копирование упаковочной информации |  |  |  |  |
| Get... | Редактирование упаковочной информации в текущей библиотеке Package Library |  |  |  |  |
| Remove... | Удаление упаковочной информации из текущей библиотеки |  |  |  |  |
| Edit... (Ctrl+E) | Редактирование упаковочной информации текущего символа |  |  |  |  |
| Configure Package Types... | Просмотр списка типов корпусов (DIP, SOIC, SOJ, TO, TSOP, PQFP, DISCRETE, LCC) и редактирование перечня корпусов каждого типа |  |  |  |  |
| Export | Запись упаковочной информации одного или более символов в текстовый файл .pkg |  |  |  |  |
| Import | Чтение упаковочной информации из текстового файла .pkg |  |  |  |  |
| Меню View |  |  |  |  |  |
| Fit (Ctrl+N) | Изменение масштаба изображения так, чтобы на полном экране разместились все имеющиеся на схеме компоненты, проводники и соединители |  |  |  |  |
| In (Ctrl+I) | Увеличение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором). Степень увеличения назначается с помощью параметра ZOOMFACTOR в файле msim.ini |  |  |  |  |
| Out (Ctrl+O) | Уменьшение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором) |  |  |  |  |
| Area (Ctrl+A) | Вывод на весь экран окаймленной части изображения |  |  |  |  |
| Previous | Возвращение к предыдущему масштабу изображения |  |  |  |  |
| Entire Symbole | Вывод на экран полного изображения символа |  |  |  |  |
| Redraw (Ctrl+L) | Перечерчивание экрана |  |  |  |  |
| Pan-New Center | Расположение символа симметрично относительно точки расположения курсора без изменения масштаба |  |  |  |  |
| Меню Options |  |  |  |  |  |
| Display Options | Установка следующих опций дисплея: |  |  |  |  |
|  | Grid On |  | включение сетки |  |  |
|  | Snap to Grid |  | автоматическое перемещение объекта для привязки к узлам сетки при его размещении вне сетки чертежа |  |  |
|  | Stay on Grid |  | привязка объектов к узлам сетки |  |  |
|  | Status Line |  | вывод строки состояний |  |  |
|  | Cursor X and Y |  | вывод текущих координат курсора в строке состояний |  |  |
|  | Grid Spacing |  | шаг сетки |  |  |
|  | Gravity |  | радиус области захвата |  |  |
|  | Text Stay on Grid |  | привязка текста к узлам сетки |  |  |
|  | Spacing |  | расстояние между повторяющимися объектами |  |  |
|  | Toolbar |  | включение/выключение строки инструментов с изображением пиктограмм |  |  |
| Auto-Repeat | Автоматическое размещение на экране одного или нескольких объектов, аналогичных предыдущему, на заданном расстоянии по осям X и Y (после двойного щелчка мышью) |  |  |  |  |
| Set Display Level... | Разрешение размещения на экрана и/или твердой копии текста и других параметров компонента (см. их перечень в разд. 2.2) |  |  |  |  |
| Pan & Zoom | Изменение коэффициентов масштабирования |  |  |  |  |
| Меню Window |  |  |  |  |  |
| New Schematic Window | Открытие нового окна, на котором размещена текущая схема для одновременного просмотра разных фрагментов одной и той же схемы большого размера |  |  |  |  |
| Close | Закрытие текущего окна |  |  |  |  |
| Arrange | Упорядочивание размещения открытых окон |  |  |  |  |
| Current Window List | Список открытых окон |  |  |  |  |
| Меню Help |  |  |  |  |  |
| Index | Вывод списка разделов встроенной инструкции |  |  |  |  |
| Keyboard | Вывод списка назначений функциональных клавиш и комбинаций клавиш |  |  |  |  |
| Menu Commands | Вывод инструкции о всех командах |  |  |  |  |
| Procedures | Вывод правил настройки конфигурации |  |  |  |  |
| Using Help | Вывод кратких указаний по работе со встроенной инструкцией |  |  |  |  |
| About... | Вывод номера версии программы и ее регистрационного номера |  |  |  |  |

Рассмотрим подробнее методику создания нового символа компонента.

1. Сначала из режима редактирования схем по команде File/Edit Library переходят в режим редактирования символов, о чем свидетельствует изменение перечня команд в горизонтальном меню, и выбирают команду установки параметров Options/Display Options (рис. 2.8). На открывшейся панели задают шаг сетки и другие параметры. Обратим внимание, что в режиме редактирования символов устанавливается та же система единиц, что принята в режиме редактирования текущей схемы,  поэтому для ее изменения нужно вернуться обратно в этот режим и выполнить команду Options/Page Size. Для  создания нового символа выбирается команда Part/New и на экране появляется панель диалога для описания символа (рис. 2.9). Эта же панель активизируется по команде Part/Definition для редактирования следующей информации о новом или существующем символе:

Description – текстовое описание символа (например, резистор, диод и т. п., к сожалению, только по-английски), которое просматривается при выборе символов из библиотек;

Рис. 2.8. Экран редактора Schematics в режиме редактирования символов

Part Name – имя компонента, под которым он занесен в библиотеку символов;

Alias List – список псевдонимов символа; при размещении символа на схеме можно равноправно указывать как основное имя (Part Name), так и любой из псевдонимов (Alias);

AKO Name – имя прототипа, т. е. компонента, графика которого, выводы и все атрибуты переносятся для построения нового символа. При этом в текущем компоненте можно редактировать и добавлять новые атрибуты и изменять текстовое описание, графику можно изменять только у прототипа (символ компонента и его прототип должны находиться в одной и той же библиотеке);

Type – тип компонента, принимающий значения component, annotation, hier port, global port, offpage, title block, border, marker, viewpoint, current probe, optimizer parameter, simulation control.

Для ввода текстовых переменных курсором выбирается соответствующее поле редактирования (см. рис. 2.9) и на клавиатуре набирается текст. При этом для внесения имени псевдонима в список курсором указывается командная кнопка Add. Работа в диалоговом окне завершается выбором OK.

Рис. 2.9. Панель описания символа

2. Графика символа компонента создается по командам Graphics внутри прямоугольника, ограниченного пунктиром (рис. 2.10). По окончании построения графики символа по команде Graphics/Bbox изменяют его размеры, с тем чтобы внутри контура прямоугольника находились все выводы компонента. Контур элемента вычерчивается по командам Arc, Box, Circle и Line, правила работы с которыми описаны выше. Пояснительные надписи наносятся по команде Text.

3. Выводы компонента изображаются по команде Graphics/Pin. На экране появляется изображение вывода, помеченное крестиком, и линия вывода, которые перемещаются вместе с курсором. Прежде чем нажатием левой кнопки зафиксировать расположение вывода, можно “горячими” клавишами Ctrl+F, Ctrl+R и Ctrl+T зеркально отобразить линию вывода (Flip), повернуть ее на 90o  (Rotate) и изменить тип вывода (Pin Type). Имеются следующие типы выводов:

Normal – нормальный сигнал;

Bubble – сигнал с инверсией;

Clock – вход тактовых импульсов;

Invert Clock – инверсный вход тактовых импульсов;

ANSI Low Active In – вход в стандарте ANSI;

ANSI Low Active Out – выход в стандарте ANSI;

ANSI Invert Clock – инверсный вход тактовых импульсов в стандарте ANSI;

Zero Length – вывод нулевой длины.

После фиксации вывода редактор предлагает разместить следующий вывод. Этот режим заканчивается двукратным нажатием левой кнопки.

В заключение по команде Graphics/Origin курсором указывается положение начала координат на чертеже символа, которое отмечается квадратиком (см. рис. 2.10). К нему привязан курсор при размещении символа на схеме.

Рис. 2.10. Символ операционного усилителя

При выполнении команды Graphics/Pin выводы нумеруются как 1, 2 и т. д. в порядке их подключения к символу и им присваиваются имена pin1, pin2 и т. д.  Изменения номеров и/или имен выводов производятся в меню команды Part/Pin List (рис. 2.11). В списке имен выводов, помещенном в правом верхнем углу меню, выбирается имя редактируемого вывода, и оно переносится в окно Pin Name. После изменения имени вывода нужно включить/выключить опцию Display Name, чтобы это имя было видно/не видно на схеме.  Одновременно редактируется тип вывода и его ориентация.  На панели атрибутов вывода (Pin Attributes) изменяется номер вывода и указывается, что нужно делать, если на схеме к данному выводу не подключена ни одна цепь (панель If unconnected). Возможны следующие варианты:

Error – выводится сообщение об ошибке (список соединений не составляется);

RtoGND – вывод подключается к “земле” через резистор с большим сопротивлением;

UniqueNet – создается специальный узел для подключения к нему маркера программы Probe.

Рис. 2.11. Редактирование списка выводов символа

4. После нанесения на чертеж всех выводов компонента и их атрибутов может возникнуть необходимость их редактирования. Для задания типа вывода его помечают одинарным нажатием левой кнопки мыши и затем по команде Edit/Pin Type (Ctrl+T) назначают тип вывода (одинарное выполнение этой команды переключает тип вывода на одну позицию в списке типов). Тип вывода, а также все его остальные атрибуты вводятся в панели диалога (рис. 2.12), которая распахивается после двукратного нажатия левой кнопки при расположении курсора на выбранном выводе (аналогично команде Edit/Change). В нем редактируются следующие параметры:

Pin Name – имя вывода;

Type – тип графического изображения вывода (т. е. указателя вывода);

Hidden – признак скрытого вывода, который не отображается на схеме (например, на схемах цифровых устройств не принято изображать цепи подключения питания и “земли”, для операционных усилителей не всегда указывают подключение цепей питания), но необходим для моделирования (крестик слева от опции Hidden свидетельствует о ее активизации);

Net – имя проводника, к которому на схеме должен быть подключен скрытый вывод (на рис. 2.12 показано, что скрытый вывод +U подключения источника питания микросхемы на рис. 2.10 должен быть соединен с цепью, имеющей на схеме имя $G_+15V);

Display Name – вывод на чертеж схемы имен выводов;

Size, Orient, Hjust, Vjust – размер, ориентация, горизонтальная и вертикальная привязка имен выводов;

Pin – порядковый номер вывода;

ERC – электрический тип вывода, используемый только при выполнении команды поиска ошибок схемы Electrical Rule Check, принимающий значения:

don't care – не проверяется;

input – вход;

output – выход;

bidir – двунаправленный вывод;

Рис. 2.12. Редактирование отдельного вывода

highZ – высокого импеданса;

open collec – открытый коллектор;

power – подключение источника питания.

Из рассматриваемой панели выбором командной кнопки Edit Attributes переходят в панель диалога для редактирования атрибутов выводов.

Просмотр имен всех выводов и при необходимости их редактирование производятся по команде Part/Pin List (Ctrl+P), панель диалога которой изображена на рис. 2.11.

5. На заключительном этапе создания  символа компонента редактируют введенные ранее и дописывают его новые атрибуты. Это производится одним из двух способов.

1 способ. По команде Part/Attributes возможно как редактирование всех существующих атрибутов символа, так и определение новых, если они не конфликтуют с ними, с помощью панели диалога редактирования атрибутов (рис. 2.13).

2 способ. Курсор устанавливается на редактируемый атрибут компонента, и два раза нажимается левая кнопка мыши. В результате управление передается в панель диалога для изменения этого атрибута (рис. 2.14).

Рис. 2.13. Атрибуты компонента

В связи с тем что способ редактирования атрибутов в различных панелях диалога одинаков, обсудим работу в изображенной на рис. 2.13 панели с наиболее полной информацией. В этой панели имеются следующие поля:

Name – задание имени атрибута (если атрибут с введенным именем существует, то можно отредактировать его значение);

Value – значение атрибута;

What to Display (что выводить на экран):

Value only – только значение атрибута;

Name only – только имя атрибута;

Both name and value – имя и значение атрибута;

Both name and value only if value define – имя и значение атрибута, если его 			значение определено;

None – ничего;

Display Characteristics (спецификация параметров текста атрибута):

Layer – задание слоя, на котором размещается имя и/или значение атрибута (видимость на экране информации, размещенной в разных слоях, устанавливается по команде Options/Set Display Level);

Orient – ориентация текста атрибута;

Hjust –  привязка текста по горизонтали (левая, по центру, правая);

Vjust – привязка текста по вертикали (нижняя, по центру, верхняя);

Size – масштаб изображения  текста в процентах.

Changeable in schematic – разрешение изменять значение атрибута в режиме редактирования схем;

Keep relative orientation – вращение атрибута вместе с символом.

Обсудим, как редактируются атрибуты. В поле списка на правой стороне панели диалога (рис. 2.13) приводится перечень всех атрибутов компонента. Для ввода нового атрибута курсором отмечается первая свободная строка в поле списка, а для редактирования существующего – строка, где он расположен. В результате в верхнем поле редактирования (Name) появляется имя атрибута, а во втором (Value) – его значение, которые редактируются как обычные текстовые переменные. Результаты редактирования сохраняются после выбора командной кнопки Save Attr (отмена Del Attr). В графическом редакторе Schematics имеются атрибуты со строго определенными именами:

Рис. 2.14. Изменение отдельного атрибута компонента

COMPONENT – имя упаковочной информации компонента. Этот атрибут не нужен, если имя упаковочной информации совпадает с именем символа компонента PART;

GATE – имя секции компонента A, B, C, D и т. д. Не указывается, если компонент состоит из одной секции. При размещении символов на схеме всем им присваивается имя первой секции A, добавляемой к позиционному обозначению, например U1A, U2A.  Автоматическое распределение секций по корпусам компонентов производится по команде Tools/Annotate. Изменение имен секций выполняется вручную двойным щелчком по атрибуту REFDES или по команде Edit/Attribute;

GATETYPE – тип секции. Применяется, когда компонент состоит из секций разных типов. Например, ИС 533ТР2 состоит из четырех триггеров, два из которых имеют дополнительный вход установки. Секции каждого типа имеют отдельные символы с разными атрибутами GATETYPE, чтобы правильно назначить номера выводов различных секций;

MODEL – имя модели компонента (должно согласовываться с именами моделей в директивах .MODEL и .SUBCKT, размещаемых в библиотечных файлах .lib). Обычно атрибут MODEL помечен звездочкой в списке атрибутов, что означает невозможность его изменения на схеме. Для изменения имени модели или создания ее копии применяется команда Edit/Model;

PART – имя символа компонента, под которым он заносится в библиотеку символов;

PKGREF – позиционное обозначение корпуса компонента.  Если корпус состоит из четырех секций A, B, C и D, то все эти секции имеют один и тот же атрибут PKGREF, например U1, и разные атрибуты REFDES  U1A, ..., U1D. Атрибут REFDES образован слиянием атрибутов PKGREF и GATE;

PKGTYPE – тип корпуса компонента, например DIP14, DIP8, SOIC. Если при упаковке компонента указан только один тип корпуса,  то атрибуту PKGTYPE это значение присваивается автоматически. Редактирование его возможно по команде Edit/Attributes или при выполнении команды Tools/Annotate;

REFDES – префикс позиционного обозначения, определяющий для программы PSpice тип компонента (например, R – резистор, D – диод и т. п.);

SIMULATIONONLY –  наличие этого атрибута означает, что данный символ используется только для моделирования, включается в список соединений, но не размещается на печатной плате. К таким символам относятся источники сигналов из библиотеки source.slb, типовые компоненты из библиотеки breakout.slb и специальные символы из библиотеки special.slb;

TEMPLATE – шаблон для назначения соответствий графических обозначений выводов компонентов с их реальным физическим смыслом, что необходимо для правильного составления списка соединений схемы (например, для транзистора необходимо указать, какие выводы на его графическом обозначении соответствуют коллектору, базе и эмиттеру) и задания параметров компонента (имя модели и др.);

IPIN[<имя скрытого вывода>] – имя цепи схемы, к которой подключается скрытый вывод.

Цифровые интегральные схемы имеют специфические атрибуты (см. гл. 6):

IO_LEVEL –  тип интерфейса, вставляемого автоматически между аналоговыми и цифровыми компонентами;

MNTYMXDLY – назначение значений задержек распространения сигналов (по умолчанию, минимальное, типичное и максимальное).

Кроме того, пользователь имеет возможность задать любые атрибуты по формату

<имя атрибута>=<значение>

Допускается рекурсия атрибутов.

6. Обсудим синтаксис шаблона TEMPLATE. В задании на моделирование для программы PSpice описание каждого компонента занимает одну строку, в ней в определенном порядке перечисляются имена цепей, к которым подключаются выводы компонента. В частности, выводы биполярного транзистора должны быть перечислены в порядке коллектор–база–эмиттер.

Пусть, например, символ транзистора KT315A имеет выводы с именами B (база), C (коллектор), E (эмиттер) и атрибуты MODEL =KT315A, REFDES=Q?. Тогда его атрибут TEMPLATE должен иметь вид:

TEMPLATE=Q^@REFDES %C %B %E @MODEL

Если на принципиальной схеме, созданной редактором Schematics, имеется транзистор с позиционным обозначением V1, его база подключена к цепи с именем 5, коллектора – 22, а эмиттер к неименованной цепи, которой по умолчанию присвоено имя $N_0004, то в списке соединений, составленном по команде Analyses/Create Netlist, появятся строки:

.ALIASES

Q_V1  Q1(C=22  B=5  E=$N_0004)

.ENDALIASES

Q_V1  22  5  $N_0004  KT315A

Здесь после директивы .ALIASES программы PSpice приведен список соответствий имен выводов символа транзистора именам цепей схемы, к которым они подключены. В последней строке указано имя транзистора на схеме, перечислены имена цепей, к которым подключены его выводы, и имя   модели.

Перечень стандартных символов вместе с их атрибутами, помещенных в библиотеки amb.slb, analog.slb, breakout.slb, marker.slb, port.slb, source.slb, special.slb, приведен в Приложении 1.

Перейдем к систематическому изложению синтаксиса шаблона TEMPLATE. Шаблон состоит из списка атрибутов. Атрибуты, состоящие из стандартных символов, копируются в список соединений без изменений. Стандартные символы состоят из алфавитно-цифровых символов, знаков “$”, “_”, пробелов и знаков пунктуации.

Если перед именем атрибута помещен специальный знак “@”, “?”, “~”, “#” или “&”, то в зависимости от его вида атрибуты шаблонов заменяются следующими величинами:

@<имя> – значением атрибута <имя>. В отсутствие указанного атрибута или его значения выдается сообщение об ошибке;

&<имя> – значением атрибута <имя>, если этот атрибут определен;

?<имя>s...s – заменяется текстом, помещенным между одинаковыми символами s, если атрибут определен;

~<имя>s...s – заменяется текстом, помещенным между одинаковыми символами s, если атрибут не определен;

#<имя>s...s – производятся те же действия, что при наличии знака “?”, но остальная часть шаблона TEMPLATE удаляется.

Символы s, ограничивающие текст, могут быть любыми неалфавитными символами (сами они в список соединений не переносятся). Внутри этого текста допускается вложение, т. е. размещение атрибутов, предваряемых специальными знаками.

Знак “^” также специальный. Он заменяется указанием полного пути доступа к компонентам, имеющим иерархическую структуру. Для компонентов, находящихся на высшем уровне иерархии, в списке соединений этот знак заменяется знаком подчеркивания “_”.

Последовательность знаков “\n” приводит к переходу на следующую строку в списке соединений (так, шаблон TEMPLATE, который размещается на одной строке практически неограниченной длины, в списке соединений может быть размещен на нескольких строках).

Имена выводов в шаблоне предваряются знаком “%”. Имена выводов символов перечисляются в шаблоне в том порядке, в котором они должны быть записаны для каждого компонента по правилам PSpice (см. гл. 3, 4, 6). В списке соединений они замещаются именами цепей, к которым они подсоединены на схеме. В шаблоне под именем вывода понимаются все символы, расположенные между символом “%” и первым разделителем (пробелом или запятой).

Как известно, в программе PSpice имена компонентов в списке соединений должны начинаться с префикса, обозначающего их тип (R – резистор, Q – биполярный транзистор и т. п.). Поэтому, чтобы избежать ошибок, имена символов компонентов в библиотеке символов редактора Schematics состоят из префикса типа, полного иерархического пути и позиционного обозначения. Это обеспечивается с помощью определенной структуры шаблона. Например, атрибут TEMPLATE резистора начинается конструкцией:

R^@REFDES .......

Приведем для иллюстрации перечень параметров нескольких компонентов и соответствующие им строки в списке соединений.

1. Резистор, включенный к узлам 2 и 5 схемы и имеющий позиционное обозначение R3, имеет атрибуты:

VALUE=1k

TC=0.001

PART=R

REFDES=R?

TEMPLATE=R^@REFDES %1 %2 @VALUE ?TC/TC=@TC/

В списке соединений ему соответствует строка:

R_R3 2 5 1k TC=0.001

Если атрибут TC (температурный коэффициент сопротивления) не будет задан, то в этой строке параметр ТС будет отсутствовать.

2. Биполярный транзистор, включенный между узлами 7 (коллектор), 10 (база) и 11 (эмиттер) и имеющий позиционное обозначение VT8, имеет атрибуты:

MODEL=KT315A

VALUE=

REFDES=Q?

TEMPLATE=Q^@REFDES %C %B %E @MODEL ?VALUE/@VALUE/

В списке соединений ему соответствует строка

Q_VT8 7 10 11 KT315A

Атрибут VALUE зарезервирован для введения значения коэффициента кратности AREA.

3. Переменное сопротивление R4, включенное между узлами 3, 4 и 5 (средняя точка), имеет атрибуты:

PART=POT

VALUE=1k

SET=0.5

REFDES=R?

TEMPLATE=RT^@REFDES %1 %t {(@VALUE*(1-@SET))+.001}

\nRB^@REFDES %t %2 {(@VALUE*@SET)+.001}

В списке соединений ему соответствуют две строки (благодаря наличию параметра \n):

RT_R4  3  5  {(1k*(1-0.5))+0.001} (верхняя часть потенциометра)

RB_R4  5  4  {(1k*0.5)+0.001} (нижняя часть потенциометра)

Здесь атрибут SET задает сопротивление нижней секции потенциометра.

4. Предположим, что имеется макромодель Z, имеющая два вывода A и B и параметр G. Если в основной схеме параметр G не определен, то в макромодель передается значение по умолчанию 1000. Для обеспечения возможности редактировать этот параметр при работе со схемой символу макромодели присвоим атрибут G и зададим шаблон TEMPLATE вида:

X^@REFDES %A %B Z PARAMS: ?G¦G=@G¦ ~G¦G=1000¦

Если эту макромодель, имеющую позиционное обозначение U22, подключить к узлам 11 и 12 и задать параметр G=1024, то в списке соединений будет создана строка

X_U22 11 12 Z PARAMS: G=1024

Если же на схеме не задать параметр G, то эта строка будет иной

X_U22 11 12 Z PARAMS: G=1000

5. Библиотечный элемент имеет атрибуты:

REFDES=LIB?

FILENAME=EVAL.LIB

TEMPLATE=.LIB "@FILENAME"

В списке соединений ему соответствует строка

.LIB "EVAL.LIB"

Здесь атрибут FILENAME задает имя файла библиотеки математических моделей. Обратим внимание, что для включения в задание на моделирование таких директив, как .PARAM, .LIB, .INC, .NODESET и др. (кроме директив анализа, которые задаются в пункте Analysis/Setup), создаются специальные символы, которые размещаются на чертеже (см. рис. 1.1). Имя директивы заносится в шаблон TEMPLATE символа, а ее содержание задается при редактировании соответствующего атрибута.  Специальные символы находятся в библиотеке special.slb (см. Приложение 1).

6. Резистор, сопротивление которого имеет случайный разброс, имеет атрибуты

REFDES=R?

R^@REFDES %1 %2  ?MODEL/@MODEL/  @VALUE  ?TC/TC=@TC/

VALUE=1k

TC=

MODEL=MR

Имя модели резистора, в которой задаются параметры случайного разброса его сопротивления, указывается в атрибуте MODEL.  Например, 5%-ный разброс сопротивления, имеющего равномерный закон распределения, задается с помощью модели

.model MR RES (R=1 DEV=5%)

Имя этой модели указывается в атрибуте MODEL=MR.

Текстовое описание модели .model ... может быть включено в любую имеющуюся текстовую библиотеку или в собственную библиотеку пользователя. В последнем случае ее имя должно быть включено в файл nom.lib или, что более удобно, указано в файле конфигурации msim.ini по команде Analysis/Library and Include Files.

7.  Вариация параметров компонентов, например сопротивления резистора, может осуществляться двояко.

Во-первых, сопротивление резистора задается на схеме не численно, а с помощью буквенного параметра, помещаемого в фигурные скобки, например {PR}.  Имя и численное значение буквенного параметра указываются с помощью атрибутов символа PARAM из библиотеки special.slb (см. Приложение 1). После этого имя варьируемого параметра можно указывать на панели Parametric команды меню Analysis/Setup.

Во-вторых, можно создать текстовое описание макромодели, в которую численные значения параметров передаются через ее заголовок. Приведем пример текстового описания модели резистора,  в котором использованы следующие параметры:  {PR} – сопротивление, {DEV} – разброс случайного значения сопротивления, {TC1} – температурный коэффициент сопротивления:

.subckt MR  1  2  PARAMS: PR=1k  DEV=0.1  TC1=0.001

R1  1  2  MTR  {PR}

.model  MTR  RES  (R=1  DEV={DEV}  TC1={TC1})

.ends

В заголовке макромодели после ключевого слова PARAMS указаны значения параметров, устанавливаемые по умолчанию. Для изменения этих значений используется символ param из библиотеки special.slb (см. выше).

8. Создание макромоделей. Пакет Design Center поддерживает иерархические структуры. Поэтому можно создать графическое обозначение сложного компонента, например операционного усилителя (ОУ), которое наносится на принципиальную схему, и одновременно создать его принципиальную схему, размещаемую на нижнем уровне иерархии. Однако при этом перед началом моделирования схемы, содержащей ОУ, будет тратиться время на составление текстового описания макромоделей ОУ  по  его схеме замещения. Поэтому более разумно один раз нарисовать схему замещения ОУ, в меню Analyses выполнить команду моделирования Simulate и затем отредактировать текстовое описание схемы замещения ОУ, созданное в файле выходных данных с расширением .out, превратив его в описание макромодели .subsck. Аналогичные операции выполняются автоматически по команде File/Simbolize.

Заметим, что конкретные значения атрибутов компонентов (сопротивление резистора, имя файла библиотеки моделей и т. п.) не обязательно задавать в библиотеке символов – их можно задать при редактировании атрибутов компонентов, занесенных на схему.

9. При создании символа нового компонента разумно не выполнять всю работу заново, а скопировать графику и набор атрибутов какого-нибудь похожего компонента и затем их отредактировать.  Рекомендуется следующая последовательность действий:

а) по  команде  File/New  открыть новую библиотеку или по команде File/Open открыть для редактирования существующую, указав по дополнительному запросу ее имя;

б) скопировать графику  компонента-прототипа  командой  Part/Copy Part, заполнив поля:

New Part Name – имя нового символа (заполняется вначале);

Existing Part Name – имя существующего символа.

При копировании символа из другой  библиотеки  имя  библиотеки предварительно указывается после выбора опции Select Lib;

в) командой Part/Attributes изменить имя математической модели компонента, записанного на строке атрибута MODEL=<имя модели>. Для этого выделить курсором строку MODEL и на панели Value ввести новое имя модели (обычно совпадает с именем символа).  После этого сохранить измененный атрибут нажатием кнопки Save Attr. При необходимости вводятся новые атрибуты;

г) по  команде Part/Definition указать (отредактировать) имя символа-прототипа в пункте AKO Name (применение прототипов сокращает объем библиотеки).  Прототип AKO должен находиться в той же библиотеке. Например,  в библиотеке opamp.slb  используются следующие прототипы:  op5 – ОУ с 5 выводами, op6  – ОУ с 6 выводами, op7  – ОУ с 7 выводами.

10. После завершения редактирования символа по команде File/Save записывают на диск обновленную библиотеку символов. Предварительно редактор запрашивает о необходимости занести в библиотеку изменения в редактируемый символ:

Save changes to Part?

При положительном ответе (OK) для вновь создаваемых символов запрашивается их имя:

Enter name for current symbol:

После ввода с клавиатуры имени символа запрашивается имя библиотеки, если оно не было определено ранее:

Enter file name to save as:

После этого программа Schematics возвращается в режим редактирования схем.

# 2.4. Моделирование

Подготовка к моделированию и само моделирование проводятся под управлением пункта меню Analysis в несколько этапов.

1. Простановка позиционных обозначений. Перед моделированием схемы всем ее компонентам (резисторам, конденсаторам, диодам и т. п.) необходимо присвоить уникальные имена, так называемые позиционные обозначения (Reference Designator) по команде Tools/Annotate. На панели диалога команды (рис. 2.15) в пункте Function выбирается один из трех режимов:

Package and Assign Reference Designators  – упаковка отдельных символов в физически существующие корпуса компонентов, которая заключается в назначении позиционных обозначений компонентов, простановке номеров секций и указании типов корпусов в соответствии с данными панели Set Values;

Assign Reference Designators Only –  назначение только позиционных обозначений компонентов без проведения их упаковки;

Undo Packaging –  удаление всех атрибутов, проставленных в процессе обратной корректировки схемы по команде Tools/Back Annotate.

Рис. 2.15. Автоматическая простановка позиционных обозначений и упаковка схемы

Заметим, что по команде Options/Auto-Naming можно включить режим автоматической простановки позиционных обозначений компонентов при нанесении их символов на схему (нажать выключатель Enable Auto-Naming), задав их начальный номер Starting Designator.

В разделе Set Values for задаются параметры:

All Except User-Assigned –  автоматическая простановка позиционных обозначений, имен секций и типов корпусов за исключением тех, что проставлены пользователем;

Only Unpackaged –  простановка позиционных обозначений, имен секций и типов корпусов, которые еще не назначены;

All –  простановка позиционных обозначений, имен секций и типов корпусов всем компонентам (с переопределением существующих).

2. Проверка схемы. По команде Analysis/Electrical Rule Check проверяется наличие в схеме неподсоединенных (плавающих) выводов компонентов, совпадающих позиционных обозначений и др. Полнота проверки тем больше, чем больше информации о типе компонентов и их выводов занесено в библиотеку символов. При обнаружении ошибок на экран выводится информационное сообщение. Перечень ошибок просматривается по команде File/Current Errors.

3. Задание директив моделирования. Директивы моделирования задаются по команде Analysis/Setup или выбором пиктограммы  (рис. 2.16).  В раскрывшемся меню выбирают нужный вид анализа (помечая его крестиком в графе Enabled) и щелчком мыши по панели с именем вида анализа раскрывают меню задания параметров моделирования. Полностью перечень параметров всех директив анализа приведен  в разд. 3.3. Здесь же в качестве примера на рис. 2.17 изображена панель задания параметров директив расчета частотных характеристик и уровня шума AC Sweep.

Рис. 2.16.  Панель выбора режима моделирования

При выполнении некоторых видов анализа (например, при спектральном анализе, статистическом анализе по методу Монте-Карло, расчете уровня шума) необходимо указывать имена выходных переменных, в качестве которых могут быть потенциалы и разности потенциалов узлов и токи ветвей. При записи выходных переменных можно пользоваться всеми правилами программы PSpice, однако ссылки на имена узлов цепи (имена проводников) возможны, только если они обозначены на схеме по команде Edit/Label. Поэтому удобно указывать потенциалы выводов компонентов по формату

V(<полное имя вывода>)

Полное имя вывода состоит из имени компонента и отделенного от него двоеточием имени вывода, например V(R2:1), V(Q3:B). Разность потенциалов выводов указывается по формату V(A,B), где A и B –  имена выводов.

Рис. 2.17. Установка параметров директив расчета частотных характеристик и уровня шума

Обратим внимание, что по команде Setup задаются не все возможные директивы программы PSpice. Остальные директивы (.LIB, .INC и др.) задаются с помощью атрибутов, присваиваемых на схеме специальным символам, каждой директиве –  отдельный символ. Например, на рис. 1.1 помещен символ PARAMETERS  директивы .PARAM, которая задает параметр LK и присваивает ему начальное значение 10mH.

4. Создание списка соединений. По команде Analysis/Create Netlist создаются список соединений схемы и задание на моделирование, которые заносятся в файлы с расширениями .net, .als и .cir.

При наличии ошибок в схеме или директивах моделирования выводится информационное сообщение, а список ошибок просматривается по команде File/Current Errors. Файл списка соединений и любые другие файлы просматриваются и редактируются по команде Analysis/Examine Netlist с помощью текстового редактора NOTEPAD.

5. Запуск программы моделирования PSpice. Моделирование текущей схемы начинается после запуска команды Analysis/Simulate (или после нажатия клавиши F11 либо пиктограммы ). При этом автоматически выполняются команды Electrical Rule Check и Create Netlist, если они не были запущены ранее вручную. После завершения моделирования его результаты заносятся в текстовый файл .out, который просматривается по команде Analysis/Examine Output (или любым текстовым редактором).

6. Вызов программы построения графиков Probe. Графики результатов моделирования просматриваются с помощью программы Probe, которая вызывается автоматически после завершения моделирования, если в меню команды Analysis/Probe Setup включена опция Auto Run Option:Automatically Run Probe After Simulation. Построение графиков в процессе моделирования выполняется при выборе опции Auto Run Option:Monitor Waveforms. Автономный вызов Probe выполняется командой Analysis/Run Probe или нажатием клавиши F12.  В некоторых случаях, например при моделировании схемы большого размера или выполнении статистического моделирования, файл данных .dat приобретает очень большие размеры. Для его уменьшения рекомендуется включить опцию Data Collection:At Markers Only команды Analysis/Probe Setup - тогда в этот файл  заносятся данные только о переменных,  отмеченных маркером.

Программу Probe можно вызвать в отдельном окне и одновременно просматривать графики результатов и принципиальную схему анализируемого устройства, как показано на рис. 1.6. В многооконном режиме, когда на экране одновременно (или поочередно) находятся окна графического редактора Schematics и программы Probe, удобно пользоваться маркерами (команды Markers). По этим командам специальными значками на схеме помечаются цепи или выводы компонентов, потенциалы или токи которых нужно вывести на экран программы Probe. Маркеры можно нанести на схему как до, так и после завершения моделирования. В последнем случае необходимо дополнительно выполнить команду Show All (вывести на экран графики всех отмеченных переменных) или Show Selected (вывести на экран только графики выбранных переменных). Ввод маркеров завершается нажатием правой кнопки мыши. После этого выводится экран программы Probe с построенными графиками. Если окна Probe не видно,  то нажатием клавиш Alt+Tab перелистывают открытые окна до появления нужного.