### 7.3. Программа параметрической оптимизации Optimizer

В Design Center параметрическая оптимизация [1] выполняется  методом наискорейшего спуска путем взаимодействия модуля Optimizer с графическим редактором Schematics, программой моделирования PSpice и постпроцессором Probe. Критерий оптимизации – обеспечение заданного значения целевой функции при выполнении ряда линейных и нелинейных ограничений.

1. В Schematics создается схема оптимизируемого устройства, на которой с помощью символов OPTPARAM из библиотеки special.slb определяются оптимизируемые параметры (см. пример на рис. 1.1). Щелчком по заголовку символа открывается панель спецификации оптимизируемых параметров (рис. 7.15) и задаются следующие величины:

Name – имя параметра;

Initial Value – начальное значение;

Current Value – текущее значение (вводится либо начальное значение, либо текущее, либо оба);

Lower Limit – нижняя граница изменения параметра;

Upper Limit – верхняя граница изменения параметра;

Tolerance – допуск стандартизованного ряда значений параметров, используемый при округлении значений параметров, в процентах.

Нажатие кнопки Add Param добавляет введенные значения к списку параметров.

Рис. 7.15. Спецификация варьируемых параметров с помощью символа OPTPARAM

Введенные таким образом параметры могут быть использованы при задании параметров компонентов схемы (сопротивлений резисторов и т. п.) и их моделей; они заключаются в фигурные скобки { }.

Далее в меню Analysis по команде Setup задают вид анализа и диапазон изменения текущей переменной (частоты, времени, источника постоянного напряжения или глобального параметра). Например, на рис. 7.16 задано единственное значение постоянного напряжения V1=5v в режиме DC.

Рис. 7.16. Расчет режима DC в единственной точке

2. Критерий оптимизации задается непосредственно в программе Optimizer, которая вызывается из меню Tools программы Schematics по команде Run Optimizer.  Главное окно программы Optimizer показано на рис. 7.17.

Рис. 7.17. Главное окно программы Optimizer

В правой верхней части этого окна помещен список значений  функций, которые могут быть целевыми функциями или ограничениями (раздел Specifications), в нижней – перечень варьируемых параметров (раздел Parameters). Редактируются они в меню Edit.

Целевые функции рассчитываются с помощью программы Probe. Они задаются следующим образом:

–  расчет значения функции в одной точке (как в примере на рис. 7.16);

– расчет значения целевой функции Goal Function, записанной в файл с расширением имени .prb;

–  расчет выражений, заданных в программе Optimizer.

Целевые функции программы Probe позволяют рассчитать минимум или максимум функции, расстояние между выделенными точками и т. п.

По команде Specifications меню Edit открывается окно спецификации  функций. Нажатием кнопки Add открывается меню  функций программы Optimizer (рис. 7.18).  С его помощью вводятся следующие данные:

Name –  имя  функции;

Enabled – включение режима расчета  функций на следующей итерации;

Reference – выбор между внутренней спецификацией (Internal), задаваемой в диалоговом окне, и внешней (External), адресуемой к имени файла данных;

Weight –  весовой коэффициент  функции.

Внутренняя спецификация задается параметрами:

Target – желаемое значение  функции;

Range – ширина допустимого диапазона значений функции;

Constraint – включение/выключение режима учета ограничений. Если режим Constraint включен, задаваемая в этом окне функция является ограничением, в противоположном случае – целевой функцией;

Type – тип ограничения: =target – равно, >=target – больше или равно, <=target – меньше или равно заданному значению функции.

Внешняя спецификация задается параметрами:

File – имя файла данных, содержащего значения функции;

X Column Name – заголовок столбца данных, содержащего значения отсчетов переменной x;

Y Column Name – заголовок столбца данных, содержащего значения отсчетов переменной y;

Tolerance – класс допуска при округлении результатов вычислений до стандартных значений.

Остальные параметры имеют следующий смысл:

Analysis – выбор вида анализа (AC, DC или Tran);

Circuit File – имя файла схемы, к которому обращаются при моделировании (если оно не указано, то математические выражения вычисляются непосредственно);

Probe File Containing Goal Functions (.prb) – имя файла целевых функций для программы Probe (расширение имени по умолчанию .prb);

Evaluate – спецификация математического выражения для  функции. В него могут входить имена переменных, Goal Function и любых параметров.

Рис. 7.18. Спецификация целевых функций и ограничений

3. Запуск процесса оптимизации выполняется в меню Tune. По команде Update Performance рассчитываются характеристики схемы для начальных и текущих значений каждого параметра. Это может использоваться для проверки корректности постановки задачи оптимизации. Значения целевых функций для начальных значений параметров отображаются в главном окне программы, что позволяет оценить близость этих значений к оптимальным.

По команде Update Derivatives вычисляются чувствительности каждой целевой функции к изменению каждого параметра, равные частным производным. Информация о чувствительностях позволяет выбрать параметры, к изменению которых целевые функции наиболее чувствительны. Матрица чувствительностей отображается на экране по команде Show Derivatives.

Оптимизация в автоматическом режиме запускается по команде Auto/Start. Сначала вычисляется матрица чувствительностей и определяется направление изменения параметров. Движение в этом направлении происходит до тех пор, пока не перестанет уменьшаться разность между текущим и требуемым значениями целевой функции. После этого снова вычисляется матрица чувствительностей и новое направление изменения параметров. По достижении оптимума процесс оптимизации завершается или его нужно  остановить по команде Auto/Terminate. Результаты оптимизации отображаются в главном окне программы (рис. 7.17).

Оптимизация в интерактивном режиме начинается с вычисления чувствительностей по команде Update Derivatives. После этого в основном окне программы изменяются значения параметров и выполняется команда Update Performance для расчета новых значений целевых функций. Однако при этом моделирование не производится, а расчет основывается на матрице чувствительностей. Поэтому в таком режиме изменения параметров должны быть небольшими. Далее снова производится расчет матрицы чувствительностей и вносятся новые изменения в значения параметров.

Заметим, что любой параметр или функцию можно исключить из процесса оптимизации, переведя выключатель около имени параметра или функции  в главном меню в положение  Disable (крестик должен исчезнуть).

После успешного завершения оптимизации найденные значения параметров отображаются в главном меню. В связи с тем что ряд параметров компонентов, например сопротивления резисторов, не могут принимать любые значения, можно выполнить округление их значений до ближайшей стандартной величины по команде Edit/Round Values. Точность округления определяется параметром Tolerance, который может принимать значения 1, 5 и 10%. Новые значения целевых функций после округления параметров рассчитываются автоматически.

Значения найденных в процессе оптимизации параметров переносятся на схему по команде Edit/Update Schematic. Новые значения параметров отображаются в атрибутах символов OPTPARAM.

Замечание. В связи с тем что никакой регулярный метод оптимизации не может в общем случае обеспечить нахождение глобального экстремума, рекомендуется выполнять параметрическую оптимизацию в два этапа. Сначала  проводят статистические испытания по методу Монте-Карло, варьируя параметры в широких пределах. По результатам этих испытаний определяется несколько локальных экстремумов, в окрестности каждого их которых выполняется оптимизация с помощью программы Optimizer. Другой способ – проводят несколько циклов оптимизации, интуитивно выбирая  разные начальные значения параметров.

Перечень команд программы Optimizer приведен в табл. 7.6.

Таблица 7.6

| Команда | Назначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меню File |  |  |  |  |  |
| New | Очистка рабочего окна для создания нового файла задания на оптимизацию .opt |  |  |  |  |
| Open... | Открытие (загрузка) существующего файла задания на оптимизацию |  |  |  |  |
| Save | Сохранение внесенных изменений в текущем файле |  |  |  |  |
| Save As... | Сохранение внесенных изменений в новом файле, имя которого указывается по дополнительному запросу |  |  |  |  |
| Report | Создание текстового файла отчета об оптимизации (.oot) |  |  |  |  |
| Exit ( Alt+F4) | Завершение работы |  |  |  |  |
| Файл 1, ... , Файл 4 | Список последних четырех загруженных файлов |  |  |  |  |
| Меню Edit |  |  |  |  |  |
| Parameters... | Редактирование списка оптимизируемых параметров |  |  |  |  |
| Specifications... | Редактирование списка целевых функций |  |  |  |  |
| Store Values | Копирование текущих значений в качестве начальных значений спецификаций и параметров |  |  |  |  |
| Reset Values | Копирование начальных значений в качестве текущих значений |  |  |  |  |
| Round Values | Замена значения каждого параметра ближайшим стандартным значением (погрешность округления задается параметром Tolerance) |  |  |  |  |
| Update Schematic | Перенос на схему оптимальных значений параметров |  |  |  |  |
| Меню Tune |  |  |  |  |  |
| Update Performance | Расчет характеристик схемы для начальных и текущих значений каждого параметра |  |  |  |  |
| Update Derivatives | Вычисление чувствительности каждой целевой функции к изменению каждого параметра |  |  |  |  |
| Show Derivatives | Отображение матрицы чувствительностей |  |  |  |  |
| Auto | Управление процессом оптимизации в автоматическом режиме: |  |  |  |  |
|  | Start |  |  | Начало оптимизации |  |
|  | Terminate |  |  | Прекращение оптимизации |  |
| Меню Options |  |  |  |  |  |
| Defaults ... | Установка параметров оптимизации: |  |  |  |  |
|  | Delta |  | Относительное приращение параметров для расчета производных, в процентах |  |  |
|  | Max. Iterations |  | Максимальное количество итераций в процессе оптимизации |  |  |
|  | Display |  | Имя конфигурации дисплея програмы Probe, предварительно сохраненной по команде Tools/Display Configuration |  |  |
|  | Advanced Options |  | Дополнительные параметры: |  |  |
|  |  |  | Cutback |  | Минимальная доля внутреннего шага изменения параметров |
|  |  |  | Threshold |  | Минимальный шаг изменения параметров |
|  |  |  | One Goal |  | Выбор метода минимизации при задании значения функции в одной точке |
| Recalculate ... | Режим расчета новых значений параметров и функций: |  |  |  |  |
|  | Auto | Автоматическое обновление результатов |  |  |  |
|  | Manual | Расчет параметров после нажатия кнопки Parameters, целевых функций – кнопки Results |  |  |  |
| Меню Help |  |  |  |  |  |
| About ... | Вывод номера версии программы и ее регистрационного номера |  |  |  |  |