ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВЫХОДНОЙ ФАЙЛ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Приведем основные фрагменты выходного файла band.out из примера  разд. 3.4.1. В начале повторяется содержание файлов задания на моделирование, которое здесь опустим, а далее приведена информация о моделях компонентов и результаты моделирования.

BANDPASS FILTER

(Заглавие схемы)

**** RESISTORS  (модели всех резисторов)

NAME    NODES   MODEL   VALUE       TC1         TC2          TCE

(Имя)       (Узлы)    (Модель)  (Значение)   (Температурные коэффициенты)

RG            IN    10 		     1.00E+03

R1             2       1 	MRES      4.50E+03  1.00E-02  0.00E+00  0.00E+00

R2             1       0 	MRES     1.30E+03  1.00E-02  0.00E+00  0.00E+00

R3             2       3             	     1.00E+02

R4             4       0 	MRES      2.00E+02  1.00E-02  0.00E+00  0.00E+00

RK1          5       0             	      2.31E+03

RK2          6       0            	      2.31E+03

RLOAD   9       0             	      1.00E+02

**** INDEPENDENT SOURCES  (независимые источники)

NAME      NODES    DC VALUE  AC VALUE  AC PHASE

(Имя)        (Узлы)      (Режим DC)   (Режим AC, модуль и фаза)

VS            2       0	  6.00E+00	  0.00E+00	  0.00E+00  degrees

VIN        10       0	  0.00E+00	  1.00E+00	  0.00E+00  degrees

TRANSIENT:  SIN

(Переходные процессы, источник типа SIN)

Offset  0.00E+00   	(Постоянная составляющая)

Amplitude  5.00E-02 	(Амплитуда)

Freq  3.60E+07 	(Частота)

Delay  0.00E+00 	(Задержка)

Damping  0.00E+00 	(Затухание)

Phase  0.00E+00 	(Начальная фаза)

**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS (биполярные транзисторы)

NAME             C       B       E       S      MODEL         AREA

Q1                      3       1       4       0       KT315A      1.00E+00

**** TEMPERATURE-ADJUSTED VALUES   TEMPERATURE =  -37.000 DEG C

(Температурно-зависимые параметры, температура -370С)

**** RESISTORS  (резисторы)

NAME        	VALUE

(Имя)      	(Сопротивление)

R1         	1.620E+03

R2         	4.680E+02

R4         	7.200E+01

**** BJT MODEL PARAMETERS (параметры модели биполярного транзистора)

NAME 	BF      		ISE        	VJE        	CJE         	RE                RB

BR      		ISC       		 VJC		CJC 		RC                RBM

IS        		ISS 		 VJS       	 CJS

KT315A	3.83E+01  	4.14E-12  	8.58E-01  	8.06E-12  	0.00E+00   0.000E+00

4.50E-01  	0.00E+00  	8.58E-01  	1.60E-11  	0.00E+00   0.00E+00

1.22E-20  	0.00E+00  	8.58E-01  	0.00E+00

**** CURRENT MODEL PARAMETERS FOR DEVICES REFERENCING MRES

R1              R2              R4

R      1.0000E+00      1.0000E+00      1.0000E+00

****     DC TRANSFER CURVES               TEMPERATURE =  -37.000 DEG C

MONTE CARLO NOMINAL

(Передаточная функция по постоянному току при номинальных значениях случайных параметров)

VS         		 V(1,4)      	I(R3)       	IB(Q1)

5.000E-01   		1.121E-01   	1.361E-12   	3.817E-11

5.500E+00  	8.253E-01   	4.088E-03   	2.600E-04

1.050E+01   	8.596E-01   	1.488E-02   	9.709E-04

1.550E+01   	8.752E-01   	2.470E-02   	1.885E-03

2.050E+01   	8.854E-01   	3.368E-02   	2.953E-03

****     SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION       TEMPERATURE =  -37.000 DEG C

MONTE CARLO NOMINAL

(Карта узловых потенциалов по постоянному току)

NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE

(Имя)   (Напряжение)  (Имя)   (Напряжение)  (Имя)   (Напряжение)  (Имя)   (Напряжение)

(    1)    1.2284  	   (    2)    6.0000  	     (    3)    5.4803  	       (    4)     .3973

(    5)    0.0000  	   (    6)    0.0000  	     (    9)    0.0000  	       (   10)    0.0000

(   IN)    0.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS (Токи источников напряжения)

NAME   	 CURRENT

(Имя)          (Ток)

VS          	-8.142E-03

VIN          	0.000E+00

TOTAL POWER DISSIPATION   4.89E-02  WATTS

(Общая потребляемая мощность)

****     SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

(Малосигнальные характеристики)

V(3)/VS =  7.781E-01 					(Передаточная функция)

INPUT RESISTANCE AT VS =  3.669E+02	(Входное сопротивление)

OUTPUT RESISTANCE AT V(3) =  1.000E+02	(Выходное сопротивление)

****     DC SENSITIVITY ANALYSIS          TEMPERATURE =  -37.000 DEG C

MONTE CARLO NOMINAL

(Функция чувствительности по постоянному току)

DC   SENSITIVITIES  OF  OUTPUT  VBE(Q1)  (Чувствительность выходного напряжения VBE(Q1)  по постоянному току)

ELEMENT 	 ELEMENT   ELEMENT           	NORMALIZED

NAME         	 VALUE	 SENSITIVITY     	SENSITIVITY

(VOLTS/UNIT)    	(VOLTS/PERCENT)

(Имя		(Значение	(Чувствительность,  (Нормированная

элемента)	параметра)	В/ед. изм.)		  чувствительность, В/%)

RG            	1.000E+03       0.000E+00    	   0.000E+00

R1             	1.620E+03      -3.132E-05      	-5.073E-04

.    .    .

VS            	 6.000E+00       1.063E-02       	6.376E-04

VIN           	0.000E+00       0.000E+00       	0.000E+00

Q1

RB            	3.000E+00       1.516E-04       	4.549E–06

BF            	3.838E+01       9.363E-05       	3.594E–05

.     .     .

****     AC ANALYSIS                      TEMPERATURE =  -37.000 DEG C

MONTE CARLO NOMINAL

(Расчет уровня внутреннего шума)

FREQ        INOISE      ONOISE

(Частота)    (Вх. шум)   (Вых. шум)

1.600E+07   5.514E-08   1.490E-10

1.700E+07   4.943E-08   1.632E-10

1.800E+07   4.449E-08   1.790E-10

.     .     .

***   OPERATING POINT INFORMATION     TEMPERATURE =  -37.000 DEG C

MONTE CARLO NOMINAL

**** BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

(Параметры линеаризованной модели транзистора)

NAME         	Q1

MODEL	KT315A

IB           	.21E-04

IC           	5.20E-03

VBE        	  8.31E-01

VBC        	 -4.25E+00

VCE        	  5.08E+00

BETADC   	  1.62E+01

GM           	2.09E-01

RPI          	8.61E+01

RX           	0.00E+00

RO           	6.40E+05

CBE          	2.26E-10

CBC          	8.85E-12

CBX          	0.00E+00

CJS          	0.00E+00

BETAAC      	1.80E+01

FT           	1.41E+08

****     FOURIER ANALYSIS                 TEMPERATURE =  -37.000 DEG C

MONTE CARLO NOMINAL

(Спектральный анализ)

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(9)

(Спектральные компоненты напряжения V(9))

DC COMPONENT =   3.065800E-06

(Постоянная составляющая)

HARMONIC   FREQUENCY    FOURIER      NORMALIZED    PHASE      	  NORMALIZED

NO         	(HZ)     		COMPONENT   COMPONENT    (DEG)          PHASE (DEG)

(Номер	(Частота,	(Амплитуда	(Нормирован-     (Фаза,        (Нормированная

гармоники)	Гц)		спектра)	ная амплитуда)    град.)	фаза, град.)

1    		 3.600E+07   	 6.503E-03   	1.000E+00   	-4.969E+00     0.000E+00

2     	7.200E+07    	1.036E-05   	1.593E-03    	 1.152E+02     1.202E+02

3     	1.080E+08    	1.180E-05    	1.814E-03    	 8.382E+01     8.878E+01

4     	1.440E+08    	6.456E-06    	9.928E-04    	 1.879E+01     2.376E+01

5     	1.800E+08    	1.321E-05    	2.031E-03    	 2.880E+01     3.376E+01

6     	2.160E+08    	3.721E-06    	5.723E-04    	 4.638E+01     5.135E+01

7     	2.520E+08    	4.957E-06    	7.622E-04   	-1.222E+02   	-1.172E+02

8     	2.880E+08    	1.244E-06    	1.912E-04    	 1.641E+02     1.691E+02

9     	3.240E+08    	3.742E-06    	5.754E-04   	-8.227E-01    	- 4.146E+00

TOTAL HARMONIC DISTORTION =   3.495378E-01 PERCENT

(Коэффициент гармоник, %)

****     SORTED DEVIATIONS OF V(9)        TEMPERATURE =  -37.000 DEG C

MONTE CARLO SUMMARY

(Статистический анализ напряжения V(9))

Mean Deviation =  583.8000E-06	(Среднее значение)

Sigma          =  664.1100E-06	(Среднеквадратичное отклонение)

RUN                    MAX DEVIATION FROM NOMINAL

(Номер                  (Максимальное отклонение от номинального значения)

испытания)

Pass    3              1.6134E-03  (2.43 sigma)  higher  at F =   30.0000E+06

( 102.66% of Nominal)

Pass    5            600.3200E-06  ( .90 sigma)  higher  at F =   32.0000E+06

( 100.61% of Nominal)

Pass    2            340.6000E-06  ( .51 sigma)  higher  at F =   31.0000E+06

( 100.43% of Nominal)

Pass    4            219.1200E-06  ( .33 sigma)  lower   at F =   32.0000E+06

(  99.779% of Nominal)

JOB CONCLUDED        (Задание завершено)

****     JOB STATISTICS SUMMARY

(Статистика выполнения задания)

NUNODS  NCNODS  NUMNOD   NUMEL  DIODES    BJTS   JFETS   MFETS GASFETS

10            10               10           21             0         1           0            0             0

NDIGITAL   NSTOP   NTTAR   NTTBR   NTTOV   IFILL    IOPS  PERSPA

0            15             42              45             41           3          76       80.000

NUMTTP  NUMRTP  NUMNIT   DIGTP  DIGEVT  DIGEVL      MEMUSE

1353              467            4566             0                 0               0               74296

SECONDS      	ITERATIONS

(Время,  с)    	(Число итераций)

MATRIX   SOLUTION  		.77 		  16

MATRIX   LOAD               		5.00

READIN                     		.38

SETUP                      			.06

DC   SWEEP    	               	.22 	            106

BIAS   POINT                	 	.06       	  56

AC   and   NOISE               		.71             	 41

TRANSIENT  ANALYSIS  	23.34           	 4566

OUTPUT                    		3.24

MONTE  CARLO               		1.70

OVERHEAD                   		.06

TOTAL  JOB  TIME           		29.77