Глава 8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

8.1. Редактор печатных плат PCBoards

## 8.1.1. Общие сведения

Редактор печатных плат PCBoards позволяет проектировать многослойные печатные платы с двусторонним размещением компонентов. Design Center содержит библиотеку более 1200 типовых корпусов (Footprint Library) и  библиотеку данных об упаковке около 32 000 компонентов (Package Library).  В автономном режиме PCBoards воспринимает информацию о списке соединений платы в формате распространенной программы PADS. Возможно также создание чертежа печатной платы с самого начала, без файла принципиальной схемы. Однако более удобно работать с PCBoards в составе Design Center. Принципиальная схема создается с помощью Schematics, и информация о ней передается в PCBoards для переноса на плату из библиотек Footprint Library и Package Library графических изображений корпусов компонентов с указанием логических соединений между  выводами, по принятой в известной системе P-CAD терминологии этот процесс называется упаковкой схемы на печатную плату [19]. Затем компоненты вручную размещаются на плате и проводится трассировка соединений в автоматическом или интерактивном режиме с помощью  программы  SPECCTRA версии 6.0 корпорации Cooper&Chyan Technology (CCT), поставляемой в составе Design Center. По результатам разработки печатных плат создаются командные файлы для изготовления фотошаблонов с помощью фотопостроителей Gerber (в форматах RS-274D, RS-274X) и командные файлы для сверлильных станков с числовым программным управлением (ЧПУ – Numerically-Controlled, NC). Кроме того, возможна передача данных в программу AutoCAD для нанесения размеров на чертежи печатных плат и выпуска конструкторской документации. К базовой конфигурации  программы SPECCTRA дополнительно поставляется программа автоматического и интерактивного размещения компонентов на плате AutoPlace и собственный графический редактор печатных плат EditRoute. С их помощью нельзя создать новую печатную плату или добавить новые компоненты на существующую плату, они предназначены исключительно для завершения разработки печатных плат, подготовленных другими программами (PCBoards, P-CAD, PADS и др.), и коррекции результатов трассировки.

Взаимосвязь программ Schematics и PCBoards и отдельных библиотек иллюстрируется рис. 8.1. PCBoards функционально подразделяется на редактор печатных плат Layout Editor и редактор типовых корпусов компонентов Footprint Editor. В режиме Layout Editor выполняются все основные операции по разработке печатной платы, включая вызов редактора Footprint Editor. Footprint Editor создает графические изображения типовых корпусов компонентов и информацию об упаковке (координаты расположения выводов и тип компонента, со штыревыми или планарными выводами). Информация об упаковке каждого конкретного компонента содержится в библиотеке Package Library. Информация о схеме (в формате Schematics или PADS) передается в Layout Editor, который извлекает необходимые данные из библиотек Package Library, Footprint Library и Padstack Library и переносит их на экран. После этого вычерчивается контур печатной платы произвольной формы (в этом отличие от P-CAD, в котором контур печатной платы вычерчивался линейно-ломаными линиями без применения дуг) и выполняются операции размещения компонентов и трассировки печатных проводников.

В PCBoards применяется метрическая и английская система единиц, разрешающая способность составляет 0,01 мил в английской системе  (1 мил=0,001 дюйма) и 0,00025 мм в метрической. Изменять систему единиц можно на любой фазе проектирования печатной платы (в отличие от P-CAD, в которой систему единиц нужно выбирать до начала создания платы и в дальнейшем изменять нельзя).

Рис. 8.1. Файловая структура PCBoards

Соглашения о стандартных расширениях имен файлов PCBoards приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

| Расширение имени файла | Назначение файла |
| --- | --- |
| .ads | Описание апертур фотоплоттера |
| .bco | Обратная корректировка схемы по изменениям платы (ECO) |
| .bnl | Список соединений печатной платы (Netlist) |
| .cdf | Описание компонентов, включаемое в спецификацию платы |
| .dnn | Информация для сверления отверстий (nn – номер страницы) |
| .dxf | Файл в формате AutoCAD |
| .flb | Библиотека типовых корпусов Footprint Library |
| .flg | Протокол прямой корректировки платы (ECO) |
| .fpd | Внешнее текстовое описание типовых корпусов (используется при импорте и экспорте информации о печатных платах) |
| .glg | Описание фотошаблона (передается совместно с файлом .gnn) |
| .gnn | Управляющий файл фотоплоттера (nn – номер страницы) |
| .job | Внешний текстовый файл (используется при импорте и экспорте информации о печатных платах) |
| .nlf | Список соединений принципиальной схемы |
| .pad | Список соединений в формате PADS |
| .pca | Текстовый файл базы данных печатной платы |
| .pkg | Внешний текстовый файл с информацией об упаковке (используется при импорте и экспорте информации о печатных платах) |
| .plb | Библиотека информации об упаковке Package Library |
| .psl | Библиотека контактных площадок Padstack Library |
| .slb | Библиотека символов Symbol Library |
| .tdf | Данные для сверления отверстий |
| .ymp | Список соответствий имен корпусов в программах PADS и PCBoards |
| Отчеты |  |
| .apr | Список апертур фотоплоттера |
| .atr | Перечень назначенных пользователем атрибутов |
| .bom | Перечень компонентов |
| .drc | Ошибки, выявленные при контроле зазоров (DRC) |
| .fpr | Перечень корпусов |
| .hdr | Список отверстий |
| .loc | Расположение компонентов |
| .sta | Общая информация о плате |
| .ucr | Перечень неразведенных цепей |
| Автотрассировка |  |
| .cco | Выходной файл результатов автоматической трассировки |
| .cct | Правила автоматической трассировки |
| .did | Протокол команд |
| .do | Команды управления процессом автоматической трассировки |
| .dsn | База данных печатной платы (входной файл проекта) |
| .rpt | Информация о процессе автоматической трассировки |
| .rte | Данные об успешно разведенных цепях |
| .ses | Результаты трассировки платы (файл текущей сессии) |
| .std | Настройка цветов |
| .sts | Статистический отчет о результатах автоматической трассировки |
| .w | Правила трассировки проводников |

Информация о печатной плате заносится в PCBoards на 19 цветных слоях, дополнительно к которым пользователь может определить еще 48  слоев [UserDefined]. Созданный один раз дополнительный слой может занимать различное промежуточное положение в многослойной печатной плате. Сигнальные слои должны располагаться между верхним [Top] и нижним [Bottom] слоями. Перечень слоев печатных плат приведен в табл. 8.2.

Таблица 8.2

| Имя слоя | Назначение слоя |
| --- | --- |
| [Задается пользователем] | Любые графические объекты и информация об электрических соединениях для трассировки цепей сигналов |
| [BoundaryTop] | Габариты корпусов компонентов на верхней стороне платы |
| [SMTAssyDrwTop] | Графика выводов планарных компонентов на верхней стороне платы |
| [AssyDrwTop] | Графика корпусов планарных компонентов на верхней стороне платы |
| [SilkTop] | Графика корпусов компонентов на верхней стороне платы |
| [SolderMaskTop] | Графика маски пайки на верхней стороне платы |
| [PasteMaskTop] | Графика вставки пайки на верхней стороне платы |
| [Top] | Верхняя сторона платы |
| [Bottom] | Нижняя сторона платы |
| [PasteMaskBottom] | Графика вставки пайки на нижней стороне платы |
| [SolderMaskBottom] | Графика маски пайки на нижней стороне платы |
| [SilkBottom] | Графика корпусов компонентов на нижней стороне платы |
| [AssyDrwBottom] | Графика корпусов планарных компонентов на нижней стороне платы |
| [SMTAssyDrwBottom] | Графика выводов планарных компонентов на нижней стороне платы |
| [BoundaryBottom] | Габариты корпусов компонентов на нижней стороне платы |
| [BoardOutline] | Физический контур печатной платы |
| [BdSignalKeepon] | Область, где разрешено размещать проводники, компоненты, переходные отверстия и полигоны (сплошные и штрихованные) |
| [DrillSymbol] | Графика отверстий |
| [Ratsnest] | Логические соединения выводов компонентов |
| [DRC] | Информация о технологических нарушениях, выявленных по команде DRC |

## 8.1.2. Режим Layout Editor

PCBoards вызывается автономно из Windows или из управляющей оболочки Schematics по команде Tools/Run PCBoards. После запуска PCBoards активизируется окно редактора Layout Editor (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Окно Layout Editor

В верхней части окна располагается строка меню, ниже – строка инструментов. Наиболее употребительные команды вызываются с помощью пиктограмм (табл. 8.3).

Таблица 8.3

| Пиктограмма | Эквивалентная команда | Пиктограмма | Эквивалентная команда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | File/New |  | View/In |
|  | File/Open |  | View/Out |
|  | File/Save |  | View/Area |
|  | File/Print |  | View/Fit |
|  | Edit/Cut |  | Draw/Line |
|  | Edit/Copy |  | Draw/Arc |
|  | Edit/Pust |  | Draw/Trace (Layout Editor) |
|  | Edit/Undo |  | Draw/Add Via (Layout Editor), немедленное расположение вывода (Footprint Editor) |
|  | Edit/Redo |  | Edit/Attributes |
|  | View/Redraw |  | Layer Box, Style Box |

В табл. 8.4 приведем  краткое описание команд редактирования печатных плат (режим Layout Editor).

Таблица 8.4

| Команда | Назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Меню File |  |  |  |  |
| New... | Очистка рабочего окна для создания новой платы |  |  |  |
| Open... | Открытие (загрузка) существующего файла платы для последующего редактирования (расширение имени .pca) |  |  |  |
| Close | Закрытие текущего окна |  |  |  |
| Save (Ctrl+S ) | Сохранение внесенных изменений в текущем файле |  |  |  |
| Save As... | Сохранение внесенных изменений в новом файле, имя которого указывается по дополнительному запросу |  |  |  |
| Job Setup... | Конфигурация вывода на принтер/плоттер, фотоплоттер и станки с ЧПУ. Указывается перечень слоев, включаются фильтры (для вывода сегментов трасс, переходных отверстий и т. п.), масштаб изображения и др. |  |  |  |
| Print... (Ctrl+P) | Вывод на периферийные устройства одной или более страниц текущей платы |  |  |  |
| Photoplot | Конфигурация фотоплоттера Gerber и создание управляющего файла |  |  |  |
| NC Drill | Задание формата и создание управляющего файла для станка с ЧПУ |  |  |  |
| Export | Создание файла печатной платы в текстовом формате DXF для передачи в систему AutoCAD (текст представляется в растровой форме, для залитых краской фигур рисуется только контур) |  |  |  |
| Netlist | Ввод/вывод списков соединений: |  |  |  |
|  | Load... |  |  | Загрузка файла списка соединений схемы (.nlf) для упаковки на плату корпусов компонентов |
|  | Import PADS... |  |  | Загрузка файла списка соединений в формате PADS (.pad) |
|  | Browse |  |  | Просмотр файлов списков соединений |
|  | Write... |  |  | Запись в файл списка соединений платы(.bnl) |
| Reports... | Создание и печать файлов отчетов: |  |  |  |
|  | Bill of Materials |  |  | Перечень компонентов (.bom) |
|  | Component Locations |  |  | Расположение компонентов (.loc) |
|  | Aperture Information |  |  | Список апертур фотоплоттера (.apr) |
|  | Hole–Drill Schedule |  |  | Список отверстий (.hdr) |
|  | Footprint Statistics |  |  | Перечень корпусов (.fpr) |
|  | Unrouted Nets |  |  | Перечень неразведенных цепей (.ucr) |
|  | DRC errors |  |  | Нарушения технологических ограничений (.drc) |
|  | Attributes |  |  | Перечень назначенных пользователем атрибутов (.atr) |
|  | Statistics |  |  | Общая информация о плате (.sta) |
| Current Messages... (F10) | Сообщения об ошибках |  |  |  |
| Exit (Alt+F4) | Завершение работы с графическим редактором |  |  |  |
| Файл 1, ... , Файл 4 | Список последних четырех загруженных файлов |  |  |  |
| Меню Edit |  |  |  |  |
| Undo (Ctrl+Z) | Восстановление последнего удаленного объекта (откат назад) |  |  |  |
| Redo (Ctrl+Y) | Последовательное восстановление предыдущих операций Undo (откат вперед) |  |  |  |
| Cut (Ctrl+X, Del) | Удаление объекта(ов) на плате и помещение его в буфер обмена |  |  |  |
| Copy (Ctrl+C, Ctrl+Ins) | Копирование объекта(ов) в буфер для последующего размещения на плате по команде Paste |  |  |  |
| Paste (Ctrl+V, Shift+Ins) | Размещение на плате последнего объекта, занесенного в буфер по команде Cut или Copy |  |  |  |
| Delete (Del) | Удаление с платы выбранного объекта(ов) |  |  |  |
| Find... (Ctrl+Q) | Поиск объектов по заданным именам/значениям атрибутов |  |  |  |
| Move Delta... (Ctrl+D) | Перемещение выбранных объектов на заданное расстояние |  |  |  |
| Move by RefDes... (Ctrl+E) | Выбор имени или позиционного обозначения компонента из списка и буксировка к новому расположению |  |  |  |
| Rotate (Ctrl+R) | Поворот выбранного объекта по часовой стрелке (угол поворота устанавливается по команде Tools/Options) |  |  |  |
| Flip Sides (Ctrl+F) | Перенос компонента, расположенного на слоях [Top] и [Bottom], на противоположную сторону платы |  |  |  |
| Mirror | Зеркальное отображение графических объектов и текста относительно вертикальной оси |  |  |  |
| Disconnect | Отсоединение одного или нескольких выводов компонентов от электрической цепи |  |  |  |
| Attributes... (F11 или двойной щелчок на выбранном объекте) | Редактирование атрибутов выбранного объекта (позиционного обозначения компонента, ширины трассы и т. п.) |  |  |  |
| Меню Draw |  |  |  |  |
| Repeat ([Пробел]) | Повторение предыдущей команды |  |  |  |
| Arc | Рисование дуги |  |  |  |
| Circle | Рисование окружности |  |  |  |
| Line | Рисование линии |  |  |  |
| Polyline | Рисование линейно-ломаной линии |  |  |  |
| Rectangle | Рисование прямоугольника |  |  |  |
| Add Text... | Ввод текста (символы кириллицы не допускаются) |  |  |  |
| More Graphics | Альтернативные способы рисования дуг, линий и прямоугольников |  |  |  |
| Add Component (Ctrl+G) | Расположение на сигнальном слое [Top] или [Bottom] компонента, выбранного в Package Library (если компонент имеет несколько вариантов корпуса, он выбирается в Footprint Library) |  |  |  |
| Connection (Ctrl+W) | Проведение электрической связи между выводами компонентов. Имя новой образуемой цепи вводится по дополнительному запросу |  |  |  |
| Trace (Ctrl+T) | Ввод сегментов печатных проводников и переходных отверстий при переходе с одного слоя на другой (нажатием клавиши Tab) |  |  |  |
| Add Hole... | Размещение сквозного отверстия (одновременно указывается диаметр и допустимый зазор). Графика отверстия наносится на слой [DrillSymbols] |  |  |  |
| Add Via... | Размещение межслойного переходного отверстия между парой сигнальных слоев. Слои объединяются в пары по команде Configure/Layer Pairs, а стиль переходного отверстия устанавливается по команде Configure/Styles/Trace |  |  |  |
| Areafill | Создание полигона (металлизированной области) на сигнальном слое |  |  |  |
| Void | Создание выреза внутри полигона |  |  |  |
| Keepout | Определение границы области (барьера), внутри которой не могут быть размещены проводники, компоненты и переходные отверстия |  |  |  |
| Board Signal Keepin | Определение границы области, внутри которой могут быть размещены проводники, компоненты и переходные отверстия (размещается на слое [BoardSigKeepin]) |  |  |  |
| Меню View |  |  |  |  |
| Redraw (Ctrl+L) | Перечерчивание экрана |  |  |  |
| Fit (Ctrl+N) | Изменение масштаба изображения так, чтобы на полном экране разместились все видимые в рабочей области объекты |  |  |  |
| In (Ctrl+I) | Увеличение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором) |  |  |  |
| Out (Ctrl+O) | Уменьшение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором) |  |  |  |
| Previous (Ctrl+U) | Возвращение к предыдущему масштабу изображения |  |  |  |
| Area (Ctrl+A) | Вывод на весь экран окаймленной части изображения |  |  |  |
| Pan-New Center (F12) | Расположение видимой области платы симметрично относительно точки расположения курсора без изменения масштаба |  |  |  |
| Highlight Net(s) | Выделение одной или нескольких выбранных цепей пунктирными линиями |  |  |  |
| Clear Highlight | Отмена выделения цепей, выбранных по команде Highlight Net(s) |  |  |  |
| Меню Configure |  |  |  |  |
| Styles (переключение в окне Style Box) | Задание имен и характеристик стилей графических объектов (в дальнейшем их характеристики могут изменяться): |  |  |  |
|  | Lines&Arc... | Линии и дуги характеризуются шириной |  |  |
|  | Text... (F6) | Текст характеризуется высотой и шириной символов, привязкой и углом наклона |  |  |
|  | Trace... (F7) | Трасса характеризуется шириной, зазором и именем стека контактных площадок переходных отверстий |  |  |
| Snap Grid... (F2) | Задание шага сетки (Grid Spacing), ее видимости (Display) и привязка объекта к ближайшему узлу сетки (Snap) |  |  |  |
| Trace Placement Mode | Задание ориентации сегмента трассы: Orthogonal – ортогонально, Ortho/45 – под углом, кратным 450, Any Angle – под произвольным углом |  |  |  |
| Layers... | Просмотр списка слоев (* означает текущий слой, S – сигнальный слой, G – слой графики, D – видимый, P – защищенный от записи) |  |  |  |
| Layer Pairs... | Образование пар слоев (переход трасcы на спаренный слой осуществляется нажатием клавиши Tab) |  |  |  |
| Layer Display... (F3) | Выбор текущего активного слоя, одного или нескольких видимых слоев, изменение их цвета |  |  |  |
| Padstacks... (F4) | Просмотр и редактирование стеков контактных площадок, помещенных в библиотеку Padstack Library. Имя загруженной библиотеки просматривается по команде Library/Setup и изменяется по команде Library/Load Padstacks |  |  |  |
| Drill Symbols... | Просмотр символов отверстий (их параметры задаются по команде File/NC Drill/Tools) |  |  |  |
| Ratsnest Display... | Просмотр логических соединений одной или нескольких цепей |  |  |  |
| Select Filter... (F5) | Выбор фильтров для визуализации объектов (Pins – выводы компонентов, Trace Segments – сегменты трасс, Vias – переходные отверстия, Areafills – полигоны, Keepouts – барьеры, Text – текст, Holes – отверстия, Placement Center – выбор компонента щелчком по его точке привязки, Logical Connections – визуализация логических соединений, Graphics/Other – разрешение выбора линий, дуг и окружностей) |  |  |  |
| Меню Tools |  |  |  |  |
| Compare To Netlist... | Проверка соответствия базы данных печатной платы списку соединений схемы (в форматах Schematics или PADS). При выявлении различий возможна коррекция схемы или платы |  |  |  |
| Browse Forward ECO Log... | Просмотр файла прямой корректировки платы |  |  |  |
| Schematics | Загрузка в Schematics файла схемы, соответствующей текущей плате |  |  |  |
| CCT: Setup | Задание параметров стратегии трассировки, применимой к плате в целом: ширина проводников и зазоры проводник–проводник, проводник–переходное отверстие/контактная площадка, устанавливаемые по умолчанию, размеры сетки трассировки проводников и размещения переходных отверстий для всех или индивидуальных слоев, техника трассировки (starburst, daisychain), способы подключения источников сигнала и нагрузок, максимальная длина сегмента проводника и др. |  |  |  |
| CCT: Net Rules | Задание параметров стратегии трассировки, относящихся к отдельным цепям или группам цепей (см. разд. 8.2) |  |  |  |
| CCT: Edit Do File | Редактирование файла команд автоматической трассировки |  |  |  |
| CCT: Autoroute | Вызов автотрассировщика SPECCTRA |  |  |  |
| CCT: Read Routes | Загрузка файла с результатами трассировки (.rte) |  |  |  |
| Reannotate... | Автоматическое упорядочение позиционных обозначений компонентов, начиная с верхней стороны платы |  |  |  |
| DRC | Проверка соблюдения зазоров на всей плате или на выбранных слоях |  |  |  |
| Optimize Rats | Оптимизация расположения линий логических соединений с показом наиболее эффективного способа трассировки проводников |  |  |  |
| Measure (Ctrl+M) | Измерение расстояния между двумя точками на плате |  |  |  |
| Edit PADS Mapping File... | Редактирование файла списка соответствий имен корпусов в программах PADS и PCBoards (.ymp) |  |  |  |
| Options... (F8) | Задание параметров: |  |  |  |
|  | Units of Measure |  | Система единиц (mil, mm) |  |
|  | Interaction Preferences |  | Радиус захвата, угол поворота объектов, перемещение объектов вместе с проводниками, оперативный контроль зазоров и др. параметры |  |
|  | Zoom |  | Степень увеличения/уменьшения изображения |  |
|  | Pan Delta |  | Степень перемещения изображения окна с помощью линейки прокрутки |  |
|  | AutoPan |  | Минимальное время, в течение которого курсор должен находиться в новом положении, чтобы переместился корпус компонента |  |
|  | AutoSave |  | Интервал автосохранения изображения |  |
|  | Repaint |  | Параметры, определяющие способ регенерации изображения |  |
|  | Save Settings |  | Запись параметров в файл msim.ini |  |
| Меню Library |  |  |  |  |
| Setup... | Задание пути доступа к библиотекам и загрузка библиотек Package Library, Footprint Library |  |  |  |
| Packaging | Редактирование библиотеки Package Library |  |  |  |
| Update Packaging... | Замена информации об упаковке компонентов в текущей плате данными, выбранными в Package Library |  |  |  |
| Footprint Editor... (F9) | Вызов редактора типовых корпусов Footprint Library |  |  |  |
| Update Footprints... | Замена типовых корпусов в текущей плате данными, выбранными в Footprint Library |  |  |  |
| Load Padstacks | Загрузка файла контактных площадок Padstacks (.psl) |  |  |  |
| Export Padstacks | Добавление нового или измененного определения контактной площадки во внешнюю библиотеку Padstacks Library |  |  |  |
| Меню Window |  |  |  |  |
| Close | Закрытие текущего окна |  |  |  |
| Arrange | Упорядочение размещения открытых окон |  |  |  |
| 1 <заголовок окна> | Список открытых окон |  |  |  |
| . . . . |  |  |  |  |
| [9 <заголовок окна>] |  |  |  |  |
| [Дополнительные окна] |  |  |  |  |
| Меню Help |  |  |  |  |
| Contents | Вывод списка разделов встроенной инструкции |  |  |  |
| Search for Help On... | Поиск статьи по одной или нескольким первым буквам ключевого слова |  |  |  |
| Glossary | Предметный указатель |  |  |  |
| Menu Commands | Вывод инструкции о всех командах |  |  |  |
| Toolbar Shortcuts | Список кнопок панели инструментов |  |  |  |
| Keyboard Shortcuts | Вывод списка назначений функциональных клавиш и комбинаций клавиш |  |  |  |
| Technical Support | Информация о службе сервиса корпорации MicroSim |  |  |  |
| Procedures | Вывод правил настройки конфигурации |  |  |  |
| How to Use Help | Вывод кратких указаний по работе со встроенной инструкцией |  |  |  |
| About PCBoards... | Вывод номера версии программы и ее регистрационного номера |  |  |  |

Существует несколько способов начать разработку печатной платы. Простейший состоит в создании списка соединений схемы и использовании конфигурации PCBoards по умолчанию. Для более сложных плат необходимо вводить дополнительные слои и настраивать конфигурацию программы в соответствии с особенностями платы. Не существует строго определенного порядка выполнения отдельных операций по разработке печатной платы. Однако полезно придерживаться некоторой определенной последовательности. Опишем вкратце три ситуации.

1. Разработка двуслойной печатной платы, схема которой создана в Schematics. Простейший способ начать разработку печатной платы – перенести информацию о компонентах и электрических соединениях из схемы на двуслойную печатную плату. В общем случае выполняются следующие шаги:

а) в Schematics создается принципиальная схема, на которой задаются правила размещения компонентов (с помощью атрибутов COMP_X, COMP_Y, COMP_ANGLE, COMP_LAYER определяются координаты на плате некоторых компонентов, угол ориентации и имя слоя) и правила трассировки цепей (с помощью атрибутов NET_TRACE_WIDTH, NET_CLEARANCE, NET_PADSTACK, NET_PRIORITY определяют ширину проводника и допустимый зазор, имя файла контактных площадок и приоритет разводки);

б) в Schematics упаковывают схему и создают файл списка соединений по команде Tools/Annotate, включая опцию Package and Assign Reference Designators;

в) в PCBoards загружают файл списка соединений по команде File/Netlist/Load (или загружают PCBoards непосредственно из Schematics по команде Tools/Run PCBoards), в результате на экран переносятся изображения корпусов и электрические связи (рис. 8.3);

г) в PCBoards наносят физические границы печатной платы по командам меню Draw на слое [BoardOutline] и границы области разводки в виде многоугольника по команде Draw/Board Signal Keepin на слое сигналов.

Компоненты затем вручную размещают на плате с помощью операций перемещения (помечая их и “буксируя” мышью), поворота (по команде Edit/Rotate или нажатием Ctrl+R) и переноса компонентов (с планарными и штыревыми выводами) на нижнюю сторону платы по команде Edit/Flip (или нажатием Ctrl+F).

Замечание. Все эти действия в PCBoards производятся более удобно, чем в версиях P-CAD 4.5 – 8.5 для DOS. Однако после  выпуска в начале 1996 г. версии P-CAD для Windows, которая будет называться системой ACCEL EDA (или Sequoia), ситуация может измениться.

Рис. 8.3. Результаты упаковки схемы на печатную плату

2. Разработка двуслойной печатной платы в отсутствие схемы. В отсутствие чертежа схемы разработка двуслойной печатной платы производится с помощью PCBoards в следующем порядке (в этом случае нас устраивают параметры системы по умолчанию):

1) по командам меню Draw на слое [BoardOutline]  наносят физические границы печатной платы произвольной формы и по команде Draw/Board Signal Keepin вычерчивают границы области разводки в виде многоугольника (слой сигналов активизируется автоматически);

2) размещают компоненты на плате по команде Draw/Add Component;

3) устанавливают электрические соединения по команде Draw/Connection.

3. Разработка многослойной печатной платы. Для более сложных плат их структура и параметры должны быть скорректированы пользователем до размещения компонентов и трассировки проводников. Например, может потребоваться введение дополнительных слоев платы и других типов стеков контактных площадок. Предположим, что в Schematics предварительно создана принципиальная схема, тогда последовательность действий в PCBoards может быть такой:

1)  загружают файл списка соединений по команде File/Netlist/Load;

2) по командам меню Draw на слое [BoardOutline]  наносят физические границы печатной платы и по команде Draw/Board Signal Keepin вычерчивают границы области разводки;

3) если необходимо, по команде Configure/Padstacks вводят определения стеков контактных площадок (включая допустимые зазоры), подсоединяемых к выводам компонентов и переходным отверстиям;

4) задают конфигурацию слоев и объединяют слои в пары по командам Configure/Layers, Configure/Layer Pairs;

5) определяют параметры графики, текста, трасс проводников, включая правила контроля зазоров и имена стеков контактных площадок, подключаемых к переходным отверстиям трасс, по команде Configure/Styles;

6) присваивают имя файлу базы данных платы по команде File/Save или File/Save As.

При необходимости создают металлизируемые полигоны, зоны запрета трассировки и пояснительные надписи. Трассировка печатных проводников выполняется вручную по команде Draw/Trace или в автоматическом режиме и интерактивно с помощью программы SPECCTRA (см. разд. 8.2).

Существующая печатная плата загружается в PCBoards по команде File/Open.

## 8.1.3. Режим Footprint Editor

Редактор корпусов компонентов Footprint Editor вызывается из режима редактирования плат Layout Editor по команде Library/Footprint или нажатием клавиши F9. С его помощью создаются заново или редактируются существующие физические образы компонентов, так называемые типовые корпуса, в частности:

– рисуется графика корпусов, включая контур компонента, его выводы, шаблоны позиционного обозначения и имени компонента;

– указываются габариты компонента на верхней и нижней стороне платы для контроля за плотностью размещения компонентов;

– редактируются атрибуты корпуса;

– указывается точка привязки корпуса и его центр для оборудования автоматического монтажа печатной платы;

– импорт  и экспорт файлов внешних текстовых описаний типовых корпусов компонентов.

В табл. 8.5 приведем  краткое описание команд редактирования корпусов компонентов (режим Footprint Editor).

Таблица 8.5

| Команда | Назначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меню File |  |  |  |  |  |
| New... | Очистка рабочего окна для создания нового корпуса. Введенная информация заносится в Footprint Library по командам File/Save As или Footprint/Save to Library или в текстовый файл по команде Footprint/Export |  |  |  |  |
| Open... | Открытие (загрузка) существующего файла Footprint Library |  |  |  |  |
| Close | Закрытие текущего файла Footprint Library |  |  |  |  |
| Save (Ctrl+S ) | Сохранение внесенных изменений в текущем файле Footprint Library |  |  |  |  |
| Save As... | Сохранение внесенных изменений в новом файле Footprint Library, имя которого указывается по дополнительному запросу |  |  |  |  |
| Print... (Ctrl+P) | Вывод на принтер или в файл графического изображения текущего корпуса: |  |  |  |  |
|  | Job Setup |  | Выбор задания на вывод |  |  |
|  | Printer |  | Выбор устройства вывода и настройка конфигурации |  |  |
|  | Current View |  | Масштабирование изображения |  |  |
| Reports | Вывод отчета о текущем корпусе или о всей библиотеке |  |  |  |  |
| Current Messages... (F10) | Сообщения об ошибках |  |  |  |  |
| Exit (Alt+F4) | Завершение сеанса редактирования |  |  |  |  |
| Файл 1, ... , Файл 4 | Список последних четырех загруженных файлов |  |  |  |  |
| Меню Edit |  |  |  |  |  |
| Undo (Ctrl+Z) | Восстановление последнего удаленного объекта (откат назад) |  |  |  |  |
| Redo (Ctrl+Y) | Последовательное восстановление предыдущих операций Undo (откат вперед) |  |  |  |  |
| Cut (Ctrl+X, Del) | Удаление объекта(ов) и помещение его в буфер обмена |  |  |  |  |
| Copy (Ctrl+C, Ctrl+Ins) | Копирование объекта(ов) в буфер для последующего размещения в рабочей области по команде Paste |  |  |  |  |
| Paste (Ctrl+V, Shift+Ins) | Размещение в рабочей области последнего объекта, занесенного в буфер по команде Cut или Copy |  |  |  |  |
| Delete (Del) | Удаление выбранного объекта(ов) |  |  |  |  |
| Move Delta... (Ctrl+D) | Перемещение выбранных объектов на заданное расстояние |  |  |  |  |
| Rotate (Ctrl+R) | Поворот выбранного объекта по часовой стрелке (угол поворота устанавливается по команде Tools/Options) |  |  |  |  |
| Mirror | Зеркальное отображение графических объектов и текста относительно вертикальной оси |  |  |  |  |
| Attributes... (F11 или двойной щелчок на выбранном объекте) | Редактирование атрибутов выбранного объекта (линии, вывода, текста, корпуса) |  |  |  |  |
| Меню Draw |  |  |  |  |  |
| Repeat ([Пробел]) | Повторение предыдущей команды |  |  |  |  |
| Arc | Рисование дуги |  |  |  |  |
| Circle | Рисование окружности |  |  |  |  |
| Line | Рисование линии |  |  |  |  |
| Polyline | Рисование линейно-ломаной линии |  |  |  |  |
| Rectangle | Рисование прямоугольника |  |  |  |  |
| Add Text... | Ввод текста (символы кириллицы не допускаются) |  |  |  |  |
| More Graphics | Альтернативные способы рисования дуг, линий и прямоугольников: |  |  |  |  |
|  | Arc-Tru 3 Points |  |  |  | Дуга по трем точкам |
|  | Arc-Coord.&Radius... |  |  |  | Дуга по координатам центра, длине радиуса и углу сектора |
|  | Arc-Center&Radius... |  |  |  | Дуга по длине радиуса и углу сектора, центр отмечается курсором |
|  | Line-Coord... |  |  |  | Линия по координатам начальной и конечной точек |
|  | Rect.-Coord... |  |  |  | Прямоугольник по координатам противоположных вершин |
|  | Rect.-Coord&Deltas... |  |  |  | Прямоугольник по координате одной вершины и длинам сторон |
|  | Rect.-Corner&Deltas... |  |  |  | Прямоугольник по длинам сторон, вершина отмечается курсором |
| Add Hole... | Размещение сквозного отверстия (одновременно указывается его диаметр и допустимый зазор) |  |  |  |  |
| Pins... | Интерактивное или автоматическое размещение выводов. По умолчанию они размещаются на слое [Top], планарные выводы (включена опция SMT) могут располагаться и на слое [Bottom]. При автоматическом размещении (включена опция Enable) указывается начальный номер первого вывода, общее количество выводов и курсором отмечаются точки расположения первых трех выводов |  |  |  |  |
| Pin Array... | Интерактивное или автоматическое размещение матрицы выводов (задается количество строк, столбцов и номер первой строки и первого столбца и другие параметры) |  |  |  |  |
| Radial Pins... | Интерактивное или автоматическое размещение выводов на окружности (задается угол между соседними выводами) |  |  |  |  |
| REFDES Template | Указание места расположения позиционного обозначения компонента |  |  |  |  |
| TYPE_NAME Template | Указание места расположения имени типа компонента |  |  |  |  |
| Footprint Origin | Задание точки начала координат (0,0) корпуса компонента |  |  |  |  |
| Machine Placement Center | Указание курсором центра корпуса для системы автоматического размещения компонентов на плате |  |  |  |  |
| Machine Center by Coord | Указание координат центра корпуса для системы автоматического размещения компонентов на плате |  |  |  |  |
| Меню Footprint |  |  |  |  |  |
| New... | Очистка рабочей области для создания нового корпуса |  |  |  |  |
| Copy... | Копирование информации о существующем корпусе для создания нового |  |  |  |  |
| Get... (Ctrl+G) | Загрузка корпуса компонента из текущей библиотеки |  |  |  |  |
| Remove... | Удаление информации о корпусе из файла текущей библиотеки |  |  |  |  |
| Set Name... | Задание имени нового корпуса |  |  |  |  |
| Save To Library... | Запись информации о текущем корпусе в библиотеку |  |  |  |  |
| Import... | Копирование содержания внешнего текстового файла (.fpd) с информацией о корпусе |  |  |  |  |
| Export... | Запись информации о текущем корпусе во внешний текстовый файл (.fpd) |  |  |  |  |
| Меню View |  |  |  |  |  |
| Redraw (Ctrl+L) | Перечерчивание экрана |  |  |  |  |
| Fit (Ctrl+N) | Изменение масштаба изображения так, чтобы на полном экране разместились все видимые в рабочей области объекты |  |  |  |  |
| In (Ctrl+I) | Увеличение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором) |  |  |  |  |
| Out (Ctrl+O) | Уменьшение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором) |  |  |  |  |
| Previous (Ctrl+U) | Возвращение к предыдущему масштабу изображения |  |  |  |  |
| Area (Ctrl+A) | Вывод на весь экран окаймленной части изображения |  |  |  |  |
| Pan-New Center (F12) | Расположение видимой области корпуса симметрично относительно точки расположения курсора без изменения масштаба |  |  |  |  |
| Меню Configure |  |  |  |  |  |
| Styles (переключение в окне Style Box) | Задание имен и характеристик стилей графических объектов: |  |  |  |  |
|  | Lines&Arc... | Линии и дуги характеризуются шириной |  |  |  |
|  | Text... (F6) | Текст характеризуется высотой и шириной символов, привязкой и углом наклона |  |  |  |
|  | Pin... (F7) | Выводы характеризуется именем стека контактных площадок |  |  |  |
| Snap Grid... (F2) | Задание шага сетки (Grid Spacing), ее видимости (Display) и привязка объекта к ближайшему узлу сетки (Snap) |  |  |  |  |
| Layer Display... (F3) | Выбор текущего активного слоя, одного или нескольких видимых слоев, изменение их цвета |  |  |  |  |
| Padstacks... (F4) | Просмотр и редактирование стеков контактных площадок, помещенных в библиотеку Padstack Library |  |  |  |  |
| Меню Tools |  |  |  |  |  |
| Measure (Ctrl+M) | Измерения расстояния между двумя точками |  |  |  |  |
| Edit PADS Mapping File... | Редактирование файла списка соответствий имен корпусов в программах PADS и PCBoards (.ymp) |  |  |  |  |
| Options... (F8) | Задание параметров: |  |  |  |  |
|  | Units of Measure |  |  | Система единиц (mil, mm) |  |
|  | Interaction Preferences |  |  | Радиус захвата, угол поворота объектов, перемещение объектов вместе с проводниками, оперативный контроль зазоров и другие параметры |  |
|  | Zoom |  |  | Степень увеличения/уменьшения изображения |  |
|  | Pan Delta |  |  | Степень перемещения изображения окна с помощью линейки прокрутки |  |
|  | AutoPan |  |  | Минимальное время, в течение которого курсор должен находиться в новом положении, чтобы переместился корпус компонента |  |
|  | AutoSave |  |  | Интервал автосохранения изображения |  |
|  | Repaint |  |  | Параметры, определяющие способ регенерации изображения |  |
|  | Save Settings |  |  | Запись параметров в файл msim.ini |  |
| Меню Library |  |  |  |  |  |
| Load Padstacks | Загрузка файла контактных площадок Padstacks (.psl) |  |  |  |  |
| Export Padstacks | Добавление определений контактных площадок, имеющихся в сессии работы с Footprint Editor, во внешнюю библиотеку Padstacks Library |  |  |  |  |
| Меню Window |  |  |  |  |  |
| New Layout Window | Создание нового окна Layout Editor |  |  |  |  |
| Close | Закрытие текущего окна Footprint Editor |  |  |  |  |
| Arrange | Упорядочение размещения открытых окон |  |  |  |  |
| 1 <заголовок окна> | Список открытых окон |  |  |  |  |
| . . . . |  |  |  |  |  |
| [9 <заголовок окна>] |  |  |  |  |  |
| [Дополнительные окна] |  |  |  |  |  |
| Меню Help |  |  |  |  |  |
| Contents | Вывод списка разделов встроенной инструкции |  |  |  |  |
| Search for Help On... | Поиск статьи по одной или нескольким первым буквам ключевого слова |  |  |  |  |
| Glossary | Предметный указатель |  |  |  |  |
| Menu Commands | Вывод инструкции о всех командах |  |  |  |  |
| Toolbar Shortcuts | Список кнопок панели инструментов |  |  |  |  |
| Keyboard Shortcuts | Вывод списка назначений функциональных клавиш и комбинаций клавиш |  |  |  |  |
| Technical Support | Информация о службе сервиса корпорации MicroSim |  |  |  |  |
| Procedures | Вывод правил настройки конфигурации |  |  |  |  |
| How to Use Help | Вывод кратких указаний по работе со встроенной инструкцией |  |  |  |  |
| About PCBoards... | Вывод номера версии программы и ее регистрационного номера |  |  |  |  |

В качестве примера на рис. 8.4 приведен экран Footprint Editor с изображением корпуса компонента с планарными выводами. На корпусе отмечены лишь центры  выводов, информация о геометрии планарных выводов находится в библиотеках стеков контактных площадок Padstack Library (файлы с расширением имени .psl). Изображения контактных площадок переносятся на плату после выполнения команды Library/Load Padstaks.

Рис. 8.4. Графика корпуса и список атрибутов компонента с планарными выводами SOIC36

На рис. 8.4 приведен список атрибутов корпуса. В частности, атрибут PIN_TYPE содержит информацию о типах выводов: smt  – планарный, thr  – штыревой вывод. С помощью информации, содержащейся в атрибутах, выполняется автоматическая трассировка соединений и контроль соблюдения зазоров. В табл. 8.6 приведен перечень атрибутов различных объектов.

Таблица 8.6

| Атрибут | Назначение |
| --- | --- |
| Компонент |  |
| REFDES | Позиционное обозначение компонента |
| TYPE_NAME | Имя типа компонента |
| FOOTPRINT | Имя корпуса компонента |
| COMP_LAYER | Слой расположения компонента |
| COMP_ANGLE | Угол ориентации компонента |
| COMP_X | Координата X расположения на плате точки привязки |
| COMP_Y | Координата Y расположения на плате точки привязки |
| FIXED | Признак фиксированного на плате компонента (YES/NO) |
| Выводы компонента |  |
| PINNUMBER | Номер вывода |
| PIN_TYPE | Тип вывода |
| PIN_PADSTACK | Имя стека контактных площадок |
| PIN_X | Координата X вывода |
| PIN_Y | Координата Y вывода |
| PIN_ANGLE | Угол ориентации вывода |
| PIN_START_LAYER | Имя начального слоя |
| PIN_END_LAYER | Имя конечного слоя |
| PIN_NETNAME | Имя вывода |
| PIN_TESTPOINT | Контрольная точка (TOP – на верхней стороне, BOTTOM – на нижней стороне, BOTH – на обеих сторонах платы) |
| PIN_ERC | Тип вывода, используемый при автоматической трассировке по методу Daisy Chain (TERM – контактная площадка, SOURCE – источник сигнала, нет значения – нагрузка цепи) |
| Цепи |  |
| NETNAME | Имя цепи |
| NET_FIXED | Признак фиксированной (неперемещаемой) цепи |
| NET_TRACE_WIDTH | Ширина трассы |
| NET_CLEARANCE | Зазор между трассой и другими объектами |
| NET_PADSTACK | Имя стека контактных площадок |
| NET_PRIORITY | Приоритет трассировки цепи (от 0 до 255, цепи с приоритетом 255 трассируются первыми) |
| SEG_WIDTH | Ширина сегмента трассы |
| SEG_CLEARANCE | Зазор между сегментом трассы и другими объектами |
| Полигоны |  |
| FILL_LAYER | Слой расположения полигона |
| FILL_HATCH_WIDTH | Толщина линий штриховки |
| FILL_HATCH_SPACING | Расстояние между линиями штриховки |
| FILL_CLEARANCE | Зазор между двумя полигонами |
| FILL_DISPLAY_MODE | Стиль изображения полигона: DRAFT – вывод контура; OUTLINE – вывод контура, включая зазор вокруг трасс и контактных площадок; HATCH45 – штриховка под углом 450; HATCH90 – штриховка под углом 900; SOLID – сплошной |
| FILL_SHOW_ISLANDS | Вывод изолированных участков (“островков”) на экран дисплея и фотошаблон (YES/NO) |
| Отверстия |  |
| HOLE_DIAMETER | Диаметр отверстия |
| HOLE_CLEARANCE | Зазор между отверстием и другими объектами |
| Переходные отверстия |  |
| VIA_PADSTACK | Имя стека контактных площадок |
| VIA_TESTPOINT | Переходное отверстие контрольной точки (TOP – на верхней стороне, BOTTOM – на нижней стороне, BOTH – на обеих сторонах платы) |
| Графические объекты |  |
| GRPH_LINE_WIDTH | Ширина графической линии |
| GRPH_LAYER | Слой расположения объекта |
| CTN_TEMPLATE | Шаблон имени типа компонента |
| REFDES_TEMPLATE | Шаблон позиционного обозначения компонента |
| Текст |  |
| TEXT | Строка текста |
| HEIGHT | Высота символов |
| WEIGHT | Ширина символов |
| ANGLE | Угол ориентации текста |
| JUSTIFICATION | Привязка текста |
| TEXT_CLEARANCE | Зазор между текстом и другими объектами |

Типовые значения атрибутов устанавливаются для всех однотипных объектов платы и затем могут индивидуально редактироваться.