## 8.2. Программа автоматической трассировки SPECCTRA

Программа SPECCTRA успешно трассирует платы большой сложности благодаря применению нового принципа представления графических данных, так называемой ShapeBased-технологии. В отличие от известных ранее пакетов, в которых графические объекты представлены в виде набора координат точек, в этой программе используются более компактные способы их математического описания. За счет этого повышается эффективность трассировки печатных плат с высокой плотностью расположения компонентов, автоматической трассировки одной и той же цепи трассами разной ширины и др.

Автотрассировщик SPECCTRA использует адаптивные алгоритмы, реализуемые за несколько проходов трассировки. На первом проходе выполняется соединение абсолютно всех проводников без обращения внимания на возможные конфликты, заключающиеся в пересечении проводников на одном слое и нарушении зазоров. На каждом последующем проходе автотрассировщик пытается уменьшить количество конфликтов, разрывая и прокладывая вновь связи (метод Rip-up-and-retry) и проталкивая проводники, раздвигая соседние (метод Push-and-shove).  Информация о конфликтах на текущем проходе трассировки используется для “обучения” – изменения весовых коэффициентов (штрафов) так, чтобы путем изменения стратегии уменьшить количество конфликтов на следующем проходе.

Система SPECCTRA  имеет большое количество команд, которые задаются двояко:

– набором их на командной строке или выбором из системы меню, снабженных панелями диалога и пиктограммами;

– включением команды в текстовый файл, так называемый Do-файл. Протокол выполнения команд заносится в Did-файл, который после редактирования может использоваться как Do-файл.

Трассировка проводников проводится в три этапа:

– предварительная трассировка;

– автотрассировка;

– дополнительная обработка результатов автотрассировки.

Все фазы трассировки выполняются в интерактивном или автоматическом режиме с помощью набора команд:

Bus - разводка только тех выводов компонентов, которые имеют одинаковые координаты X или Y. Применяется для предварительной трассировки микросхем памяти или других однородных структур;

Fanout - генерация переходных отверстий рядом с контактными площадками планарных компонентов и соединение их короткими проводниками (аналогично стрингерам системы P-CAD);

Route - трассировка абсолютно всех проводников без обращения внимания на конфликты: пересечение проводников в одном слое и нарушение зазоров. Разводка выполняется за несколько проходов. На первом проходе разводятся все проводники. На последующих проходах переразводятся соединения, имеющие конфликты. При этом динамически изменяются весовые коэффициенты (штрафы) так, чтобы постепенно уменьшить количество конфликтов;

Clean - разводка заново всех проводников с прокладкой их по новым трассам,  без допуска возникновения новых конфликтов.

Эти команды повторяются неоднократно в разных комбинациях, выбор которых определяет успех трассировки. Типичная последовательность команд выглядит следующим образом:

Bus diagonal

Fanout 5

Route 25

Clean 2

Route 50 16

Clean 4

Дополнительная обработка оттрассированной платы выполняется с помощью команд:

Spread – введение дополнительного зазора между проводниками;

Testpoint – добавление контрольных точек;

Miter – замена изгибов проводников под  углом 90o на диагональные трассы под углом 45o, длина которых не меньше заданной;

Recorner – замена изгибов проводников под  углом 90o на диагональные трассы под углом 45o.

Всем объектам печатной платы присваивается определенный уровень иерархии, и вводятся правила трассировки, составляющие стратегию трассировки. В результате можно, например, автоматически проложить трассу, состоящую из сегментов разной ширины, что невозможно в системе P-CAD. В стратегию трассировки можно включить большое количество подкоманд, задающих способы изгиба трасс, центрирование проводников и другие особенности стиля разводки конкретной платы.

Графический редактор EditRoute позволяет проконтролировать разведенную плату и внести в нее следующие изменения:

– провести неразведенные трассы. При проведении трассы вокруг нее для наглядности пунктиром указывается допустимый зазор. В конце трассы стрелками показывается направление наиболее короткого пути и при нажатии кнопки Finish Route прокладка трассы завершается автоматически;

– сдвиг трасс и переходных отверстий. При перемещении сегмента трассы она автоматически огибает препятствия, в частности переходные отверстия. И наоборот, при перемещении переходных отверстий автоматически деформируются проводники, если включена опция Push Routing;

– копирование проводников. Позволяет за одну операцию проложить несколько “подобных” трасс;

– замена типов переходных отверстий;

– удаление  петель и изломов проводников, изменение их ширины.

Помимо обычного контроля соблюдения технологических зазоров типа проводник–проводник, проводник–переходное отверстие и т.п. в системе SPECCTRA выполняется контроль максимальной длины параллельных проводников, расположенных на одном или двух смежных слоях, что позволяет уменьшить уровень перекрестных искажений и уровень шума проектируемого устройства. Контролируется также максимальное запаздывание сигнала в отдельных цепях.

Вызов программы SPECCTRA производится автономно из среды Windows или из программы PCBoards.  В последнем случае в меню Tools выбираются команды настройки конфигурации автотрассировщика CCT:Setup и CCT:Net Rules (см. разд. 8.1.2) и команда начала автотрассировки CCT:Autoroute. В результате начнется выполнение трассировки текущей платы в автоматическом режиме, по окончании которого управление будет передано обратно в PCBoards. Экран программы SPECCTRA в режиме автотрассировки показан на рис. 8.5.

Рис. 8.5. Экран программы SPECCTRA в режиме автотрассировки

В верхней части экрана расположено горизонтальное меню команд и панель пиктограмм. Снизу от рабочего окна помещены строки состояний  (Status Line) и сообщений о фазах трассировки (Message Line). Здесь же расположена строка ввода команд в режиме интерактивной трассировки (Сommand). В самом нижнем окне OUTPUT дается подробная текущая информация о ходе выполнения каждой фазы трассировки.

Назначения пиктограмм приведены в табл. 8.7.

Таблица 8.7

| Пиктограмма | Эквивалентная команда | Пиктограмма | Эквивалентная команда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Режим размещения компонентов |  | Трассировка проводников (Edit Route Mode) |
|  | Режим трассировки проводников (Route) |  | Сдвиг трассы (Move Route Mode) |
|  | Перечерчивание экрана (Repaint) |  | Копирование трассы (Copy Route Mode) |
|  | Масштабирование изображения на полный экран (Fit view) |  | Спрямление трассы (Critic Route Mode) |
|  | Список слоев (Layer panel) |  | Разрезание сегмента трассы (Cut Segment Mode) |
|  | Отчет о плате (Status report) |  | Удаление сегмента трассы (Delete/Segment Mode) |
|  | Режим измерения расстояний (Measure Mode) |  | Перемещение компонентов (Move Comp Mode) |
|  | Режим выбора компонентов (Select Component Mode) |  | Проталкивание компонентов (Mode Comp Push) |
|  | Режим выбора цепей (Select Net Mode) |  | Поворот компонентов на 90o (Mode Pivot 90) |
|  | Режим выбора проводников (Select Wire Mode) |  | Перенос компонента на противоположную сторону платы (Mode Flip) |
|  | Режим выбора в окне (Select Guide Mode) |  | Перестановка двух компонентов (Mode Trade) |
|  | Отсутствие лицензии на запрашиваемую команду |  | Выравнивание двух или более компонентов (Mode Align) |

Программа SPECCTRA имеет режим интерактивной трассировки, который переключается щелчком по пиктограмме .  Нажатие правой кнопки мыши активизирует меню этого режима:

INTERACTIVE ROUTE

Setup...

Select:		Component Mode

Net Mode

Wire Mode

Guide Mode

UnSelect All Objects

Measure Mode

Edit Route Mode

Move Route Mode

Copy Route Mode

Critic Route Mode

Change Via Mode

Change Wire Mode

Cut Segment Mode

Delete

Undo

Щелчок по пиктограмме  переводит программу в режим интерактивного размещения компонентов. В этом режиме нажатие правой кнопки мыши активизирует его меню:

INTERACTIVE PLACE

Setup...

Select:		Component Mode

Gate Mode

Subgate Mode

Pin Mode

Terminator Mode

Unselect All Objects

Measure Mode

Place Components:	Place Connect. Mode

Guided Place Connect. Mode

Guided Place Overlap Allowed Mode

XY Location...

Place List Mode...

Move Comp Mode

Push Comp Mode

Pivot Comp Mode

Flip Comp Mode

Trade Comp Mode

Align Comp Mode

Swap

Undo

После запуска SPECCTRA в автономном режиме на экран выводится  панель начального диалога, показанная на рис. 8.6.

Рис. 8.6. Начальный диалог программы SPECCTRA

SPECCTRA выполняет размещение компонентов и трассировку платы, на которой предварительно размещены компоненты с помощью одного из графических редакторов печатных плат PCBoards, P-CAD, TangoPRO, PADS, Protel, OrCAD. Плата с предварительно размещенными компонентами транслируется в формат пакета SPECCTRA. Разведенная в программе SPECCTRA печатная плата транслируется обратно. Процедура трансляции встроена в редактор PCBoards системы Design Center, к остальным программам трансляторы поставляются отдельно.

В меню начальной загрузки на рис. 8.6 на первой строке Design/Session File  указывается имя полученного в результате трансляции  файла печатной платы в формате SPECCTRA (обычно имеет расширение имени .dsn) или имя файла сессии трассировки, созданного по команде File/Write/Session (расширение имени .ses). Остальные строки начального меню заполнять не обязательно – на них указываются имена входных файлов правил трассировки проводников, команд трассировки, список паролей и выходных файлов протоколов команд, сообщений программы, статистики платы и карты цветов.

Обратим внимание, что к программе SPECCTRA дополнительно поставляются несколько опций, расширяющих ее функциональные возможности:

ADV  (Advanced) –  расширение возможностей настройки стратегии трассировки сложных плат, в частности разных значений ширины трассы и зазоров на разных слоях трассировки, назначение индивидуальных правил трассировки отдельным цепям и т. п.;

DFM (Design for Manufacturability)  –  повышение технологичности проекта, автоматическая генерация контрольных точек для всех или выделенных цепей, сглаживание углов, увеличение зазоров при наличии свободного пространства;

HYB  (Hybrid) – поддержка технологии межслойных  переходных отверстий, размещения переходных отверстий рядом с выводами планарных компонентов, технологии монтажа гибкими проводниками;

FST (Fast Circuit) – учет особенностей проектирования высокочастотных устройств, контроль максимальной длины параллельных проводников для уменьшения перекрестных искажений, контроль задержек распространения сигналов, разводка дифференциальных каскадов, скругление углов, специальные правила трассировки для выделенных областей, введение экранирующих цепей.

Кроме того, имеются разные варианты лицензий для разработки двуслойных печатных плат без ограничения количества компонентов, четырехслойных плат с количеством компонентов не более 4000 и 256-слойных печатных плат без ограничения количества компонентов.