### 7.4 Программа расчета параметров моделей компонентов Parts

Программа Parts рассчитывает по паспортным данным параметры моделей полупроводниковых приборов (диодов, биполярных, полевых  и мощных МОП-транзисторов), макромоделей операционных усилителей, компараторов напряжения, регуляторов напряжения, стабилизаторов напряжения и моделей магнитных сердечников. Математическое описание этих моделей дано в гл. 4, 5.

Математические модели компонентов записываются в библиотечные файлы с расширением имени .lib (примеры приведены в Приложении 4). При желании можно составить файлы отдельных моделей, имеющие расширение имени .mod. Помимо параметров математических моделей в эти файлы заносится также протокол ввода паспортных данных, так что при уточнении отдельных параметров нет необходимости вводить заново все паспортные данные. В файлах отлаженных библиотек протокол паспортных данных обычно удаляется, чтобы уменьшить объем файлов, сделать их удобочитаемыми.

Программа Parts вызывается щелчком мыши по одноименной пиктограмме. Она управляется с помощью команд ниспадающего меню. Кроме того, имеется набор пиктограмм для быстрого вызова наиболее употребительных подкоманд (см. табл. 7.7).

Таблица 7.7

| Пиктограмма | Эквивалентная команда | Пиктограмма | Эквивалентная команда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Part/New |  | View/Out |
|  | Part/Get |  | View/Area |
|  | Part/Save |  | View/Fit |
|  | Plot/Display |  | Plot/X Axis Settings/Linear (Log) |
|  | Немедленный вывод на принтер |  | Plot/Y Axis Settings/Linear (Log) |
|  | View/In |  | Extract/Parameters |

Краткое описание команд программы Parts приведено в табл. 7.8.

Таблица 7.8

| Команда | Назначение |  |
| --- | --- | --- |
| Меню File |  |  |
| Open/Create Library... (Ctrl+F) | Загрузка/создание файла библиотеки моделей для последующего редактирования |  |
| Save Library (Ctrl+S) | Сохранение внесенных изменений в текущей библиотеке |  |
| Save As Library... | Сохранение внесенных изменений в новом библиотечном файле, имя которого указывается по дополнительному запросу |  |
| Print... (Ctrl+H) | Печать графиков одного или нескольких окон |  |
| Page Setup... | Настройка параметров страницы |  |
| Printer Select... | Выбор типа принтера |  |
| Log Commands... | Включение/выключение режима составления файла протокола команд (расширение имени .cmd) |  |
| Run Commands... | Выполнение файла протокола команд |  |
| Exit (Alt+F4) | Завершение работы с графическим редактором |  |
| Файл 1, ... , Файл 4 | Список последних четырех загруженных файлов |  |
| Меню Edit |  |  |
| Cut (Ctrl+X, Del) | Удаление одного из дополнительных графиков (для выбора графика курсором отмечается его имя) |  |
| Parameter (Ctrl+R, двойной щелчок по имени параметра) | Редактирование выбранного параметра модели (расположены в правом списке основного окна). Возможно задание диапазона допустимых значений параметра (Upper, Lower). Щелчок по панели Freez current value from extraction не позволяет изменять введенное значение параметра в процессе обработки паспортных данных |  |
| Spec (Ctrl+O, двойной щелчок по названию спецификации) | Редактирование выбранной спецификации паспортных данных компонента (расположены в левом списке основного окна) |  |
| Меню Part |  |  |
| New... | Создание новой модели компонента: указывается имя модели на строке Part Name и выбирается ее тип из списка Select Part Type |  |
| Copy... (Ctrl+C) | Копирование параметров существующей модели из выбранной библиотеки под новым именем в текущую библиотеку |  |
| Get... (Ctrl+G) | Загрузка параметров выбранной модели из текущей библиотеки |  |
| Save | Сохранение в библиотеке параметров текущей модели |  |
| IBIS transistor (Ctrl+B) | Трансляция модели формата IBIS (из файла с расширением имени .ibs) в формат PSpice |  |
| Export... | Запись параметров текущей модели в отдельный текстовый файл .mod |  |
| Import... | Импортирование в библиотеку параметров модели из текстового файла .mod |  |
| Меню Trace |  |  |
| Add... (Ctrl+T) | Добавление графика в текущем окне. По умолчанию предлагается построить график при другом значении температуры. Имя варьируемого параметра изменяется по команде Plot/X Axis Settings/Trace Variable |  |
| Меню Plot |  |  |
| Display (Ctrl+D) | Построение графика, соответствующего выбранной спецификации |  |
| X Axis Settings... | Задание диапазонов значений по оси X: |  |
|  | Data Range | Диапазон изменения |
|  | Linear | Линейная шкала |
|  | Log | Логарифмическая шкала |
|  | Trace Variable | Выбор имени независимой переменной |
| Y Axis Settings... | Задание диапазонов значений по оси Y: |  |
|  | Data Range | Диапазон изменения (Auto – выбираемый автоматически, User Defined – назначаемый пользователем) |
|  | Linear | Линейная шкала |
|  | Log | Логарифмическая шкала |
| Меню View |  |  |
| Fit (Ctrl+N) | Изменение масштаба изображения так, чтобы на полном экране разместились все имеющиеся на схеме компоненты, проводники и соединители |  |
| In (Ctrl+I) | Увеличение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором). Степень увеличения назначается с помощью параметра ZOOMFACTOR в файле msim.ini |  |
| Out (Ctrl+O) | Уменьшение масштаба изображения (центр поля зрения указывается курсором) |  |
| Area (Ctrl+A) | Вывод на весь экран окаймленной части изображения |  |
| Previous | Возвращение к предыдущему масштабу изображения |  |
| Entire Page | Вывод на экран полного изображения страницы схемы, размер которой задан по команде Option/Page Size |  |
| Redraw (Ctrl+L) | Перечерчивание экрана |  |
| Pan–New Center | Расположение схемы симметрично относительно точки расположения курсора без изменения масштаба |  |
| Меню Extract |  |  |
| Parameters (Ctrl+E) | Расчет параметров математической модели на основании введенных паспортных данных |  |
| Меню Options |  |  |
| Toolbar | Выключение/включение линейки пиктограмм |  |
| Меню Window |  |  |
| Close | Закрытие текущего окна |  |
| Arrange... | Упорядочение размещения открытых окон |  |
| 1 <заголовок окна> | Список открытых окон |  |
| . . . . |  |  |
| [9 <заголовок окна>] |  |  |
| [Дополнительные окна] |  |  |
| Меню Help |  |  |
| Index | Вывод списка разделов встроенной инструкции |  |
| Keyboard | Вывод списка назначений функциональных клавиш и комбинаций клавиш |  |
| Menu Commands | Вывод инструкции о всех командах |  |
| Using Help | Вывод кратких указаний по работе со встроенной инструкцией |  |
| About... | Вывод номера версии программы и ее регистрационного номера |  |

Поясним принцип работы с Parts на примере создания модели диода. Сначала по команде File/Open/Create Library указывается имя файла библиотеки моделей диодов (если такого файла не существует, то создается новый файл с расширением имени .lib). Далее по команде Part/New (или выбором пиктограммы ) вводится имя модели диода и в предлагаемом списке типов моделей указывается его тип  DIODE. Доступны следующие типы моделей:

CORE – магнитный сердечник;

DIODE – диод;

NMOS (PWR MOSFET) – мощный МОП-транзистор с каналом n-типа;

NPN TRANSISTOR – биполярный n–p–n-транзистор;

OPAMP – операционный усилитель;

PJF – полевой транзистор с каналом p-типа;

PMOS (PWR MOSFET) – мощный МОП-транзистор с каналом p-типа;

PNP TRANSISTOR – биполярный p–n–p-транзистор;

VOLT. COMPARATOR – компаратор напряжения;

VOLT. REFERENCE – стабилизатор напряжения;

VOLT. REGULATOR – регулятор напряжения.

К введенному в панели Name имени встроенной модели программа добавляет префикс в соответствии с типом модели: к имени диода – букву D, биполярного транзистора – Q, полевого транзистора – J, МОП-транзистора – M, магнитного сердечника – K.  Например, если ввести имя модели диода 520A, то программа Parts присоединит к нему префикс D и в библиотеку будет занесена модель D520A. К именам макромоделей, к которым относятся операционные усилители, компараторы, регуляторы и стабилизаторы напряжения, префикс не добавляется.

После ввода имени и типа модели на экран выводится список параметров модели (рис. 7.19). В левой части экрана приведен перечень спецификаций паспортных данных, в правой – перечень параметров математической модели, рассчитанной на основе введенных паспортных данных. Первоначально всем параметрам модели присваиваются значения по умолчанию.

Рис. 7.19. Экран ввода паспортных данных

Паспортные данные вводятся порциями на отдельных экранах в двух режимах:

1) в режиме Device curve вводятся по точкам координаты характеристики, например ВАХ диода, зависимость барьерной емкости p–n-перехода от напряжения смещения и т. п.  (рис. 7.20, а). На экране одновременно помещаются координаты 10 точек; если их больше, то появляется линейка прокрутки. Координаты новой точки вводятся по команде Add. Эти данные рекомендуется вводить в порядке возрастания независимой переменной. Ввод точек завершается командой OK. По команде Plot/Display (или выбором пиктограммы )  на экране вычерчивается аппроксимирующая функция и значками отмечаются введенные точки, на основании которых она построена;

2) в режиме Device data вводятся значения отдельных параметров устройства (рис. 7.20, б).

Рис. 7.20. Ввод координат графиков (а) и значений отдельных параметров (б)

На основании порции введенных данных программа Parts по команде Extract/Parameters (или после выбора пиктограммы ) рассчитывает ряд параметров математической модели, которые отображаются на графике. Переход из режима отображения графиков в режим ввода параметров выполняется по команде Window/Close.

Вызов панели ввода данных осуществляется двойным щелчком на имени их спецификации в левой части изображенного на рис. 7.19 экрана. Редактирование значения отдельных параметров математической модели выполняется после двойного щелчка по его имени в правой части этого экрана. При вводе данных можно пользоваться масштабными множителями, указанными в разд. 3.1.

По команде Trace/Add  возможно построить семейство характеристик при вариации температуры или других параметров модели. По умолчанию предлагается построить графики характеристик при изменении температуры (рис. 7.21). Однако по команде Plot/X Axis Settings/Trace Variable  можно изменить имя варьируемой переменной. Например, для диодов возможна вариация параметров IS, N, RS, IKF, EG и XTI.

Рис. 7.21. Построение температурных зависимостей

Построение модели завершается командой записи обновленных данных в библиотечный файл File/Save Library.

Далее приведем списки вводимых паспортных данных для всех типов компонентов, включенных в программу Parts, и перечень параметров их математических моделей. Звездочками * в приводимых ниже перечнях отмечены параметры, не оцениваемые в программе Parts; им по умолчанию присваиваются типичные значения (на экране программы Probe в окне Parameters эти переменные помечены как Fixed).

Диоды. Паспортные данные диода, которые вводит пользователь (тип модели DIODE), и список параметров его математической модели, которые рассчитываются в программе, приведены в табл. 7.9.

Таблица 7.9

| Символы данных | Справочные данные | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямая ветвь ВАХ |  |  |  |
| Vfwd, Ifwd | Координаты точек ВАХ диода | IS | 10−14 А |
|  |  | RS | 0,1 Ом |
|  |  | N | 1 |
|  |  | IKF | 0 |
|  |  | XTI* | 3 |
|  |  | EG* | 1,11 В |
| Барьерная емкость |  |  |  |
| Vrev, Cj | Зависимость барьерной емкости перехода от модуля напряжения обратного смещения | CJO VJ | 1 пФ 0,75 B |
|  |  | M | 0,3333 |
|  |  | FC* | 0,5 B |
| Сопротивление утечки |  |  |  |
| Vrev, Irev | Зависимость тока утечки от абсолютной величины напряжения обратного смещения | ISR NR | 100 пA 2 |
| Напряжение стабилизации |  |  |  |
| Vz | Абсолютная величина напряжения пробоя (стабилизации) при токе Iz | BV IBV | 100 В 100 мкA |
| Iz | Ток пробоя (стабилизации) |  |  |
| Zz | Дифференциальное сопротивление на участке пробоя в точке (Iz, Vz) |  |  |
| Рассасывание носителей заряда |  |  |  |
| Trr | Время рассасывания носителей заряда | TT | 5 нс |
| Ifwd | Ток диода в прямом направлении до переключения |  |  |
| Irev | Обратный ток диода после переключения |  |  |
| Rl | Эквивалентное сопротивление нагрузки (включая выходное сопротивление генератора) |  |  |

Биполярные транзисторы. В табл. 7.10 приведены паспортные данные биполярного транзистора (NPN или PNP TRANSISTOR), которые вводит пользователь, и список параметров его математической модели, которые рассчитываются в программе.

Таблица 7.10

| Символы данных | Справочные данные (Model Spec.) | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на p–n-переходе |  |  |  |
| Vbe | Смещение база–эмиттер в режиме насыщения | IS XTI* | 10−15 А 3 |
| Vce | Смещение коллектор–эмиттер в режиме насыщения | EG* | 1,11 B |
| Ib | Ток базы при заданных Vbe, Vce |  |  |
| Ib% | Доля тока коллектора, протекающего через диод коллектор–база с идеальной характеристикой (по умолчанию 80%) |  |  |
| Выходная проводимость |  |  |  |
| Ic, hoe | Зависимость выходной проводимости при холостом ходе на выходе hoe от тока коллектора Ic | VAF | 100 B |
| Vce | Смещение коллектор–эмиттер Vce=5 В |  |  |
| Статический коэффициент передачи по току |  |  |  |
| Ic, hFE | Зависимость статического коэффициента усиления тока в схеме ОЭ в нормальном режиме hFE от тока коллектора Ic | BF NE ISE | 100 1,5 0 |
|  | Измерения проводились при смещении коллектор–эмиттер Vce=1 В | XTB* NK* | 1,5 0,5 |
| Напряжение насыщения коллектор–эмиттер |  |  |  |
| Ic, Vce | Зависимость напряжения насыщения коллектор–эмиттер Vce от тока коллектора Ic | BR NC ISC | 1 2 0 |
|  | Отношение тока коллектора к току базы в режиме насыщения Ic/Ib=10 | IKR RC | 0 0 |
| Барьерная емкость коллектор–база |  |  |  |
| Vcb, Cobo | Зависимость выходной емкости Cobo в режиме холостого хода на выходе от напряжения обратного смещения коллектор–база Vcb | CJC VJC MJC FC* | 2 пФ 0,75 B 0,3333 0,5 |
| Барьерная емкость эмиттер–база |  |  |  |
| Veb, Cibo | Зависимость входной емкости Cibo в режиме холостого хода на входе от напряжения обратного смещения эмиттер–база Veb | CJE VJE MJE | 5 пФ 0,75 B 0,3333 |
| Время рассасывания заряда |  |  |  |
| Ic, ts | Зависимость времени рассасывания ts от тока коллектора Ic. Отношение тока коллектора к току базы в режиме насыщения Ic/Ib=10 | TR | 10 нс |
| Площадь усиления |  |  |  |
| Ic, fT | Зависимость граничной частоты коэффициента передачи тока fT в схеме с ОЭ от тока коллектора Ic. Смещение коллектор–эмиттер Vce=10 В | TF ITF XTF VTF* | 1 нс 1 0 10 В |

Полевые транзисторы. Паспортные данные полевого транзистора (NJF или PJF), которые вводит пользователь, и список параметров его математической модели, которые рассчитываются в программе, приведены в табл. 7.11.

Таблица 7.11

| Символы данных | Справочные данные (Model Spec.) | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Передаточная проводимость |  |  |  |
| Id, gFS | Зависимость проводимости прямой передачи gFS от тока стока Id | BETA BETATCE* | 0,001 –0,5 |
|  |  | RS | 1 Ом |
|  |  | RD | 1 Oм |
| Выходная проводимость |  |  |  |
| Id, gOS | Зависимость выходной проводимости gOS от тока стока Id | LAMBDA | 0,01 |
| Проходная характеристика |  |  |  |
| Vgs, Id | Зависимость тока стока Id от смещения затвор–исток Vgs. Смещение сток–исток Vds=15 В | VTO VTOTC* | –2,5 В –0,0025 |
| Проходная емкость |  |  |  |
| Vgs, Crss | Зависимость проходной емкости Crss от смещения затвор–исток Vgs. Смещение сток–исток Vds=0 | CGD M PB FC* | 1 пФ 0,3333 1 0,5 |
| Входная емкость |  |  |  |
| Vgs, Ciss | Зависимость входной емкости Ciss от смещения затвор–исток Vgs. Смещение сток–исток Vds=15 В | CGS | 1 пФ |
| Ток утечки затвора в пассивном режиме |  |  |  |
| Vdg, Igss | Зависимость тока утечки затвора Igss от смещения сток–затвор Vdg | IS | 10−15 А |
|  |  | ISR | 10−12 А |
|  |  | N | 1 |
|  |  | NR | 2 |
|  |  | XTI* | 3 |
| Ток утечки затвора в активном режиме |  |  |  |
| Vdg, Ig | Зависимость тока утечки затвора Ig от смещения сток–затвор Vdg. Ток стока Id=1 мА | ALPHA VK | 10−6 100 В |
| Уровень внутреннего шума |  |  |  |
| Freq, en | Зависимость от частоты эквивалентной спектральной плотности напряжения шума, приведенного ко входу. Ток стока Id=1 мА | KF AF* | 10−18 1 |

Мощные МОП-транзисторы. В табл. 7.12 приведены паспортные данные мощного МОП-транзистора (PWR MOSFET), вводимые пользователем, и список параметров его математической модели третьего уровня (LEVEL=3), которые рассчитываются в программе.

Таблица 7.12

| Символы данных | Справочные данные (Model Spec.) | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Передаточная проводимость |  |  |  |
| Id, gFS | Зависимость проводимости прямой передачи gFS от тока стока Id | RS KP W L | 20·10−3 20·10−6 0,5 2·10−6 |
| Проходная характеристика |  |  |  |
| Vgs, Id | Зависимость тока стока Id от смещения затвор–исток Vgs | VTO | 3 В |
| Сопротивление канала в состоянии “включено” |  |  |  |
| Rds, Id | Зависимость статического сопротивления сток–исток Rds от тока истока Id. Смещение затвор–исток Vds=10 В | RD | 10−3 Ом |
| Сопротивление утечки канала при нулевом смещении на затворе |  |  |  |
| Idss | Ток стока при нулевом потенциале затвора и напряжении Vds | RDS | 1 МОм |
| Vds | Смещение сток–исток при измерении тока Idss |  |  |
| Объемный заряд в состоянии “включено” |  |  |  |
| Qgd | Общий заряд области затвора | CGSO | 40 пФ |
| Qgs | Заряд области затвор–исток, необходимый для переключения | CGDO | 10 пФ |
| Vds | Постоянный потенциал истока (по умолчанию 50 В) |  |  |
| Id | Ток стока (по умолчанию 50 А) |  |  |
| Выходная емкость |  |  |  |
| Vds | Смещение сток–исток при измерениях емкостей | CBD | 1 нФ |
| Coss | Выходная емкость | PB | 0,8 В |
|  |  | MJ | 0,5 |
|  |  | FC* | 0,5 |
| Время переключения |  |  |  |
| tf | Время переключения | RG | 5 Ом |
| Id | Ток стока |  |  |
| Vdd | Постоянный потенциал истока (по умолчанию 20 В) |  |  |
| Zo | Выходное сопротивление генератора импульсного напряжения (по умолчанию 5 Ом) |  |  |
| Ток стока в инверсном режиме |  |  |  |
| Vsd, Idr | Зависимость напряжения прямого смещения перехода исток–сток Vsd от обратного тока стока Idr | IS N RB | 10−15 A 1 10−3 Ом |

Расчет параметров математических моделей отечественных МОП-транзисторов с помощью программы Parts затруднен ввиду того, что в паспортных данных отсутствуют значения зарядов Qg, Qgs.

Операционные усилители. После выбора в начальном меню программы Parts режима OPAMP необходимо по запросам программы  указать тип транзистора входного каскада и наличие внутренней/внешней коррекции (см. рис. 5.1):

Technology  – BJT (биполярный транзистор) или JFET (полевой транзистор);

Input –  NPN или PNP (для биполярного транзистора) и n-channel или  p-channel (для полевого транзистора);

Compensation – Internally (внутренняя) или Externally (внешняя коррекция).

В табл. 7.13 приведены паспортные данные ОУ, которые вводит пользователь, и список параметров его макромодели, которые рассчитываются в программе.

Таблица 7.13

| Символы данных | Справочные данные (Model Spec.) | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры для большого сигнала |  |  |  |
| +Vpwr | Напряжение источника положительного напряжения (15 В) | VC VE | 2 В 2 В |
| –Vpwr | Напряжение источника отрицательного напряжения (–15 В) |  |  |
| +Vout | Максимальное значение выходного напряжения положительной полярности (13 В) |  |  |
| –Vout | Максимальное значение выходного напряжения отрицательной полярности (–13 В) |  |  |
| +SR | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения положительной полярности (500·103 В/с) |  |  |
| –SR | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения отрицательной полярности (500·103 В/с) |  |  |
| Pd | Потребляемая мощность в статическом режиме (50 мВт) |  |  |
| Коэффициент усиления без цепи обратной связи (входной каскад на БТ) |  |  |  |
| Cc | Емкость коррекции (30 пФ) | BF | 75 |
| Ib | Входной ток смещения (100 нА) | C2 | 30 пФ |
| Av-dc | Коэффициент усиления постоянного напряжения (200 тыс.) | CEE GA | 0 189·10−6 |
| f-0db | Частота единичного усиления (1 МГц) | GCM | 1,9·10−9 |
| CMRR | Коэффициент подавления синфазного сигнала (100 тыс.) | IEE RC | 15·10−6 5305 |
|  |  | RE | 1832 |
|  |  | REE | 13810 |
|  |  | RP | 18160 |
| Коэффициент усиления без цепи обратной связи (входной каскад на ПТ) |  |  |  |
| Cc | Емкость коррекции (10 пФ) | BETA | 789·10−6 |
| Ib | Входной ток смещения (30 пА) | C2 | 10 пФ |
| Av-dc | Коэффициент усиления постоянного напряжения (200 тыс.) | CSS GA | 0 63·10−6 |
| f-0db | Частота единичного усиления (1 МГц) | GCM | 63·10−11 |
| CMRR | Коэффициент подавления синфазного сигнала (100 тыс.) | IS ISS | 15·10−12 5·10−6 |
|  |  | RD | 15,9 |
|  |  | RSS | 40·106 |
|  |  | RP | 18000 |
| Фазочастотная характеристика без цепи обратной связи |  |  |  |
| Phi | Запас по фазе на частоте единичного усиления, град. (60o) | C1 | 8,6 пФ |
| Предельные значения выходных сопротивлений |  |  |  |
| Ro-dc | Выходное сопротивление на низких частотах (75 Ом) | R01 R02 | 50 Ом 25 Ом |
| Ro-ac | Выходное сопротивление на высоких частотах (50 Ом) | GB | 424,4 |
| Ios | Максимальный ток короткого замыкания (20 мА) |  |  |

Замечания. 1. По умолчанию параметрам математической модели присваиваются значения параметров конкретных ОУ. Выше для конкретности приведены параметры модели ОУ  140УД7 (аналогmA741) [9, 38].

2. Частота единичного усиления f-0db  связана с частотой первого полюса f1 соотношением  f-0db=f1· Av-dc . Запас по фазе Phi на частоте единичного усиления определяется отношением частоты единичного усиления к частоте второго полюса f2

Phi = 90o – arctg (f-0db/ f2),

где арктангенс вычисляется в градусах.

3. Для ОУ с внешней коррекцией указывается значение емкости корректирующего конденсатора Cc, для которого приведено значение запаса по фазе Phi и другие параметры ОУ.

4. В справочных данных обычно приводится полное выходное сопротивление R=Ro-ac + Ro-dc. Его надо разделить на две составляющие, ориентируясь на приближенное соотношение Ro-dc=2Ro-ac.

Компараторы напряжения. После выбора в начальном меню программы Parts режима VOLT. COMPARATOR необходимо ответить на ряд запросов программы:

Input Stage –  NPN, PNP  (тип биполярного транзистора во входном каскаде);

Output Stage Connection –  to –V Supply или to Ground (указывается,  подключен ли транзистор выходного каскада   к источнику отрицательного напряжения или предусмотрен независимый вывод “земли” выходного каскада, как показано на рис. 5.5).

Паспортные данные компараторов напряжения, которые вводит пользователь, и список параметров его макромодели, которые рассчитываются в программе, приведены в табл. 7.14.

Таблица 7.14

| Символы данных | Справочные данные (Model Spec.) | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Переходная характеристика |  |  |  |
| +Vpwr | Напряжение источника положительного напряжения (5 В) | BF1 BF5 | 2000 10350 |
| –Vpwr | Напряжение источника отрицательного напряжения (0 В) | RP VI | 505 0 |
| +Vicr | Максимальное значение положительного перепада синфазного напряжения (3,5 В) |  |  |
| –Vicr | Максимальное значение отрицательного перепада синфазного напряжения (0 В) |  |  |
| Ib | Входной ток смещения (25 нА) |  |  |
| Avd | Коэффициент усиления напряжения постоянного тока (200 тыс.) |  |  |
| Rl | Сопротивление нагрузки (10 кОм) |  |  |
| Pd | Потребляемая мощность (50 мВт) |  |  |
| Задержка спада напряжения |  |  |  |
| Vst | Перепад входного напряжения (0,1 В) | TR3 | 594 нс |
| Vod | Перевозбуждение входного напряжения (20 мВ) |  |  |
| td | Длительность задержки (500 нс) |  |  |
| Время переключения |  |  |  |
| Vst | Перепад входного напряжения (0,1 В) | TF5 | 7 нс |
| Vod | Перевозбуждение входного напряжения (20 мВ) |  |  |
| ttr | Длительность фронта нарастания выходного напряжения (100 нс) |  |  |
| Время нарастания напряжения |  |  |  |
| Vst | Перепад входного напряжения (0,1 В) | TR5 | 384 нс |
| Vod | Перевозбуждение входного напряжения (20 мВ) |  |  |
| td | Длительность фронта спада выходного напряжения (500 нс) |  |  |

По умолчанию параметрам математической модели присваиваются значения параметров типовых компараторов каждого типа. Выше для конкретности указаны параметры компаратора 1401СА1 (аналог LM319) [9, 46].

Стабилизатор напряжения. В табл. 7.15 приведены паспортные данные стабилизатора напряжения (VOLT. REFERENCE), которые вводит пользователь, и список параметров его математической модели, которые рассчитываются в программе [85].

Таблица 7.15

| Символы данных | Справочные данные (Model Spec.) | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Динамическое сопротивление |  |  |  |
| Ir, Rz | Зависимость обратного тока Ir от динамического сопротивления Rz | NZ RZ | 10-3 0,5 Ом |
| Напряжение стабилизации |  |  |  |
| Vref | Напряжение обратного пробоя | RBV | 2,5 кОм |
| Ir | Обратный ток, при котором измерено напряжение Vref | IRMAX | 30 мА |
| Irmax | Модуль максимального значения тока пробоя |  |  |
| Температурная нестабильность |  |  |  |
| Temp, Vref | Зависимость напряжения обратного пробоя Vref от температуры | TC1 TC2 | 10-5 –7·10-7 |
| Характеристики режима обратного включения |  |  |  |
| Vr, Ir | Зависимость обратного напряжения Vr от обратного тока Ir | IREV NREV | 200 мкА 50 |
| Характеристики рабочего режима |  |  |  |
| Ifwd, Vfwd | Зависимость потребляемого тока Ifwd от напряжения Vfwd | IS N RS IKF XTI | 10-14 1 0,1 Ом 0 3 |

Регулятор напряжения. Паспортные данные регулятора напряжения (VOLT. REGULATOR), которые вводит пользователь, и список параметров его математической модели, которые рассчитываются в программе [83], приведены в табл. 7.16.

Таблица 7.16

| Символы данных | Справочные данные (Model Spec.) | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение стабилизации |  |  |  |
| Vref | Напряжение стабилизации | VREF | 1,25 В |
| Dropout | Напряжение отпускания | N | 2 |
| (Vi–Vo)max | Максимальная разница между входным и выходным напряжением |  |  |
| IOmin | Минимальный выходной ток |  |  |
| Ток установки |  |  |  |
| Iadj | Ток установки | BETA | 50 мкСм |
| Выходное сопротивление |  |  |  |
| Zout | Выходное сопротивление на низких частотах | VAF | 100 В |
| Zero | Частота нуля выходного комплексного сопротивления | CPZ | 1 мкФ |
| RR | Неравномерность ослабления пульсаций на низких частотах, в децибелах |  |  |
| Frequency | Частота, на которой измерены Zout и RR |  |  |
| IO | Выходной ток, при котором измерены Zout и RR |  |  |
| Предельные значения выходного тока |  |  |  |
| IOmax | Максимальный выходной ток | RB2 | 200 Ом |
| Iofb, Vi-Vo | Зависимость тока обратной связи Iofb от разницы между входным и выходным напряжением Vi-Vo | ESC1 ESC2 | 0,5 –0,1 |
|  |  | EFB1 | 25 |
|  |  | EFB2 | –1 |
|  |  | EB | 100 |

Магнитный сердечник. Программа Parts в настоящее время оценивает параметры модели магнитного сердечника уровня LEVEL=2, в которой не учитываются эффекты взаимодействия доменов и частотно-зависимые потери. Наиболее адекватно эта модель описывает ферриты и молибденовые пермаллои. Программа Parts на основании экспериментальных данных оценивает параметры, отражающие физические свойства магнитных материалов. При создании файлов моделей сердечников из одного материала с разной геометрией удобно использовать конструкцию AKO (см. разд. 3.2 ).

Пользователь вводит по точкам кривую намагничивания и указывает значение начальной магнитной проницаемости, на основании чего программа рассчитывает параметры его модели (напряженность магнитного поля H указывается в эрстедах, магнитная индукция B – в гауссах; см. табл. 7.17):

Таблица 7.17

| Символы данных | Справочные данные (Model Spec.) | Параметры модели (Parameters) Имя Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H (Oers.), B (Gauss) | Координаты кривой намагничивания. Начальная магнитная проницаемость m=1000 | MS A C | 500·103 А/м 10 А/м 0,1 |
|  |  | K | 10 |
|  |  | ALPHA | 10-3 |
|  |  | GAMMA | 0 c-1 |
|  |  | AREA | 0,1 см2 |
|  |  | GAP | 0 см |
|  |  | PACK | 1 |
|  |  | PATH | 1 см |
|  |  | LEVEL | 2 (не изменяется) |

После ввода по точкам кривой гистерезиса и расчета параметров модели магнитного сердечника в окне Parameters вводят значения  геометрических размеров сердечника AREA, PATH, GAP и PACK.