### 4.4. Модель арсенид-галлиевого полевого транзистора

Арсенид-галлиевые полевые транзисторы (GaASFET) имеют эквивалентную схему, изображенную на рис. 4.7,а. Существуют четыре разновидности математического описания этой модели, предложенные Куртисом (Curtice) [39–40], Рэйтеоном (Raytheon) [78–79], модель TriQuit [56] и модель Паркера-Скеллерна (Parker–Skellern) [59]. Модель Куртиса дает удовлетворительные результаты лишь при расчете статического режима, в то время как остальные модели отражают и динамические характеристики арсенид-галлиевого транзистора. Параметры четырех математических моделей приведены ниже:

| Имя параметра | Параметр | Значение по умолчанию | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| LEVEL | Тип модели: 1 – модель Куртиса, 2 – модель Рэйтеона, 3 – модель TriQuit, 4 – модель Паркера–Скеллерна | 1 |  |
| VT0 | Барьерный потенциал перехода Шотки | –2,5 | В |
| VBI | Контактная разность потенциалов | 1,0 | В |
| ALPHA | Константа, определяющая ток Idrain (Level=1–3) | 2,0 | 1/В |
| B | Параметр легирования (Level=2) | 0,3 | 1/В |
| BETA | Коэффициент пропорциональности в выражении для тока стока | 0,1 | А/В2 |
| LAMBDA | Параметр модуляции длины канала | 0 | 1/В |
| GAMMA | Параметр статической обратной связи (для Level=3) | 0 |  |
| DELTA | Параметр выходной обратной связи (для Level=3, 4) | 0 | (А·В)−1 |
| Q | Показатель степени (для Level=3, 4) | 2 |  |
| RG | Объемное сопротивление области затвора | 0 | Ом |
| RD | Объемное сопротивление области стока | 0 | Ом |
| RS | Объемное сопротивление области истока | 0 | Ом |
| CGD | Емкость затвор–сток при нулевом смещении | 0 | Ф |
| CGS | Емкость затвор–исток при нулевом смещении | 0 | Ф |
| CDS | Емкость сток–исток при нулевом смещении | 0 | Ф |
| IS | Ток насыщения p–n-перехода затвор–канал | 10−14 | А |
| TAU | Время переноса носителей заряда (Level=1–3) | 0 | с |
| M | Коэффициент лавинного умножения перехода затвора (Level=1–3) | 0,5 |  |
| N | Коэффициент неидеальности | 1 |  |
| FC | Коэффициент нелинейности барьерной емкости прямосмещенного перехода затвора | 0,5 |  |
| VBI | Контактная разность потенциалов p–nперехода затвора | 1 | В |
| EG | Ширина запрещенной зоны | 1,11 | эВ |
| XTI | Температурный коэффициент тока IS | 0 |  |
| VDELTA | Напряжение, входящее в выражения для емкостей переходов (для Level=2 и 3) | 0,2 | В |
| VMAX | Максимальное напряжение, входящее в выражения для емкостей переходов (для Level=2 и 3) | 0,5 | В |
| VTOTC | Температурный коэффициент VTO | 0 | В/OС |
| BETATCE | Температурный коэффициент BETA | 0 | %/OC |
| TRG1 | Линейный температурный коэффициент RG | 0 | 1/OC |
| TRD1 | Линейный температурный коэффициент RD | 0 | 1/OC |
| TRS1 | Линейный температурный коэффициент RS | 0 | 1/OC |
| KF | Коэффициент, определяющий спектральную плотность фликкер–шума | 0 |  |
| AF | Показатель степени, определяющий зависимость спектральной плотности фликкер–шума от тока через переход | 1 |  |
| T_MEASURED | Температура измерений |  | OC |
| T_ABS | Абсолютная температура |  | OC |
| T_REL_GLOBAL | Относительная температура |  | OC |
| T_REL_LOCAL | Разность между температурой транзистора и модели-прототипа |  | OC |

Специфические параметры модели уровня Level=4

| ACGAM | Коэффициент модуляции емкости | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HFETA | Параметр обратной связи VGS на высокой частоте | 0 |  |
| HFE1 | Коэффициент модуляции HFGAM напряжением VGD | 0 | 1/В |
| HFE2 | Коэффициент модуляции HFGAM напряжением VGS | 0 | 1/В |
| HFGAM | Параметр обратной связи VGD на высокой частоте | 0 |  |
| HFG1 | Коэффициент модуляции HFGAM напряжением VSG | 0 | 1/В |
| HFG2 | Коэффициент модуляции HFGAM напряжением VDG | 0 | 1/В |
| IBD | Ток пробоя перехода затвора | 0 | А |
| LFGAM | Параметр обратной связи на низкой частоте | 0 |  |
| LFG1 | Коэффициент модуляции LFGAM напряжением VSG | 0 | 1/В |
| LFG2 | Коэффициент модуляции LFGAM напряжением VDG | 0 | 1/В |
| MXI | Параметр напряжения насыщения | 0 |  |
| MVST | Параметр подпороговой модуляции | 0 | 1/В |
| P | Показатель степени | 2 |  |
| TAUD | Время релаксации тепловых процессов | 0 | с |
| TAUG | Время релаксации параметра обратной связи GAM | 0 | с |
| VBD | Потенциал пробоя перехода затвора | 1 | В |
| VST | Подпороговый потенциал | 0 | В |
| XC | Фактор уменьшения емкости разряда | 0 |  |
| XI | Параметр, определяющий точку излома потенциала насыщения | 1000 |  |
| Z | Параметр точки излома характеристики транзистора | 0,5 |  |

Статический режим. Он описывается следующими соотношениями.

Рис. 4.7.  Нелинейная (а) и линейная (б) схемы замещения арсенид–галлиевого полевого транзитора

1) Ток затвора равен

Ig = Igs + Igd.

Для моделей LEVEL=1–3

Igs=IS [exp(Vgs/(N·Vt)) –1];

Igd=IS [exp(Vgd/(N·Vt)) –1].

Для моделей LEVEL=4

Igs=Igsf+Igsr,

где

Igsf=IS[exp(Vgs(N⋅Vt))-1]+Vgs⋅GMIN,Igsr=IBD[1-exp(−Vgs/VBD)],Igd=Igdf+Igdr,Igdf=IS[exp(Vgd(N⋅Vt))-1]+Vgd⋅GMIN,Igdr=IBD[1-exp(−Vgd/VBD)].

2) Ток стока и истока

Id = Idrain – Igd,  Is = –Idrain – Igs.

Ток Idrain в модели Куртиса (LEVEL=1) в нормальном режиме (Vds³0) описывается соотношениями:

Idrain=0  ð  Vgs-VT0<0  (ðñ ¸),(ðñ Ø   ðñ).

В модели Рэйтеона (LEVEL=2) в нормальном режиме:

Idrain=0  ð  Vgs-VT0<0  (ðñ ¸);BETA⋅(1+LAMBDA⋅Vds)⋅(Vgs-VT0)2⋅Kt/[1+B⋅(Vgs-VT0)]  ð Vgs-VT0³0,

где полиномиальная аппроксимация гиперболического тангенса имеет вид

Kt=1-(1-Vds⋅ALPHA/3)3  ð  0<Vds<3/ALPHA  ( ðñ);1  ð  Vds³3/ALPHA  (ðñ Ø).

Для модели TriQuit (LEVEL=3) в нормальном режиме

Idrain=0  ð  Vgs-VT0<0  (ðñ ¸);Idso/(1+DELTA⋅Vds⋅Idso  ð  Vgs-VT0³0  (ðñ Ø   ðñ),

где

Idso = BETA·(Vgs – Vto)Q ·Kt,

Vto = VTO – GAMMA·Vds.

В инверсном режиме (Vds<0) токи стока и истока в приведенных выше соотношениях меняются местами.

Динамический режим. Емкость перехода исток–сток равна Cds=CDS (рис. 4.7, а).

В модели LEVEL=1 емкости Cgs, Cgd определяются выражениями:

емкость затвор–исток равна

Cgs=CGS⋅(1-Vgs/VBI)-M  ð  Vgs<FC⋅VBI;CGS⋅(1-FC)−(1+M)⋅[1-FC⋅(1+M)+M⋅Vgs/VBI]  ð Vgs>FC⋅VBI;

емкость затвор–сток равна

Cgd=CGD⋅(1-Vgd/VBI)-M  ð  Vgd<FC⋅VBI;CGD⋅(1-FC)−(1+M)⋅[1-FC⋅(1+M)+M⋅Vgd/VBI]  ð Vgd>FC⋅VBI;

В модели LEVEL=2 и 3 эти емкости определяются выражениями:

Cgs=CGS⋅K2⋅K1/1-Vn/VBI+CGD⋅K3;Cgd=CGS⋅K3⋅K1/1-Vn/VBI+CGD⋅K2,

где

K1=0,5⋅[1+Ve-VT0(Ve-VT0)2+VDELTA2],

K2=0,5⋅[1+Vgs-Vgd(Vgs-Vgd)2+1ALPHA2],

K3=0,5⋅[1-Vgs-Vgd(Vgs-Vgd)2+1ALPHA2],

Ve=0,5[Vgs+Vgd+(Vgs−Vgd)2+1/ALPHA2];Vn=0,5[Ve+VT0+(Ve-VT0)2+VDELTA2]  ð Ve+VT0+(Ve-VT0)2+VDELTA2<VMAX,VMAX   ð ¸.

Линейная схема замещения транзистора. Схема приведена на рис. 4.7, б, где дополнительно включены источники флюктуационных токов. Тепловые шумы IшRS, IшRD, IшRG, создаваемые резисторами RS, RD и RG, имеют спектральные плотности SRS=4kT/RS, SRD=4kT/RD, SRG=4kT/RG.

Источник тока Iшd, характеризующий дробовой и фликкер-шум, имеет спектральную плотность Sd = 8k·T·Gm/3 + KF·IdAF/f, где Gm = dIdrain/dVgs –дифференциальная проводимость в рабочей точке по постоянному току.

Температурные эффекты  описываются зависимостями:

IS(T)=IS·exp[EG/(Vt·N) ·(T/Tnom–1)] ·(T/Tnom)XTI/N;

VBI(T)=VBI·T/Tnom–3Vt(T)ln(T/Tnom) –EG(Tnom)·T/Tnom+EG(T);

CGS(T)=CGS{1+M[0,0004(T–Tnom)+1–VBI(T)/VBI]};

CGD(T)=CGD{1+M[0,0004 (T–Tnom)+1–VBI(T)/VBI]};

VTO(T)=VTO+VTOTC·(T–Tnom);

BETA(T)=BETA·1,01BETATC⋅(T-T0);

RG(T)=RG(1+TRG1(T–Tnom));

RD(T)=RD(1+TRD1(T–Tnom));

RS(T)=RS(1+TRS1(T–Tnom));

KF(T)=KF·VBI(T)/VBI,  AF(T)=AF·VBI(T)/VBI.

Скалярный коэффициент Area  позволяет учесть параллельное соединение однотипных транзисторов, для чего в приведенной выше модели изменяются следующие параметры:

IS=IS·Area, BETA=BETA·Area, RD=RD/Area, RS=RS/Area,

CGS=CGS·Area, CGD=CGD·Area, CDS=CDS·Area.

Значение Area указывается в задании на моделирование при включении транзистора в схему (п. 3.2.6), по умолчанию Area=1.