# Аннотация

Данная книга представляет собой весьма полное описание принципов работы центральных процессоров семейства СМ ЭВМ (аналог PDP-11 фирмы DEC) и совместимых с ним вычислительных машин. В частности, описаны регистры центрального процессора и процессора с плавающей запятой, форматы команд, виды адресации, прерывания. Приведено описание системы команд.

Необходимо отметить, что это руководство не содержит исчерпывающей информации о функционировании процессоров СМ ЭВМ, пригодной на все случаи жизни. Основная причина этого заключается в том, что, вероятно, не существует ни одного абсолютно полного и непротиворечивого описания функционирования этих машин. По мере обнаружения каких-либо дополнительных сведений, проясняющих те или иные особенности работы СМ ЭВМ, они будут отражены в последующих редакциях данной книги.

С автором можно связаться по e-mail: pateralex@rambler.ru.

1-я редакция. 20.02.2001 г.

# Оглавление

Àííîòàöèÿ	1

Îãëàâëåíèå	2

Ââåäåíèå	3

Ãëàâà 1. Àðõèòåêòóðà ÑÌ ÝÂÌ	4

1.1. Ñèñòåìíàÿ øèíà	4

1.2. Îïåðàòèâíîå çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî	5

Îðãàíèçàöèÿ ïàìÿòè	6

Àäðåñàöèÿ ïàìÿòè	6

1.3. Öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð	8

1.4. Ñïåöïðîöåññîð	9

1.5. Âíåøíèå óñòðîéñòâà	10

Ãëàâà 2. Óïðàâëåíèå öåíòðàëüíûì ïðîöåññîðîì	11

2.1. Ðåãèñòðû öåíòðàëüíîãî ïðîöåññîðà	11

Ðåãèñòðû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ	11

Óêàçàòåëü ñòåêà	11

Ñ÷¸ò÷èê êîìàíä	12

Ñëîâî ñîñòîÿíèÿ ïðîöåññîðà	13

Ïðî÷èå ðåãèñòðû ïðîöåññîðà	14

2.2. Âûïîëíåíèå êîìàíä	15

Ôîðìàòû êîìàíä	15

Àäðåñàöèÿ îïåðàíäîâ	16

Âûáîðêà êîìàíä	21

Ïåðåõîäû	22

2.3. Îáðàáîòêà ïðåðûâàíèé	23

Èñòî÷íèêè ïðåðûâàíèé	23

Îáðàáîòêà çàïðîñà ïðåðûâàíèÿ	25

2.4. Ñáðîñ è ïóñê ïðîöåññîðà	26

Ãëàâà 3. Ïðåîáðàçîâàíèå àäðåñîâ	27

3.1. Âèðòóàëüíûå è ôèçè÷åñêèå àäðåñà	27

3.2. Ðåãèñòðû äèñïåò÷åðà ïàìÿòè	27

Ðåãèñòðû àäðåñîâ ñòðàíèö	27

Ðåãèñòðû îïèñàíèé ñòðàíèö	28

Ðåãèñòð SR0	29

Ðåãèñòð SR2	29

3.3. Ôóíêöèîíèðîâàíèå äèñïåò÷åðà ïàìÿòè	30

Ïðåîáðàçîâàíèå àäðåñîâ ïðè âûêëþ÷åííîì äèñïåò÷åðå ïàìÿòè	30

Ïðåîáðàçîâàíèå àäðåñîâ â 18-ðàçðÿäíîì ðåæèìå	30

Ïðåîáðàçîâàíèå àäðåñîâ â 22-ðàçðÿäíîì ðåæèìå	31

Çàùèòà ïàìÿòè	31

Äèàãíîñòè÷åñêèé ðåæèì äèñïåò÷åðà ïàìÿòè	32

3.4. Ðåãèñòðû êîíòðîëëåðà ïàìÿòè	32

Ðåãèñòðû îòîáðàæåíèÿ "Îáùåé øèíû"	32

Ðåãèñòð SR3	32

3.5. Ôóíêöèîíèðîâàíèå êîíòðîëëåðà ïàìÿòè	33

Ãëàâà 4. Ñèñòåìà êîìàíä öåíòðàëüíîãî ïðîöåññîðà	34

4.1. Ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè	34

4.2. Äâóõàäðåñíûå àðèôìåòèêî-ëîãè÷åñêèå êîìàíäû	34

Ïåðåñûëêà: MOV, MOVB	35

Ñðàâíåíèå: CMP, CMPB	35

Ïðîâåðêà ðàçðÿäîâ: BIT, BITB	36

Î÷èñòêà áèòîâ: BIC, BICB	37

Óñòàíîâêà áèòîâ: BIS, BISB	37

Ñëîæåíèå: ADD	38

Âû÷èòàíèå: SUB	38

Óìíîæåíèå: MUL	39

Äåëåíèå: DIV	39

Àðèôìåòè÷åñêèé ñäâèã: ASH	40

Àðèôìåòè÷åñêèé êîìáèíèðîâàííûé ñäâèã: ASHC	40

Èñêëþ÷àþùåå ÈËÈ: XOR	41

4.3. Îäíîàäðåñíûå àðèôìåòèêî-ëîãè÷åñêèå êîìàíäû	41

Î÷èñòêà: CLR, CLRB	41

Èíâåðñèÿ: COM, COMB	42

Èíêðåìåíò: INC, INCB	42

Äåêðåìåíò: DEC, DECB	42

Ñìåíà çíàêà: NEG, NEGB	43

Ñëîæåíèå ñ ïåðåíîñîì: ADC, ADCB	43

Âû÷èòàíèå ñ çà¸ìîì: SBC, SBCB	44

Ïðîâåðêà: TST, TSTB	44

Öèêëè÷åñêèé ñäâèã âïðàâî: ROR, RORB	44

Öèêëè÷åñêèé ñäâèã âëåâî: ROL, ROLB	45

Àðèôìåòè÷åñêèé ñäâèã âïðàâî: ASR, ASRB	45

Àðèôìåòè÷åñêèé ñäâèã âëåâî: ASL, ASLB	46

Îáìåí áàéòîâ: SWAB	46

Îáìåí áàéòîâ: SXT	47

4.4. Êîìàíäû ïåðåõîäà	47

Àáñîëþòíûé ïåðåõîä: JMP	47

Ïåðåõîä ê ïîäïðîãðàììå: JSR	48

Âîçâðàò èç ïîäïðîãðàììû: RTS	48

Âîçâðàò ñ î÷èñòêîé ñòåêà: MARK	48

Ïåðåõîä ïî ñ÷¸ò÷èêó: SOB	49

Áåçóñëîâíûé ïåðåõîä: BR	50

Êîìàíäû óñëîâíûõ ïåðåõîäîâ	50

4.5. Êîìàíäû, óïðàâëÿþùèå ôëàæêàìè	51

4.6. Ïðî÷èå êîìàíäû	52

Êîìàíäû ïðåðûâàíèé: BPT, IOT, EMT è TRAP	52

Âîçâðàò èç ïðåðûâàíèÿ: RTI, RTT	53

Ïåðåñûëêà èç îáëàñòè ïðåäûäóùåãî ðåæèìà: MFPI, MFPD	54

Ïåðåñûëêà â îáëàñòü ïðåäûäóùåãî ðåæèìà: MTPI, MTPD	54

Ïåðåñûëêà èç ðåãèñòðà ñîñòîÿíèÿ: MFPS	55

Ïåðåñûëêà â ðåãèñòð ñîñòîÿíèÿ: MTPS	56

Îñòàíîâ: HALT	56

Ñáðîñ: RESET	56

Îæèäàíèå ïðåðûâàíèÿ: WAIT	57

Ãëàâà 5. Ñèñòåìà êîìàíä ïðîöåññîðà ñ ïëàâàþùåé çàïÿòîé	58

5.1. Ôîðìàòû îáðàáàòûâàåìûõ äàííûõ	58

5.2. Íàáîð ðåãèñòðîâ ïðîöåññîðà ñ ïëàâàþùåé çàïÿòîé	59

Àêêóìóëÿòîðû	59

Ðåãèñòð ñîñòîÿíèÿ	59

Ðåãèñòð êîäîâ îñîáûõ ñëó÷àåâ	60

Ðåãèñòð àäðåñà îøèáêè	60

5.3. Ôîðìàòû êîìàíä âåùåñòâåííîé àðèôìåòèêè	61

5.4. Íàáîð êîìàíä âåùåñòâåííîé àðèôìåòèêè	61

Àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà: ABSF, ABSD	62

Ñëîæåíèå: ADDF, ADDD	62

Î÷èñòêà: CLRF, CLRD	62

Ñðàâíåíèå: CMPF, CMPD	63

Ïåðåäà÷à ôëàæêîâ â ÖÏ: CFCC	63

Äåëåíèå: DIVF, DIVD	63

Çàãðóçêà âåùåñòâåííàÿ: LDF, LDD	64

Çàãðóçêà ñ èçìåíåíèåì òî÷íîñòè: LDCDF, LDCFD	64

Çàãðóçêà ñ ïðåîáðàçîâàíèåì: LDCIF, LDCID, LDCLF, LDCLD	64

Çàãðóçêà ïîðÿäêà: LDEXP	65

Çàãðóçêà ñëîâà ñîñòîÿíèÿ: LDFPS	65

Ìîäóëü: MODF, MODD	65

Óìíîæåíèå: MULF, MULD	66

Ñìåíà çíàêà: NEGF, NEGD	66

Óñòàíîâêà ðåæèìîâ: SETD, SETF, SETI, SETL	67

Ñîõðàíåíèå âåùåñòâåííîå: STF, STD	67

Ñîõðàíåíèå ñ èçìåíåíèåì òî÷íîñòè: STCFD, STCDF	67

Ñîõðàíåíèå ñ ïðåîáðàçîâàíèåì: STCFI, STCFL, STCDI, STCDL	68

Ñîõðàíåíèå ïîðÿäêà: STEXP	68

Ñîõðàíåíèå ñëîâà ñîñòîÿíèÿ: STFPS	68

Ñîõðàíåíèå ñîñòîÿíèÿ	69

Âû÷èòàíèå: SUBF, SUBD	69

Ïðîâåðêà: TSTF, TSTD	69

Ãëàâà 6. Ïðî÷èå ñðåäñòâà è âîçìîæíîñòè	69

6.1. Çàãðóç÷èê è ýìóëÿòîð ïóëüòà	70

6.2. Ñåòåâîé òàéìåð	71

6.3. Êîíñîëüíûå ïåðåêëþ÷àòåëè	71

Ïðèëîæåíèå 1. Òèïè÷íîå íàçíà÷åíèå âåêòîðîâ ïðåðûâàíèé	72

Ïðèëîæåíèå 2. Òèïè÷íîå ðàñïðåäåëåíèå àäðåñîâ âî âíåøíåé ñòðàíèöå ïàìÿòè	74

Ïðèëîæåíèå 3. Ñèìâîëüíûé êîä ÊÎÈ-7	77

Ïðèëîæåíèå 4. Ñèìâîëüíûé êîä RADIX-50	79

# Введение

Данное описание относится к моделям СМ ЭВМ, созданным на основе мини-ЭВМ серии PDP-11 фирмы Digital Equipment Corporation (DЕС, США), а также к другим программно-совместимым с ними вычислительным машинам. К числу наиболее распространенных ЭВМ этого семейства принадлежат:

- мини-ЭВМ СМ-3, СМ-4, СМ-1600, СМ-1420, СМ-1425;

- микро-ЭВМ СМ-1300, "Электроника-60", "Электроника-100/25";

- персональные ЭВМ ДВК-1, ДВК-2, ДВК-3;

- бытовые ЭВМ БК-0010, БК-0011.

- Все вышеназванные вычислительные машины в целом совместимы на уровне системы команд, однако набор внешних устройств у них может весьма значительно различаться. Особенно это касается бытовых ЭВМ типа БК, которые изначально создавались для работы в домашних условиях с бытовым кассетным магнитофоном и не имели даже накопителей на гибких дисках, что не позволяет использовать на этих компьютерах стандартные операционные системы (ОС) без внесения существенных изменений.

- Из перечисленных ЭВМ только СМ-1425 была полностью совместима со старшими моделями семейства PDP-11, однако она была выпущена малой серией и широкого распространения получить не успела в связи с распадом СССР.

- В дальнейшем под именем СМ ЭВМ будет подразумеваться любая программно совместимая вычислительная машина, если только не оговаривается противное.

- В отличие от большинства вычислительных машин для СМ ЭВМ принята восьмеричная, а не шестнадцатеричная система записи адресов, кодов команд и т. д., что вызвано наличием восьми адресуемых регистров и восьми видов адресации. В дальнейшем тексте, если не оговорено противное, все данные, коды команд и адреса записываются в восьмеричной системе.

# Глава 1. 	Архитектура СМ ЭВМ

## 1.1. 	Системная шина

- Все устройства, входящие в состав СМ ЭВМ (процессор, память, внешние устройства), подключены к единой системной шине. Эта шина используется для обмена данными между подключенными к ней устройствами.

- Системная шина позволяет любым устройствам иметь доступ друг к другу, однако в каждый момент времени только одно устройство, называемое обычно задатчиком, может иметь доступ к какому-либо другому устройству, называемому исполнителем.

- Процессор может быть только задатчиком, т. е. он может иметь доступ к любому другому устройству на шине, к нему же никакие устройства доступа иметь не могут. Память может быть только исполнителем, т. е. по своей инициативе она не может выполнять какие-либо операции на шине.

- Все внешние устройства могут быть исполнителями. Некоторые из них способны выступать также в качестве задатчиков. К последним относятся устройства, имеющие возможность прямого доступа к памяти (ПДП) без участия процессора, например контроллеры магнитных дисков и магнитных лент.

- Кроме своей основной функции — обмена данными между устройствами — системная шина имеет ряд сигналов для организации прерываний и прямого доступа к памяти, а также для контроля системы электропитания. При прочих равных условиях то устройство, которое расположено на шине ближе к процессору, имеет более высокий приоритет при прерываниях и при запросах прямого доступа, так как линии запросов прерываний и прямого доступа проходят через все устройства последовательно. Самый низкий приоритет на доступ к памяти имеет процессор.

- Примечания.

- 1. Все мини-ЭВМ серии СМ имеют так называемую общую шину, ее американский вариант называется unibus. Эта шина имеет 56 линий, из которых 16 отведено под данные и 18 — под адрес, ее физическая длина — до 10 м. Другие типы программно-совместимых ЭВМ обычно используют более простые системные шины. В частности, почти всегда совмещенными оказываются линии адреса и данных. Физическая организация шины не сказывается на ее логических функциях и никак не влияет на выполнение программ, не считая возможного снижения производительности, однако не позволяет свободно использовать внешние устройства мини-ЭВМ с другими программно-совместимыми вычислительными машинами.

- 2. Вычислительным комплексам, оснащенным большим количеством внешних устройств, часто не хватает физических ограничений, налагаемых общей шиной. В таких комплексах используются специальные внешние устройства, называемые переключателями шины, которые по командам со стороны программы подключают к процессору ту или иную часть шины с находящимися на ней внешними устройствами. За исключением этой необходимости переключать шину, работа с внешними устройствами, подсоединенными к процессору через переключатель, не отличается от работы с устройствами, находящимися на некоммутируемом отрезке общей шины.

- 3. Поскольку в каждый момент времени на шине может быть только один задатчик, при захвате шины любым устройством все остальные устройства, включая процессор, не могут выполнять обмен данными с памятью. Чтобы избежать значительного снижения производительности, наиболее мощные процессоры (например, СМ-2420.01) оснащаются иногда собственной быстродействующей памятью небольшого объема, так называемым кэшем. Аналогично этому некоторые контроллеры быстродействующих внешних устройств имеют свою буферную память. Наличие кэша или буферной памяти увеличивает производительность соответствующих устройств, но никак не сказывается на работе программ.

## 1.2. 	Оперативное запоминающее устройство

- Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), или память, служит для хранения данных и обеспечивает к ним доступ с прямой адресацией. Прежде чем обрабатывать данные в соответствии с программой, и программа, и данные должны быть загружены с внешних устройств в ОЗУ.

### Организация памяти

- Память организована как массив 8-разрядных байтов, имеющих последовательную адресацию, начинающуюся с нуля. Отдельные биты в байтах нумеруются слева направо, т. е. старший разряд имеет номер 7, а младший — 0. Аналогичный способ нумерации принят на большинстве вычислительных машин, хотя имеются исключения из этого правила (ЕС ЭВМ и некоторые другие).

- Большая часть арифметико-логических команд процессора приспособлена для обработки как отдельных байтов, так и слов, состоящих из 16 разрядов, размещаемых в смежных байтах памяти и нумеруемых слева направо (старший разряд — 15-й, младший — 0-й). Слово всегда имеет четный адрес, причем младшие разряды слова расположены в адресуемом байте ОЗУ, а старшие разряды — в следующем за ним байте с нечетным адресом. Попытка доступа к слову по нечетному адресу вызовет так называемый тайм-аут шины, что приведет к прерыванию по вектору 4. Это прерывание возникает также при попытке доступа по несуществующему адресу.

- Некоторые дополнительные команды, реализованные не во всех процессорах, могут обрабатывать 32- и 64-разрядные числа. Нумерация битов в этих числах также ведется слева направо, в памяти они располагаются последовательно от младшего байта к старшему. Адрес такой величины является адресом ее младшего байта и должен быть четным, так как процессор выбирает эти величины из памяти по словам.

### Адресация памяти

- Как уже отмечалось, общая шина имеет 18-разрядную шину адреса, что позволяет адресовать до 256 Кб памяти. На практике, однако, дело обстоит несколько иначе.

- Во-первых, СМ ЭВМ не имеет специальных команд ввода-вывода, поэтому все внешние устройства адресуются как ячейки памяти. Эта особенность, с одной стороны, увеличивает гибкость программирования ввода-вывода, позволяя использовать для работы с устройствами весь набор арифметико-логических команд, а с другой — занимает часть адресного пространства под регистры внешних устройств. В стандартных системах считается, что внешние устройства занимают старшие 8 Кб адресного пространства и образуют так называемую внешнюю страницу памяти. Таким образом, с помощью 18-разрядной шины адреса осуществляется доступ к 248 Кб ОЗУ и 8 Кб регистров внешних устройств.

- Во-вторых, 16-разрядный процессор СМ ЭВМ способен прямо вырабатывать только 16-разрядные адреса, что ограничивает суммарный доступный объем памяти величиной 64 Кб. Чтобы расширить 16-разрядный адрес, вырабатываемый процессором, в 18-разрядный адрес общей шины, используется специальное устройство — диспетчер памяти. Однако диспетчер памяти присутствует только в старших моделях СМ ЭВМ: СМ-4, СМ-1600, СМ-1420, СМ-1425, а также в некоторых других ЭВМ. Модели, не оборудованные диспетчером памяти, способны адресовать только 56 Кб ОЗУ и 8 Кб регистров внешних устройств. Адрес общей шины все равно остается 18-разрядным, причем при доступе к младшим 56 Кб 16-разрядный адрес дополняется слева двумя нулями, а при доступе к старшим 8 Кб — двумя единицами, что обеспечивает правильную адресацию памяти и данных на шине. Аналогичным образом работают и процессоры, оборудованные диспетчером памяти, пока диспетчер памяти отключен.

- Наконец, в-третьих, объема в 248 Кб ОЗУ в некоторых случаях оказалось недостаточно, и адрес был увеличен до 22 разрядов, что позволило адресовать 4088 Кб ОЗУ и 8 Кб регистров устройств. Однако адрес на общей шине остался 18-разрядным, и чтобы обеспечить доступ ко всему адресному пространству в 4 Мб, пришлось сделать следующее:

- был доработан диспетчер памяти, после чего он оказался способен работать в 16-, 18- и 22-разрядном режиме, причем для доступа к внешней странице памяти 16-разрядный адрес дополняется не двумя, а шестью единичными старшими разрядами, а 18-разрядный — четырьмя;

- ОЗУ было оборудовано двумя шинами: одна шина с 22-разрядным адресом подключалась к процессору, а другая, с 18-разрядным адресом, — к внешним устройствам (она, собственно, и была общей шиной). В том случае, когда процессор обращался к внешней странице памяти, его запрос передавался с первой шины на вторую;

- чтобы устройства, использующие прямой доступ к памяти и вырабатывающие 18-разрядные адреса, были способны выполнять доступ к любой ячейке, ОЗУ было оборудовано контроллером памяти, преобразующим 18-разрядные адреса, вырабатываемые внешними устройствами, в 22-разрядные адреса памяти. Контроллер памяти, как и диспетчер памяти, включался и выключался программно. Он не влиял на доступ к памяти со стороны процессора.

## 1.3. 	Центральный процессор

- Как указывалось выше, центральный процессор подключается к общей шине либо непосредственно, либо через ОЗУ. В любом случае он имеет полный доступ ко всем устройствам, к нему же никакое устройство иметь доступа не может, несмотря на то что многие регистры процессора имеют адреса на шине. Такие регистры доступны только для него самого, т. е. для выполняемой процессором программы.

- Все процессоры СМ ЭВМ выполняют общий набор машинных команд, часто обозначаемых аббревиатурой SIM (SIMple Instruction Set). Некоторые процессоры имеют дополнительные команды обработки целых чисел; такая система команд обозначается аббревиатурой EIS (Extended Instruction Set). Процессор ЭВМ СМ-4 имеет дополнительно четыре основные команды вещественной арифметики (FIS — Float-point Instruction Set). Наконец, наиболее мощные процессоры (СМ-1600, СМ-1420, СМ-1425 и некоторые другие) взамен этих четырех команд СМ-4 оборудованы процессором с плавающей запятой, конструктивно являющимся частью центрального процессора и выполняющим значительно большее число команд. Система команд таких процессоров обозначается аббревиатурой FPP (Float-Point Processor).

- Все команды набора FIS описаны в главе "Система команд центрального процессора", причем в описании делается оговорка, если данная команда отсутствует в наборе SIM. Команды вещественной арифметики набора FPP описываются в главе "Система команд процессора с плавающей запятой". В этой же главе даны регистры, используемые только процессором вещественной арифметики. Общие же принципы функционирования процессора и основной набор регистров приведены в главе "Управление центральным процессором".

- Некоторые варианты ЭВМ СМ-1420 комплектовались двумя центральными процессорами. Один из них был ведущим и отвечал за начальную загрузку системы и работу с внешними устройствами. Другой процессор был ведомым и вручную запускался оператором после загрузки системы, поддерживающей двухпроцессорную работу.

## 1.4. 	Спецпроцессор

- ЭВМ СМ-1600, спроектированная для замены весьма распространенных комплексов семейства М-5000, кроме центрального процессора СМ-1600.2620, называемого в данном случае ведущим, имела спецпроцессор СМ-2104.0506, реализующий все непривилегированные команды процессоров семейства М-5000, в частности команды обработки десятичных данных.

- Ведущий процессор, реализующий набор команд FPP, мог работать полностью самостоятельно при выключенном или неисправном спецпроцессоре, что и имело место при эксплуатации ЭВМ со стандартными операционными системами СМ ЭВМ. Спецпроцессор воспринимался ведущим процессором как внешнее устройство, имевшее два 16-разрядных регистра на общей шине и способное самостоятельно обращаться к ОЗУ. Он использовался специально созданной операционной системой ДОС СМ-1600, предназначенной для выполнения задач, написанных для М-5000. Система загружалась ведущим процессором, после чего он запускал спецпроцессор. В дальнейшем сама система и прикладные задачи выполнялись спецпроцессором, а для выполнения операций ввода-вывода спецпроцессор обращался посредством прерываний к ведущему процессору.

- Такой двухпроцессорный комплекс хорошо подходил для решения экономических задач, так как ЭВМ М-5000 проектировались именно с этой целью, в то время как обычные СМ ЭВМ были управляющими комплексами. В то же время ДОС СМ-1600, идеологически практически полностью повторявшая ОС комплексов М-5000, ориентированную на пакетную обработку информации, сдерживала возможности эффективного использования весьма мощной СМ-1600. В связи с этим предполагалось провести доработку наиболее гибкой и развитой из операционных систем СМ ЭВМ — ОС РВ, — чтобы обеспечить в ней поддержку спецпроцессора, но, вероятно, эту задачу так и не успели решить до распада СССР.

- В настоящем руководстве спецпроцессор рассматриваться не будет.

## 1.5. 	Внешние устройства

- Как уже указывалось, все внешние устройства подключаются к общей шине или аналогичному системному интерфейсу и адресуются на ней как ячейки памяти, расположенные в старших 8 Кб адресного пространства. Все устройства способны быть исполнителями, т. е. принимать или выдавать информацию при обращении со стороны центрального процессора или других устройств. Некоторые из них, например контроллеры магнитных дисков и лент, способны быть также задатчиками, т. е. по своей инициативе начинать обмен данными с ОЗУ, используя механизм прямого доступа к памяти.

- Практически все внешние устройства для извещения центрального процессора об изменении своего состояния (например, об окончании ранее начатой операции) способны использовать векторную систему прерываний. Большинство центральных процессоров обеспечивает 4- или 5-уровневую приоритетную систему прерываний, но процессоры некоторых микро-ЭВМ (в частности, "Электроника-60") имеют только один общий уровень запроса прерывания.  На практике обычно используются три уровня: на 6-м находится таймер, на 5-м — быстродействующие внешние устройства типа дисков и лент, на 4-м — медленные устройства (терминалы, АЦПУ и т. п.).

# Ãëàâà 2. 	Управление центральным процессором

## 2.1. 	Регистры центрального процессора

### Регистры общего назначения

- Для хранения и обработки адресов и данных процессор имеет шесть 16-разрядных регистров общего назначения, обозначаемых R0—R5. При выполнении некоторых команд расширенного набора используются два смежных регистра, что подробно рассмотрено при описании этих команд.

- Все регистры общего назначения равноправны между собой практически во всех командах и во всех видах адресации. Исключением является команда MARK, неявным образом использующая регистр R5.

- Процессор может также обращаться к своим регистрам через общую шину, используя адреса 177700—177705, причем каждый из адресов задает один из регистров R0—R5, а доступ всегда осуществляется к целым регистрам, а не к их отдельным байтам. Адресация регистров общего назначения как ячеек памяти не подчиняется общему правилу о четности адресов слов, так как регистры расположены в самом процессоре и со стороны общей шины недоступны.

### Указатель стека

- Отличительной особенностью СМ ЭВМ от подавляющего большинства других вычислительных машин, использующих стек, является отсутствие специальных команд для работы с ним. Это объясняется гибкостью системы адресации и тем, что указатель стека адресуется в командах как регистр общего назначения R6. Он имеет также второе (и чаще используемое) обозначение SP. Таким образом, для работы как с содержимым стека, так и с самим указателем стека могут использоваться все арифметико-логические команды процессора.

- Стек СМ ЭВМ растет вниз, т. е. в сторону уменьшения адресов, и состоит из двухбайтовых слов. Указатель стека всегда содержит адрес вершины стека, т. е. слова, помещенного в стек последним. Для записи информации в стек служит автодекрементная адресация с применением SP, для извлечения информации из стека — автоинкрементная адресация. Команды организации подпрограмм используют указатель стека неявным образом.

- При автоинкрементной и автодекрементной адресации указатель стека изменяется на 2, так как доступ к стеку производится всегда словами. Если команда, обращающаяся к стеку, предназначена для обработки байта, а не слова, в операции используется только младший байт текущего слова стека. Адрес, находящийся в указателе стека, должен быть четным.

- Некоторые машины выполняют контроль переполнения стека. Он заключается в том, что, если при операции записи в стек адрес становится меньше 000400, возникает прерывание по вектору 4. Благодаря наличию контроля переполнения стека предотвращается разрушение таблицы векторов прерываний, начинающейся с нулевого адреса.

- ЭВМ, оборудованные диспетчером памяти, имеют два режима работы процессора: ядра и пользователя. Для каждого из этих режимов имеется свой указатель стека. Указатель стека текущего режима доступен как регистр общего назначения R6 (SP). Доступ к указателю стека режима ядра может быть осуществлен по адресу общей шины 177706, а к указателю стека режима пользователя — 177716.

- В вычислительных машинах без диспетчера памяти имеется единственный указатель стека, доступный по адресу 177706.

- Как и в случае регистров общего назначения, указатель стека доступен на общей шине только со стороны процессора.

### Счетчик команд

- Счетчик команд всегда указывает на следующее слово кода команды, которое должно быть выбрано из памяти, поэтому значение его всегда должно быть четным. Когда очередное слово выбирается, счетчик команд сразу увеличивается на 2 и снова указывает на следующее слово.

- Счетчик команд адресуется как регистр общего назначения R7 (второе обозначение — PC). Благодаря этому он может использоваться во всех арифметико-логических операциях. Например, для перехода можно использовать команду пересылки или сложения. Кроме того, возможность доступа к счетчику команд как к регистру общего назначения дает дополнительные виды адресации.

- На общей шине счетчик команд имеет адрес 177707, причем доступ возможен только со стороны процессора.

### Слово состояния процессора

- Слово состояния процессора является 16-разрядным регистром, доступным на общей шине по адресу 177776. Назначение битов этого регистра следующее.

- Биты 15/14 задают текущий режим работы процессора. Допустимы две комбинации: 00 — режим ядра, 11 — режим пользователя. Комбинации 01 и 10 запрещены.

- Биты 13/12 указывают предыдущий режим работы процессора, т. е. режим, в котором находился процессор перед последним прерыванием. Значение этих битов устанавливается аппаратурой процессора при выполнении прерывания путем копирования битов 15/14 PSW, сохраняемого при прерывании.

- Биты 11/8 не используются.

- Биты 7/5 задают текущий приоритет процессора. Значение 7 (111) соответствует высшему приоритету, когда программа не может быть прервана никаким внешним устройством. Значение 0 (000) соответствует низшему приоритету, когда программа может быть прервана запросом от любого устройства. Значения от 1 до 6 (001—110) соответствуют промежуточным уровням приоритета, при которых программа может быть прервана только запросом, чей приоритет выше установленного в этом поле.

- Бит 4 (бит T) устанавливает режим трассировки команд. Когда этот бит установлен, после выполнения любой команды, кроме RTT, возникает прерывание по вектору 14.

- Бит 3 (бит N) является признаком отрицательного результата и обычно устанавливается, если старший бит результата арифметико-логической операции равен единице, т. е. если получен отрицательный результат.

- Бит 2 (бит Z) является признаком нулевого результата и устанавливается, если результат арифметико-логической операции равен нулю.

- Бит 1 (бит V) является признаком переполнения и обычно устанавливается, если в арифметической операции над числами со знаком возникает переполнение.

- Бит 0 (бит C) является признаком переноса и обычно устанавливается, если при выполнении арифметической операции над числами без знака возникает перенос из старшего разряда или заем в старший разряд результата.

- Замечания по программированию

- 1. Биты 15/12 используются только в машинах, оборудованных диспетчером памяти. Текущий режим процессора помимо выбора указателя стека (ядра или пользователя) влияет на выполнение некоторых команд и на работу диспетчера памяти. Предыдущий режим служит для доступа к областям памяти, используемым прерванной программой, с помощью специальных инструкций MFPI (MFPD) и MTPI (MTPD).

- 2. Биты 7/5 используются для организации приоритетной векторной системы прерываний. Некоторые вычислительные машины, например "Электроника-60", не поддерживают приоритеты запросов прерывания. У таких ЭВМ биты 6 и 5 не используются, а бит 7 разрешает или запрещает прерывания: нулевое значение разрешает их, а единичное — запрещает.

- 3. Биты 4/0 применяются одинаково во всех моделях СМ ЭВМ. Необходимо, однако, отметить, что вышеуказанные причины установки и сброса битов 3/0 являются наиболее распространенными, но не обязательными во всех случаях. Влияние выполняемых команд на установку и сброс этих флажков указывается в описании этих команд.

### Прочие регистры процессора

- Мини-ЭВМ обычно имеют набор пультовых переключателей, позволяющих задать любое 16-разрядное значение. Для доступа к значению переключателей используется регистр консольных переключателей CSR, на общей шине имеющий адрес 177570. У микро-ЭВМ, как правило, нет этого регистра.

- Мини-ЭВМ СМ-4 имеет ограничитель стека SL, который предназначен для контроля за переполнением стека и предотвращения разрушения зоны векторов прерываний. Младший байт этого регистра всегда равен нулю. Таким образом, адрес в регистре SL всегда кратен 400.

- Зона адресов от 0 до SL+337 называется "красной зоной". Попытка выполнения стековой операции в этой зоне подавляется (содержимое памяти не изменяется) и вызывает прерывание по вектору 4.

- Зона адресов от SL+340 до SL+377 называется "желтой зоной". Стековая операция в этом пространстве будет выполнена, но после нее произойдет прерывание по вектору 4.

- Адреса от SL+400 доступны для использования в качестве стека.

- Начальное значение регистра SL равно нулю.

- Замечание по программированию. В большинстве ЭВМ, не имеющих ограничителя стека, прерывание по вектору 4 происходит при попытке обращения к стеку с адресом меньше 400. Отсутствие этого регистра в большинстве ЭВМ объясняется тем, что такой размер зоны векторов достаточен для подавляющего числа применений мини-ЭВМ и очень редко возникает необходимость размещать вектор прерываний выше этого адреса.

## 2.2. 	Выполнение команд

### Форматы команд

- Систему команд СМ ЭВМ отличает разнообразие их форматов. В этом разделе приведены основные форматы команд центрального процессора. Некоторые форматы, используемые только одной командой, описаны не здесь, а в разделе, посвященном соответствующей команде. Форматы команд процессора с плавающей запятой описаны в главе "Система команд процессора с плавающей запятой".

- Код любой команды состоит из одного слова (16 разрядов), которое может содержать одно или несколько полей. Адресная информация или операнды некоторых команд при определенных видах адресации могут следовать сразу за кодом команды и занимать еще одно или два слова. Таким образом, полная длина команды может составлять 1, 2 или 3 слова.

- Управляющие команды не имеют явно заданных операндов. Их код всегда помещается в одном слове, не делящемся на отдельные поля.

- Одноадресные команды имеют один операнд. Их код делится на две части: разряды 15/6 являются кодом операции, а разряды 5/0 определяют операнд. Способы определения операндов описываются в разделе "Адресация операндов".

- Двухадресные команды основного набора (SIM) имеют два операнда. Код этих команд делится на три части. Разряды 15/12 задают код операции, разряды 11/6 — операнд-источник, разряды 5/0 — операнд-приемник.

- Двухадресные команды расширенного набора (EIS) также имеют два операнда, причем один из них всегда является регистром. Код команды в этом случае также делится на три части: код операции (разряды 15/9), номер регистра-приемника (разряды 8/6; для команды XOR это номер регистра-источника) и операнд-источник (разряды 5/0; для команды XOR это операнд-приемник).

- Команды переходов, использующие относительную адресацию, имеют код, состоящий из двух частей. В разрядах 15/8 размещается код операции, а в разрядах 7/0 — смещение, определяющее адрес перехода.

### Адресация операндов

- Для определения используемого операнда используется шестиразрядное поле кода команды. Одноадресные команды и двухадресные команды расширенного набора имеют одно такое поле, занимающее разряды 5/0 кода команды. Двухадресные команды основного набора имеют два поля операндов, занимающих разряды 11/6 (источник) и 5/0 (приемник).

- Поле операндов делится на две части. Старшие три бита определяют способ адресации, а младшие три бита — регистр общего назначения (0-5), указатель стека текущего режима (6) или счетчик команд (7). Таким образом, система команд СМ ЭВМ имеет восемь видов адресации арифметико-логических операндов:

- регистровую;

- косвенную регистровую;

- автоинкрементную;

- косвенную автоинкрементную;

- автодекрементную;

- косвенную автодекрементную;

- индексную;

- косвенную индексную.

- Регистровая адресация (код адресации 0) использует значение операнда, находящееся в указанном регистре. Все остальные виды адресации используют операнды, находящиеся в памяти. Например, команда CLR R2 обнулит содержимое регистра R2. Код этой команды равен 005002, где 0050 — код команды CLR, а 02 — код регистровой адресации и номер регистра.

- Если операнд-приемник является регистром, а команда предназначена для обработки байтов, изменяется только младший байт регистра; старший байт остается без изменения. Исключением является команда MOVB, которая выполняет расширение знака младшего байта регистра-приемника на его старший байт.

- Косвенная регистровая адресация (код адресации 1) для доступа к операнду использует адрес, находящийся в указанном регистре. Содержимое регистра при доступе к операнду не изменяется. Например, команда CLRB (R2) или CLRB @R2 очистит содержимое байта памяти по адресу, находящемуся в регистре R2, причем значение самого регистра не изменится. Код этой команды равен 105012, где 1050 — код команды CLRB, а 12 — код косвенной регистровой адресации и номер регистра.

- Автоинкрементная адресация (код адресации 2) сначала увеличивает содержимое указанного регистра на 1 или 2 в зависимости от того, обрабатывает данная команда байт или слово, а затем использует полученную величину в качестве адреса операнда. Если эта адресация используется с регистрами R6 и R7 (т. е. с указателем стека или счетчиком команд), содержимое регистра всегда увеличивается на 2 независимо от длины обрабатываемого операнда. Например, команда CLR +(R4) увеличит на 2 содержимое регистра R4, после чего очистит слово по полученному адресу. Эта команда имеет код 005024.

- Косвенная автоинкрементная адресация (код адресации 3) сначала увеличивает содержимое указанного регистра на 2, а затем использует полученное значение в качестве адреса слова памяти, в котором хранится адрес операнда. Например, команда CLR @+(R0) увеличит на 2 содержимое регистра R0, прочитает из памяти слово по полученному адресу, после чего очистит слово памяти, заданное прочитанным значением. Эта команда имеет код 005030.

- Автодекрементная адресация (код адресации 4) использует содержимое указанного регистра в качестве адреса операнда, а затем уменьшает это содержимое на 1 или на 2 в зависимости от размера операнда (байт или слово). При адресации с использованием указателя стека или счетчика команд их содержимое всегда уменьшается на 2. Например, команда CLRB (R1) — очистит байт памяти по адресу, находящемуся в регистре R1, после чего уменьшит содержимое этого регистра на единицу. Эта команда имеет код 105041.

- Косвенная автодекрементная адресация (код адресации 5) использует содержимое указанного регистра в качестве адреса слова памяти, в котором хранится адрес операнда. После выборки адреса операнда содержимое регистра уменьшается на 2. Например, команда CLRB @(R5) — прочитает из памяти слово по адресу, находящемуся в регистре R5, уменьшит содержимое этого регистра на 2, после чего очистит байт памяти, адресуемый прочитанным словом. Эта команда имеет код 105055.

- Индексная адресация (код адресации 6) складывает содержимое указанного регистра со словом памяти, адресуемым текущим значением счетчика команд, после чего использует полученное значение в качестве адреса операнда. Содержимое адресуемого регистра не изменяется, а счетчик команд увеличивается на 2. Этот вид адресации требует дополнительного слова в коде команды. Например, команда CLR 1000(R3) очищает слово памяти по адресу, равному сумме величины 1000 и содержимого регистра R3. Эта команда имеет код 005063 001000.

- Косвенная индексная адресация (код адресации 7) складывает содержимое указанного регистра со словом памяти, адресуемым текущим значением счетчика команд, затем выбирает из памяти слово по полученному адресу, после чего использует выбранное значение в качестве адреса операнда. Указанный регистр не изменяется, а содержимое счетчика команд увеличивается на 2. Например, команда CLR @2430(R0) складывает величину 2430 с содержимым регистра R0, выбирает слово по полученному адресу, после чего очищает слово, адресуемое выбранным значением. Код этой команды равен 005070 002430.

- Счетчик команд можно использовать с любым видом адресации, однако практическую ценность представляют только четыре из них, получившие специальные названия:

- непосредственная;

- абсолютная;

- относительная;

- косвенная относительная.

- Непосредственная адресация является разновидностью автоинкрементной адресации. Операнд, используемый командой, является константой, фактически являющейся кодом команды. Например, команда MOV #167534,R4 заносит в регистр R4 значение 167534. Код этой команды равен 012704 167534. В первом слове 01 является кодом операции MOV, 27 — кодом непосредственной адресации, 04 — кодом регистровой адресации и номером регистра R4.

- В отличие от других типов вычислительных машин непосредственная адресация в СМ ЭВМ применима не только к источнику, но и к приемнику результата, так как непосредственный операнд с точки зрения процессора не является частью кода команды.

- Абсолютная адресация является разновидностью косвенной автоинкрементной адресации. Команда содержит адрес ячейки памяти, содержащей операнд. Например, команда CLR @#177776 очищает слово памяти, расположенное по адресу 177776. Код этой команды равен 005037 177776.

- Относительная адресация является разновидностью индексной адресации. Она определяет операнд, адрес которого равен сумме смещения, являющегося частью кода команды, и содержимого счетчика команд, указывающего на следующее за смещением слово. Например, если команда CLR 500, обнуляющая слово памяти с адресом 000500, расположена по адресу 000300, то ее код будет равен 005067 000174, так как сумма смещения 000174 и адреса следующего за смещением слова (000304) составляет 000500. По своему назначению этот вид аналогичен абсолютной адресации, но ускоряет настройку программы на нужный адрес памяти, так как при абсолютной адресации требуется корректировка адреса, а при относительной — нет. В то же время использование абсолютной адресации облегчает восприятие машинного кода программы, так как код команды будет содержать адрес операнда, а не его смещение относительно счетчика команд.

- Косвенная относительная адресация является разновидностью косвенной индексной адресации. Она определяет операнд, адрес которого хранится в слове памяти, расположенном по адресу, равному сумме смещения из кода команды и значения счетчика команд, указывающего на следующее за смещением слово. Например, если команда CLRB @500, обнуляющая байт памяти по адресу, содержащемуся в ячейке 000500, расположена по адресу 000300, то ее код команды будет равен 105077 000174.

- Для работы со стеком обычно используют автоинкрементную и автодекрементную адресацию. Например, команда MOV R3,-(SP) запишет значение регистра R3 в стек, а команда MOVB (SP)+,R2 загрузит слово из стека и поместит его младший байт в регистр.

- Для освобождения верхнего слова в стеке часто служат команды вида TST (SP)+, а для освобождения двух слов — CMP (SP)+,(SP)+.

- В командах перехода JSR и JMP применяются те же способы адресации, что и в арифметико-логических командах. Регистровый вид адресации в этих командах не используется. Другие виды определяют адрес перехода, равный адресу операнда при использовании этого вида адресации в арифметико-логической команде. Например, команда JMP @R3 передает управление по адресу, содержащемуся в регистре R3.

- Все команды условного перехода и команда безусловного перехода BR используют относительный вид адресации, однако не тот, который описан выше. Код любой из этих команд, как описано в разделе "Формат команд", состоит из двух частей: кода операции в разрядах 15/8 и смещения в разрядах 7/0. Значение смещения трактуется как величина со знаком, задающая количество слов, прибавляемых к значению счетчика команд, указывающего на следующую команду. Например, расположенная по адресу 001000 команда BR 1010 будет иметь код 000403, а команда BR 776 — код 000776. В первом случае смещение в словах равно +3, а во втором равно -2; счетчик команд после выборки кода команды в обоих случаях равен 001002.

### Выборка команд

- В начале выполнения новой команды адрес ее первого слова содержится в PC. Процессор выбирает это слово и сразу же увеличивает PC на два. После этого анализируется код операции и определяется количество операндов.

- В двухадресных инструкциях основного набора сначала определяется адрес источника и выбирается его значение, а затем вычисляется адрес приемника и выполняется заданная операция. В двухадресных инструкциях расширенного набора необходимо определить только адрес источника, так как приемником всегда является регистр, т. е. подразумевается регистровый вид адресации. Одноадресные инструкции имеют только один операнд.

- В прямых и косвенных автоинкрементных и автодекрементных видах адресации значение указанного регистра изменяется сразу после формирования адреса операнда. В прямом и косвенном индексных видах адресации значение счетчика команд увеличивается сразу после выборки смещения. Адрес каждого операнда определяется только один раз, хотя к операнду-приемнику в ходе выполнения многих команд производится два обращения: при выборке его значения и при записи результата. Такой способ изменения регистров и вычисления адресов операндов особенно важен при использовании для адресации счетчика команд, а также в двухадресных командах, использующих для обоих операндов один и тот же регистр. Например, если содержимое регистра R5 равно 001000, то команда ADD (R5)+,(R5)+ складывает содержимое слов памяти с адресами 001000 и 001002 и помещает результат в слово памяти с адресом 001002.

- Если в процессе выборки команды и определения ее операндов возникает прерывание по ошибке (нечетный адрес слова, обращение по несуществующему адресу памяти, защита памяти), то команда будет прервана в той точке, в какой возникла ошибка, при этом используемые для адресации регистры могут быть изменены. Таким образом, оказывается невозможным выполнить "откат" для устранения причин ошибки и повторения команды, что не позволяет реализовать на СМ ЭВМ виртуальную память в современном ее понимании.

- Если после выполнения любой команды, кроме команды RTT, в PSW будет установлен бит T (4-й разряд), то сразу по завершении команды произойдет прерывание по вектору 14.

### Переходы

- Как уже отмечалось, есть два основных способа формирования адреса перехода. Первый способ используется в командах "дальних" переходов JMP (безусловный переход) и JSR (переход к подпрограмме). Он заключается в использовании тех же способов адресации, что и арифметико-логические команды, причем адрес операнда является адресом перехода. По этой причине регистровый способ адресации в командах перехода не применяется.

- При другом способе, используемом "ближними" переходами, к которым относятся команда безусловного перехода BR и все команды условного перехода, задается адрес перехода путем указания смещения в словах относительно адреса следующей команды. Смещение имеет размер один байт и является числом со знаком. Таким образом, эти команды обеспечивают переход в диапазоне от -127 до +128 слов относительно команды перехода.

- Команда перехода по счетчику SOB также использует смещение относительно следующей за ней команды, но смещение рассматривается как число без знака и вычитается из счетчика команд, т. е. переход обеспечивается только назад, в сторону меньших адресов.

- Команды возврата из подпрограммы RTS и MARK неявно используют стек, однако в отличие от большинства других архитектур, сам адрес возврата может содержаться не в стеке, а регистре (а команда MARK всегда предполагает, что адрес возврата находится в регистре R5). В последнем случае стек содержит значение регистра, сохраненное при вызове подпрограммы командой JSR. Подробно механизм вызова подпрограмм и возврата из них рассмотрен при описании соответствующих команд.

- Команды возврата из прерывания RTI и RTT восстанавливают из стека текущего режима содержимое счетчика команд и слова состояния программы, после чего работа продолжается с использованием восстановленных значений этих регистров.

## 2.3. 	Обработка прерываний

### Источники прерываний

- В общем случае прерывания делятся на внутренние, вызываемые какими-либо событиями в процессоре, и внешними, возникающими по запросам от устройств, подключенных к общей шине.

- Внутренние прерывания происходят по следующим причинам:

- обращение по несуществующему адресу общей шины, нечетная адресация или переполнение стека — вектор 4;

- несуществующая или привилегированная команда — вектор 10;

- прерывание по трассировке или по команде BPT — вектор 14;

- прерывание по команде IOT — вектор 20;

- прерывание из-за сбоя питания — вектор 24;

- прерывание по команде EMT — вектор 30;

- прерывание по команде TRAP — вектор 34;

- ошибка при обработке вещественных чисел — вектор 244;

- ошибка диспетчера памяти — вектор 250.

- Внутренние прерывания не могут быть замаскированы, т. е. происходят всегда, когда они должны произойти. Прерывания по векторам 4 и 250 происходят в момент обнаружения соответствующей ошибки, т. е. в любой момент выполнения команды, при этом регистры, используемые командой, могут содержать промежуточные значения. Прерывание с вектором 10 происходит после выборки первого слова команды, при этом счетчик команд на 2 больше значения адреса команды, а другие регистры не изменены. Прерывание с вектором 244 происходит после полной выборки команды и ее операндов; значение регистров процессора с плавающей запятой, используемых в данной команде, предсказать невозможно. Прерывание по вектору 24 происходит при падении напряжения в питающей сети ниже определенного значения и выполняется сразу после нормального завершения текущей команды, т. е. выполнение программы после него может быть в принципе продолжено. Прерывания с векторами 14, 20, 30 и 34 не связаны с ошибками, а вызываются специальными командами и происходят по завершении выполнения этих команд.

- Внешние прерывания запрашиваются устройствами, подключенными к общей шине. Эти запросы имеют приоритеты (теоретически от 1 до 7, на практике обычно 3—6) и происходят только в том случае, когда приоритет процессора, определяемый битами 7/5 слова состояния, ниже, чем приоритет запроса прерывания. Запрос обрабатывается после выполнения очередной команды и не влияет на ее результаты.

- Обнаружив разрешенный запрос внешнего прерывания, процессор выдает на шину сигнал подтверждения прерывания. Устройство, получив подтверждение, выдает процессору адрес вектора прерывания, который должен быть кратен 4. Вектор прерывания не должен совпадать с векторами, используемыми внутренними прерываниями; не рекомендуется также использовать векторы свыше 374, так как они могут быть разрушены при переполнении стека.

- Если одновременно присутствуют запросы от нескольких устройств, выполняется прерывание для самого приоритетного запроса. Несколько устройств могут использовать один и тот же приоритет. Это возможно благодаря тому, что сигналы запросов прерываний разных устройств объединяются в общие линии запросов, по одной на каждый уровень приоритета, поэтому сигнал запроса прерывания от любого устройства беспрепятственно достигнет процессора. Линии же подтверждения прерываний (по одной на каждый приоритет) проходят устройства последовательно, и устройство, запросившее прерывание данного приоритета, блокирует дальнейшую передачу сигнала подтверждения. Таким образом, приоритет устройства определяется как уровнем приоритета его запросов, так и местоположением на общей шине.

### Обработка запроса прерывания

- Независимо от источника запроса прерывания действия процессора по обработке запроса будут одинаковы. Они включают следующие шаги.

- 1.	Текущее слово состояния сохраняется во внутренней памяти.

- 2.	Из памяти по адресу (вектор +2) выбирается значение нового PSW, причем для доступа к памяти принудительно используется режим системы независимо от режима в PSW.

- 3.	В новом PSW в качестве кода предыдущего режима (разряды 13/12) устанавливается текущий режим из старого PSW.

- 4.	В стеке нового текущего режима сохраняются сначала старое PSW, а затем PC.

- 5.	Из памяти по адресу (вектор) выбирается значение нового PC, причем для доступа к памяти принудительно используется режим системы.

- 6.	Выполнение программы продолжается под управлением новых PSW и PC.

- Ошибка при выборке нового PSW или PC либо при сохранении значений старых PSW и PC в стеке приводит к немедленному возникновению прерывания по вектору 4.

- Если во время обработки прерывания по вектору 4 происходит новое прерывание по тому же вектору, фиксируется так называемая "двойная ошибка шины", в результате чего процессор переходит в состояние останова.

## 2.4. 	Сброс и пуск процессора

- При сбросе при включении питания или с пульта управления отключается диспетчер памяти, сбрасываются все признаки ошибок и имитируется прерывание по вектору 173024. Диапазон адресов 173000—173777 всегда занимает ПЗУ начального загрузчика. Таким образом, данный вектор находится внутри этого ПЗУ. Обычно он задает начальный адрес программы 173000 и PSW 000340, что соответствует программе начальной загрузке, размещенной в этом ПЗУ.

- Программа в ПЗУ выполняет тестирование некоторых команд и режимов адресации процессора. При успешном завершении тестов на экран консольного терминала (адрес 177560) выводится приглашение загрузчика. В ответ оператор должен ввести имя и номер устройства, с которого будет выполняться загрузка ОС, например "DM1". Загрузчик считывает загрузочную запись с заданного устройства и передает ей управление.

- При сбросе процессора производится также сброс всех устройств на общей шине. При этом во всех устройствах прекращаются ранее начатые операции, сбрасываются признаки ошибок и запросы прерываний. Если сброс выполняется в многопроцессорном комплексе, второй процессор переходит в состояние останова. Для программного сброса всех устройств на общей шине, кроме центрального процессора, имеется специальная команда RESET.

- Пуск процессора может быть произведен оператором с произвольного адреса с помощью пульта управления, при этом сброс не выполняется.

# Ãëàâà 3. 	Преобразование адресов

- 16-разрядный адрес, формируемый процессорами СМ ЭВМ, ограничивает адресное пространство 64 Кб. Для преодоления этого барьера и формирования 18- или 22-разрядного адреса, а также для обеспечения защиты памяти старшие модели процессоров оборудованы специальным устройством — диспетчером памяти.

- Для обеспечения прямого доступа внешних устройств к памяти большого объема (превышающего 256 Кб) память оборудуется контроллером памяти. Процессор всегда обращается к ОЗУ в обход контроллера памяти.

- Процессор ЭВМ СМ-4 оборудован диспетчером памяти, обеспечивающим 18-разрядную адресацию; контроллер памяти для этой машины не требуется. Диспетчер памяти других процессоров обеспечивает как 18-, так и 22-разрядную адресацию; эти ЭВМ оборудуются также контроллером памяти.

## 3.1. 	Виртуальные и физические адреса

- 16-разрядный адрес, формируемый процессором, называется виртуальным адресом, а 18- или 22-разрядный, выдаваемый в ОЗУ и на общую шину — физическим.

- Виртуальный адрес состоит из трех частей:

- номера страницы (разряды 15/13);

- номера блока (разряды 12/6);

- номера байта (разряды 5/0).

- Адрес общей шины всегда 18-разрядный. При использовании 22-разрядной адресации физические адреса в диапазоне 00000000—17757777 отображаются на ОЗУ емкостью до 4 Мб (без старших 8 Кб), а физические адреса 17760000—17777777 отображаются в адреса общей шины 760000—777777.

## 3.2. 	Регистры диспетчера памяти

### Регистры адресов страниц

- Диспетчер памяти имеет 16 регистров адресов страниц (PAR — Page Address Register) размером слово каждый: 8 регистров для режима ядра и столько же для режима пользователя. На общей шине системные PAR имеют адреса 172340—172356, а пользовательские PAR — 177640—177656. Каждый регистр занимает два соседних байта адресного пространства.

- При работе диспетчера памяти в 18-разрядном режиме биты 15/12 регистра адреса страницы не используются, а биты 11/0 участвуют в формировании адреса памяти. В 22-разрядном режиме при формировании адреса памяти используются все биты регистра адреса страницы. В любом случае разряды задают номер 64-байтового физического блока памяти, с которого начинается страница, описываемая данным регистром PAR.

### Регистры описаний страниц

- Каждому регистру адреса страницы соответствует свой регистр описания PDR (Page Definition Register), также имеющий размер слово. Системные PDR занимают на общей шине адреса 172300—172316, пользовательские PDR — 177600—177616.

- Назначение отдельных разрядов регистров описания страниц следующее.

- Биты 15, 7, 5, 4 и 0 не используются и должны быть равны нулю.

- Биты 14—8 (PLF) задают длину страницы в 64-байтовых блоках. Если страница расширяется вверх (ED=0), это поле содержит максимально допустимый номер блока в данной странице. В частности, значение 177 обеспечивает доступ ко всей странице. При расширении страницы вниз (ED=1) в этом поле содержится минимально допустимый номер блока, доступу ко всей странице в этом случае соответствует значение 000.

- Бит 6 (W) является признаком записи и устанавливается аппаратно при выполнении записи в данную страницу. Это единственный бит PDR, доступный только для чтения; при записи в регистр он автоматически сбрасывается.

- Бит 3 (ED) задает направление расширения страницы. Нулевое значение указывает на расширение страницы в сторону увеличения адресов, единичное — в сторону уменьшения адресов. Обычно применяется расширение страницы вверх. Расширение вниз может использоваться для страницы, содержащей стек, хотя это не обязательно.

- Биты 2 и 1 (ACF) управляют доступностью страницы. Значения 00 и 10 запрещают доступ к странице, значение 11 разрешает доступ для чтения и записи, значение 01 — только для чтения.

### Регистр SR0

- Регистр SR0 отражает состояние диспетчера памяти. На общей шине он занимает слово с адресом 177572. Назначение его разрядов следующее.

- Бит 15 устанавливается при попытке обращения к недоступной странице памяти; бит 14 — при нарушении длины страницы; бит 13 — при попытке записи в страницу, доступную только для чтения.

- Биты 12—9, 7 и 4 не используются и должны быть равны нулю.

- Бит 8 задает диагностический режим работы диспетчера памяти; биты 6 и 5 отражают режим работы процессора в момент возникновения ошибки диспетчера памяти.

- Биты 3—1 указывают номер страницы, при обращении к которой возникла ошибка диспетчера памяти. Бит 0, если установлен, разрешает работу диспетчера памяти.

- Замечания по программированию

- 1. Программа может изменять биты 8 и 0. Остальные биты устанавливаются аппаратно, а при возникновении ошибки диспетчера памяти их изменение блокируется. Блокировка сбрасывается чтением регистра SR2.

- 2. При возникновении ошибки разряды 6/5 отражают режим, с которым осуществлялась попытка доступа к памяти. Обычно это текущий режим работы процессора, определяемый разрядами 15/14 PSW, однако необходимо помнить, что имеются команды, выполняющие доступ в предыдущем режиме (разряды 13/12 PSW).

### Регистр SR2

- Регистр SR2 содержит виртуальный адрес команды, вызвавшей ошибку диспетчера памяти. На общей шине он занимает слово с адресом 177576.

- Обычно при выборке команды адрес ее первого слова заносится в этот регистр. Если в процессе выборки или выполнения команды возникла ошибка диспетчера памяти, она отражается в регистре SR0, а изменение регистров SR0 и SR2 блокируется до тех пор, пока значение SR2 не будет прочитано программой.

## 3.3. 	Функционирование диспетчера памяти

### Преобразование адресов при выключенном диспетчере памяти

- Преобразование адресов при выключенном диспетчере памяти выполняется аналогично случаю отсутствия диспетчера памяти. При этом адреса 000000-157777 используются для доступа к младшим 56 Кб ОЗУ, а адреса 160000—177777 используются внешней страницей памяти и преобразуются путем добавления единичных старших битов в 760000—777777 (18-разрядный адрес общей шины).

### Преобразование адресов в 18-разрядном режиме

- 18-разрядный режим активизируется установкой нулевого бита регистра SR0 при сброшенном четвертом разряде регистра SR3, относящегося к контроллеру памяти и описанного ниже.

- Режим процессора определяет, будут использоваться регистры PAR и PDR ядра или пользователя. Почти во всех случаях используется текущий режим, задаваемый разрядами 15/14 текущего слова состояния процессора, однако некоторые команды включают предыдущий режим, определяемый разрядами 13/12.

- Номер страницы, определяемый разрядами 15/13 виртуального адреса, выбирает пару регистров PAR/PDR из набора регистров текущего режима. Номер блока (разряды 12/6 виртуального адреса) складывается с номером блока из выбранного регистра PAR (разряды 11/0). Полученная сумма выдается на линии 17/6 физического адреса. Номер байта (разряды 5/0 виртуального адреса) без изменений передается на линии 5/0 физического адреса.

- Если разряды 17/13 полученного физического адреса установлены, доступ осуществляется к внешней странице памяти, в противном случае — к ОЗУ.

### Преобразование адресов в 22-разрядном режиме

- 22-разрядный режим активизируется указанием нулевого бита регистра SR0 при установленном четвертом разряде регистра SR3. Преобразование адреса в этом режиме выполняется аналогично 18-разрядному режиму, за исключением того, что номер блока из виртуального адреса (разряды 12/6) складывается с номером блока из регистра PAR (разряды 15/0) и выдается на линии 21/6 физического адреса.

- Если разряды 21/13 полученного физического адреса заданы, доступ осуществляется к внешней странице памяти, в противном случае — к ОЗУ.

### Защита памяти

- Защита памяти активизируется при включении диспетчера памяти и не зависит от того, используется 18- или 22-разрядный режимы.

- Диспетчер памяти обеспечивает три вида защиты страниц:

- защиту от обращения к недоступной странице;

- защиту от записи в страницу, доступную только для чтения;

- защиту от выхода за пределы страницы.

- Первые два вида защиты обеспечиваются путем сравнения типа запрошенного доступа к памяти с содержимым поля ACF соответствующего регистра описания страницы (PDR). Доступ на чтение возможен, если поле ACF содержит комбинацию битов 01 или 11, доступ на запись возможен только при комбинации 11.

- Защита от выхода за пределы страницы реализуется путем сравнения номера блока в виртуальном адресе (битов 12/6) с полем длины страницы (PLF) в соответствующем регистре PDR с учетом направления расширения страницы, определяемого битом ED регистра PDR.

- Если одновременно присутствуют несколько причин ошибок защиты, отражается самая важная из них. Наибольший приоритет имеет попытка доступа к недоступной странице, следующий — попытка записи в страницу, доступную только для чтения, а наименьший — нарушение длины страницы.

- Если будет зафиксирована попытка нарушения защиты, процессор производит следующие действия:

- в регистре SR0 устанавливается один из разрядов 15/13, определяющий, какой именно вид защиты сработал, а также регистры 6/5 и 3/1, определяющие режим доступа к памяти в момент возникновения ошибки и номер страницы, к которой осуществлялся доступ;

- блокируется изменение содержимого регистров SR0 (кроме разрядов 0 и 8, изменяемых программно) и SR2;

- выполняется немедленное прерывание по вектору 250.

### Диагностический режим диспетчера памяти

- Диагностический режим включается установкой 8-го разряда регистра SR0 при включенном диспетчере памяти. Он заключается в том, что при обращении к операнду-приемнику для выборки исходного значения преобразование адресов не выполняется, как будто диспетчер памяти выключен, а при следующем за ним обращении для записи результата преобразование адресов выполняется.

## 3.4. 	Регистры контроллера памяти

### Регистры отображения общей шины

- Контроллер памяти имеет 31 регистр отображения общей шины. Каждый регистр имеет длину 32 разряда и занимает два соседних слова на общей шине, причем младшее слово расположено по младшему адресу. Для регистров контроллера памяти отведены адреса 170200-170373 (по четыре байта на регистр).

- Разряды 31/22 регистров отображения не применяются. Разряды 21/0 содержат значение, используемое при преобразовании адреса контроллером памяти.

### Регистр SR3

- Регистр SR3, занимающий на общей шине слово с адресом 172516, состоит из двух битов.

- Бит 4, когда установлен, разрешает 22-разрядный режим диспетчера памяти. Когда он сброшен, диспетчер памяти вырабатывает 18-разрядные адреса. Если диспетчер памяти выключен (нулевой разряд регистра SR0 сброшен), значение этого бита игнорируется. На работу контроллера памяти данный разряд влияния не оказывает.

- Бит 5, когда установлен, разрешает контроллеру памяти преобразование 18-разрядных адресов, генерируемых внешними устройствами, в 22-разрядные адреса. На работу диспетчера памяти он влияния не оказывает.

- Прочие биты этого регистра не используются.

## 3.5. 	Функционирование контроллера памяти

- Контроллер памяти служит только для преобразования 18-разрядных адресов, вырабатываемых внешними устройствами, подключенными к общей шине, при прямом доступе к памяти. На обращения к памяти со стороны центрального процессора контроллер памяти не влияет.

- 18-разрядный адрес, формируемый внешним устройством при выполнении прямого доступа к памяти, разбивается на две части.

- Старшие 5 разрядов (17/13) определяют номер одного из регистров отображения общей шины от 0 до 30. Если все эти разряды равны единице, доступ осуществляется не к ОЗУ, а к внешней странице памяти, поэтому контроллер памяти в этом доступе не участвует.

- Младшие 13 разрядов (12/0) адреса общей шины складываются с разрядами 21/0 выбранного регистра отображения. Результатом является 22-разрядный адрес памяти, используемый для выполнения данного цикла прямого доступа.

# Ãëàâà 4. 	Система команд центрального процессора

## 4.1. 	Представление информации

- Центральный процессор предназначен для обработки как отдельных байтов, так и слов, состоящих из двух байтов. Некоторые команды расширенного набора используют также двойные слова, состоящие из четырех байтов.

- В СМ ЭВМ, как и во всех современных вычислительных машинах, используется двоичное представление чисел в дополнительном коде. Младший разряд всегда имеет нулевой номер, старший разряд байта — седьмой, слова — 15-й, двойного слова — 31-й.

- Символьная информация представлена в коде КОИ-7, отличающемся от американской кодировки ASIII тем, что старшие 32 символа вместо малых букв латинского алфавита и некоторых специальных знаков содержат буквы русского алфавита. Принятая кодировка использует 7 битов каждого байта; старший бит в большинстве случаев игнорируется, однако желательно обеспечивать его равенство нулю.

- Кроме кода КОИ-7, операционные системы СМ ЭВМ широко используют код RADIX-50, обеспечивающий представление больших латинских букв, цифр и нескольких специальных знаков. Каждое слово в коде RADIX-50 содержит три символа.

- Таблицы кодов ASCII, КОИ-7 и RADIX-50 приведены в приложении.

## 4.2. 	Двухадресные арифметико-логические команды

- Эта группа насчитывает восемь команд основного набора (SIM), шесть из которых способны обрабатывать как байты, так и слова, и пять команд расширенного набора (EIS).

- Код двухадресной команды основного набора состоит из трех частей: кода операции (разряды 15/12), кода операнда-источника (11/6) и кода операнда-приемника (5/0). Код команды расширенного набора также состоит из трех частей: кода операции (15/9), номера регистра-приемника (8/6) и кода операнда-источника (5/0). Таким образом, с точки зрения программиста, отличие между командами основного и расширенного набора заключается в том, что первые допускают размещение приемника как в регистре, так и в ОЗУ, а вторые — только в регистре.

### Пересылка: MOV, MOVB

- Команда пересылки обеспечивает передачу байта или слова из источника в приемник: dst:= src.

- MOV	src, dst

- MOVB	src, dst

- Код команды MOV равен 01, код команды MOVB — 11.

- Флажок N устанавливается, если пересылается отрицательное число (знаковый разряд равен единице), и сбрасывается в противном случае.

- Флажок Z устанавливается, если пересылаемое значение равно нулю, и сбрасывается, если пересылаемое значение отлично от нуля.

- Флажок V всегда сбрасывается.

- Флажок C не изменяется.

- Замечание по программированию. Если приемник является регистром, а команда пересылает байт, старший байт регистра принимает значение знакового разряда младшего байта. Например, при пересылке байта 035 (положительное число) содержимое регистра-приемника после операции будет равно 000035, а при пересылке байта 247 (отрицательное число) содержимое регистра-приемника после операции будет равно 177647.

### Сравнение: CMP, CMPB

- Команда сравнения вычитает значение приемника из значения источника: src — dst. Результат вычитания теряется. Флажки устанавливаются, как в обычной операции вычитания.

- CMP	src, dst

- CMPB	src, dst

- Код команды CMP равен 02, код команды CMPB — 12.

- Флажок N устанавливается, если при вычитании получен отрицательный результат (старший бит результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если источник и приемник равны (нулевой результат).

- Флажок V устанавливается, если результат как число со знаком не помещается в разрядную сетку операнда-приемника, т. е. если имеет место переполнение.

- Флажок C устанавливается, если был заем в старший разряд, т. е. если источник как число без знака меньше приемника.

- Замечание по программированию. Для беззнаковых чисел значение флажка C позволяет установить, был ли источник меньше приемника. Для чисел со знаком анализа флажка N недостаточно, так как возможно возникновение переполнения. Команды условного перехода для чисел со знаком учитывают как значение флажка N, так и значение флажка V.

### Проверка разрядов: BIT, BITB

- Команда проверки разрядов выполняет операцию "Логическое И" между источником и приемником: src AND dst. Результат операции теряется, но по значению результата устанавливаются флажки.

- BIT	src, dst

- BITB	src, dst

- Код команды BIT равен 03, код команды BITB — 13.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C не изменяется.

### Очистка битов: BIC, BICB

- Команда очистки разрядов выполняет операцию "Логическое И" между приемником и инвертированным значением источника: dst:= dst AND NOT src. В результате будут очищены те разряды приемника, которым соответствуют единичные разряды источника. По результату операции устанавливаются флажки.

- BIC	src, dst

- BICB	src, dst

- Код команды BIC равен 04, код команды BICB — 14.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C не изменяется.

- Замечание по программированию. Выполнение операции НЕ-И вместо операции И, принятой в большинстве вычислительных машин, позволяет использовать одни и те же значения масок как для сброса, так и для установки определенных разрядов. Это способствует ясности текста программ.

### Установка битов: BIS, BISB

- Команда очистки разрядов выполняет операцию "Логическое ИЛИ" между приемником и источником: dst:= dst OR src. В результате будут установлены те разряды приемника, которым соответствуют единичные разряды источника. По результату операции устанавливаются флажки.

- BIS	src, dst

- BISB	src, dst

- Код команды BIS равен 05, код команды BISB — 15.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C не изменяется.

### Сложение: ADD

- Команда сложения позволяет складывать слова по правилам двоичной арифметики: dst:= dst + src. Команды сложения байтов нет. По результату операции устанавливаются флажки.

- ADD	src, dst

- Код команды ADD равен 06.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V устанавливается при возникновении переполнения в операции над числами со знаком.

- Флажок C устанавливается при возникновении переноса из старшего разряда в операции над числами без знака.

### Вычитание: SUB

- Команда вычитания позволяет вычитать слова по правилам двоичной арифметики: dst:= dst — src. Команды вычитания байтов нет. По результату операции устанавливаются флажки.

- SUB	src, dst

- Код команды SUB равен 16.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V устанавливается при возникновении переполнения в операции над числами со знаком.

- Флажок C устанавливается при возникновении заема в старший разряд в операции над числами без знака.

### Умножение: MUL

- Команда умножения входит в расширенный набор команд (EIS). Операндом-приемником является регистр. Результат операции занимает два слова. Если указан четный регистр, то в нем запоминается старшая часть результата, а в следующем за ним нечетном регистре — младшая часть. Если указан нечетный регистр, сохраняется только младшая часть результата. По результату операции устанавливаются флажки.

- MUL	src, dst

- Код команды MUL равен 070.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит 32-разрядного результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C устанавливается, если произведение не может быть корректно размещено в младшем слове результата, т. е. если его величина превышает 16 разрядов с учетом знака.

### Деление: DIV

- Команда деления входит в расширенный набор команд (EIS). Операнд-источник содержит 16-разрядный делитель. Регистр-приемник должен обязательно иметь четный номер; он содержит старшую часть делимого и частное, а следующий за ним нечетный регистр — младшую часть делимого и остаток. Если частное не помещается в отведенные ему 16 разрядов (с учетом знака), деление не выполняется.

- По результату операции устанавливаются флажки.

- DIV	src, dst

- Код команды DIV равен 071.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит 32-разрядного результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V устанавливается, если частное не помещается с учетом знака в 16-разрядный регистр-приемник.

- Флажок C устанавливается, если делитель равен нулю.

### Арифметический сдвиг: ASH

- Команда арифметического сдвига входит в расширенный набор команд (EIS). Операндом-приемником является регистр. Его содержимое арифметически сдвигается вправо, если значение источника меньше нуля, и влево, если значение источника больше нуля, на количество разрядов, равное абсолютной величине источника. В определении числа и направления сдвига участвуют разряды 5/0 источника, рассматриваемые как числа со знаком.

- По результату операции устанавливаются флажки.

- ASH	src, dst

- Код команды ASH равен 072.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит 32-разрядного результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V устанавливается, если во время выполнения операции произошла смена знака.

- Флажок C содержит значение последнего выдвинутого из регистра бита.

### Арифметический комбинированный сдвиг: ASHC

- Команда арифметического комбинированного сдвига входит в расширенный набор команд (EIS). Операндом-приемником является регистр. Если номер регистра-приемника четный, то производится многоразрядный арифметический сдвиг двойного слова, старшая часть которого находится в регистре с четным номером, а младшая — в следующем за ним регистре с нечетным номером. Если же номер регистра нечетный, осуществляется циклический сдвиг содержимого регистра. В определении числа и направления сдвига участвуют разряды 5/0 источника, рассматриваемые как числа со знаком.

- По результату операции устанавливаются флажки.

- ASHC	src, dst

- Код команды ASHC равен 073.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит 32-разрядного результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V устанавливается, если во время выполнения операции произошла смена знака.

- Флажок C содержит значение последнего выдвинутого из регистра бита.

### Исключающее ИЛИ: XOR

- Команда "Исключающее ИЛИ" входит в расширенный набор команд (EIS). Операндом-приемником является регистр или память, операндом-источником — регистр: dst:= dst XOR src. По результату операции устанавливаются флажки.

- XOR	src, dst

- Код команды XOR равен 074.

- Флажок N устанавливается, если получен отрицательный результат (старший бит 32-разрядного результата равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C не изменяется.

## 4.3. 	Одноадресные арифметико-логические команды

- Все одноадресные команды относятся к основному набору и имеют одинаковый формат: разряды 15/6 кода команды определяют выполняемую операцию, а разряды 5/0 — операнд. Почти все они могут обрабатывать как слова, так и байты.

### Очистка: CLR, CLRB

- Содержимое приемника обнуляется: dst:= 0.

- CLR	dst

- CLRB	dst

- Код команды CLR равен 0050, команды CLRB — 1050.

- Флажки N, V, C сбрасываются.

- Флажок Z устанавливается.

### Инверсия: COM, COMB

- Содержимое приемника инвертируется: dst:= NOT dst.

- COM	dst

- COMB	dst

- Код команды COM равен 0051, команды COMB — 1051.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C устанавливается.

### Инкремент: INC, INCB

- Содержимое приемника увеличивается на единицу: dst:= dst + 1.

- INC	dst

- INCB	dst

- Код команды INC равен 0052, команды INCB — 1052.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V устанавливается при возникновении переполнения, т. е. когда увеличивалось максимальное положительное число.

- Флажок C не изменяется.

### Декремент: DEC, DECB

- Содержимое приемника уменьшается на единицу: dst:= dst — 1.

- DEC	dst

- DECB	dst

- Код команды DEC равен 0053, команды DECB — 1053.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V устанавливается при возникновении переполнения, т. е. когда уменьшалось максимальное отрицательное число.

- Флажок C не изменяется.

### Смена знака: NEG, NEGB

- Содержимое приемника меняет знак на противоположный: dst:= — dst.

- NEG	dst

- NEGB	dst

- Код команды NEG равен 0054, команды NEGB — 1054.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V устанавливается, если возникает переполнение, т. е. при попытке смены знака максимального отрицательного числа.

- Флажок C устанавливается, когда результат отличен от нуля.

### Сложение с переносом: ADC, ADCB

- К содержимому приемника прибавляется значение флажка переноса: dst:= dst + C.

- ADC	dst

- ADCB	dst

- Код команды ADC равен 0055, команды ADCB — 1055.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V устанавливается, если возникает переполнение.

- Флажок C устанавливается, если возникает перенос из старшего разряда результата.

### Вычитание с заемом: SBC, SBCB

- Из содержимого приемника вычитается значение флажка переноса: dst:= dst — C.

- SBC	dst

- SBCB	dst

- Код команды SBC равен 0056, команды SBCB — 1056.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V устанавливается, если возникает переполнение.

- Флажок C устанавливается, если возникает заем в старший разряд результата.

### Проверка: TST, TSTB

- Значение операнда анализируется и по результатам анализа устанавливаются флажки. Само значение не изменяется.

- TST	dst

- TSTB	dst

- Код команды TST равен 0057, команды TSTB — 1057.

- Флажок N устанавливается, если операнд меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если операнд равен нулю.

- Флажки V, Ñ сбрасываются.

### Циклический сдвиг вправо: ROR, RORB

- Содержимое приемника сдвигается вправо на один разряд. Старший бит результата становится равным флажку переноса, младший разряд операнда выдвигается во флажок переноса.

- ROR	dst

- RORB	dst

- Код команды ROR равен 0060, команды RORB — 1060.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C устанавливается, если младший разряд операнда до операции был равен единице.

### Циклический сдвиг влево: ROL, ROLB

- Содержимое приемника сдвигается влево на один разряд. Младший бит результата становится равным флажку переноса, старший разряд операнда выдвигается во флажок переноса.

- ROL	dst

- ROLB	dst

- Код команды ROL равен 0061, команды ROLB — 1061.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C устанавливается, если старший разряд операнда до операции был равен единице.

### Арифметический сдвиг вправо: ASR, ASRB

- Содержимое приемника сдвигается вправо на один разряд. Старший бит остается без изменения, младший бит выдвигается во флажок C.

- ASR	dst

- ASRB	dst

- Код команды ASR равен 0062, команды ASRB — 1062.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V сбрасывается.

- Флажок C устанавливается, если младший разряд операнда до операции был равен единице.

### Арифметический сдвиг влево: ASL, ASLB

- Содержимое приемника сдвигается влево на один разряд. Младший разряд результата обнуляется, значение старшего разряда операнда выдвигается во флажок переноса.

- ASL	dst

- ASLB	dst

- Код команды ASL равен 0063, команды ASLB — 1063.

- Флажок N устанавливается, если результат меньше нуля (старший разряд равен единице).

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок V устанавливается, если изменилось значение знакового разряда.

- Флажок C устанавливается, если старший разряд операнда до операции был равен единице.

### Обмен байтов: SWAB

- Младший и старший байты операнда меняются местами.

- SWAB	dst

- Код команды SWAB равен 0003.

- Флажок N устанавливается, если 7-й бит результата (старший разряд младшего байта) равен единице.

- Флажок Z устанавливается, если младший байт результата равен нулю.

- Флажки V, Ñ сбрасываются.

### Обмен байтов: SXT

- Приемник принимает значение 000000, если флажок N равен нулю, и значение 177777 в противном случае.

- SXT	dst

- Код команды SXT равен 0067.

- Флажки N, V, C не изменяются.

- Флажок Z устанавливается, если результат равен нулю.

## 4.4. 	Команды перехода

- Все команды условных переходов, а также команда безусловного перехода BR используют адресацию относительно значения счетчика команд. Формат этих команд одинаков: разряды 15/8 задают код операции, а разряды 7/0 — смещение в словах относительно адреса следующей команды. Смещение рассматривается как число со знаком.

- Остальные команды переходов имеют свои собственные форматы.

### Абсолютный переход: JMP

- Команда JMP обеспечивает безусловный переход по любому виртуальному адресу. Ее формат соответствует формату одноадресных арифметико-логических команд: разряды 15/6 определяют код операции, а разряды 5/0 — код операнда.

- Регистровая адресация недопустима. При использовании любых других видов адресации процессор определяет адрес операнда по тем же правилам, что и для арифметико-логических команд. После этого полученный адрес операнда используется в качестве адреса перехода. Например, при косвенной регистровой адресации адрес перехода находится в регистре.

- JMP	dst

- Код команды JMP равен 0001.

### Переход к подпрограмме: JSR

- Команда JSR обеспечивает безусловный переход к подпрограмме по любому виртуальному адресу. Формат кода команды следующий: разряды 15/9 содержат код операции, разряды 8/6 задают используемый регистр, разряды 5/0 являются кодом операнда.

- Перед выполнением перехода процессор сохраняет значение указанного регистра в стеке текущего режима и заносит в этот регистр адрес команды, следующей за данной командой JSR. Если в качестве регистра указан счетчик команд PC, в стеке сохраняется адрес возврата из подпрограммы.

- Адрес перехода вычисляется тем же способом, что и в команде JMP, и заносится в счетчик команд после сохранения адреса следующей команды в указанном регистре.

- JSR	reg, dst

- Код команды JSR равен 004.

### Возврат из подпрограммы: RTS

- Команда RTS обеспечивает возврат из подпрограммы. Код команды состоит из двух полей: кода операции (разряды 15/3) и номера регистра (разряды 2/0).

- Данная команда помещает содержимое указанного регистра в счетчик команд, после чего загружает из стека значение в указанный регистр. Если указывается счетчик команд, то адрес возврата извлекается из стека.

- RTS	reg

- Код команды RTS равен 00020.

### Возврат с очисткой стека: MARK

- Команда MARK обеспечивает возврат из подпрограммы и очистку стека от локальных переменных этой подпрограммы. Код команды состоит из двух полей: кода операции (разряды 15/6) и количества параметров (разряды 5/0).

- Данная команда увеличивает значение текущего указателя стека на количество слов, определенное в разрядках 5/0 кода команды: SP:= SP + N *2. После этого содержимое регистра R5 передается в счетчик команд, а из стека извлекается старое значение регистра R5. Таким образом, данная команда предполагает, что подпрограмма вызывалась с помощью команды JSR R5, addr.

- MARK	n

- Код команды MARK равен 0064.

- Замечание по программированию. Есть основания предполагать, что данная команда не реализована в некоторых младших моделях СМ ЭВМ. Однако на машинах с расширенным набором команд (EIS) она всегда присутствует.

### Переход по счетчику: SOB

- Команда SOB обеспечивает возврат из подпрограммы. Код команды состоит из трех полей: кода операции (разряды 15/9), номера регистра (разряды 8/6) и смещения в словах от адреса следующей команды (разряды 5/0). Смещение рассматривается как число без знака, т. е. команда SOB обеспечивает переход только назад.

- Из содержимого указанного регистра вычитается единица, и если результат не равен нулю, осуществляется переход на определенное смещением число слов ранее следующей команды. Если при вычитании регистр примет нулевое значение, переход не выполняется.

- SOB	reg, addr

- Код команды SOB равен 077.

- Замечание по программированию. Есть основания предполагать, что данная команда не реализована в некоторых младших моделях СМ ЭВМ. Однако на машинах с расширенным набором команд (EIS) она всегда присутствует.

### Безусловный переход: BR

- Команда BR выполняет безусловный переход. Код команды состоит из двух частей: кода операции (разряды 15/8) и смещения в словах относительного адреса следующей команды (разряды 7/0). Смещение рассматривается как число без знака.

- BR	addr

- Код команды BR в зависимости от смещения находится в пределах от 000400 до 000777.

### Команды условных переходов

- В эту группу входят 14 команд, имеющих тот же формат, что и команда BR. Переход осуществляется при выполнении условий, соответствующих этим командам. В табл. 1 приведены мнемоники всех команд, их коды и условия выполнения перехода.

- Таблица 1

| Мнем. | Название команды | Условие | Код команды |
| --- | --- | --- | --- |
| BGE | Переход по условию "Больше либо равно", операнды со знаком | N xor V = 0 | 002000—002377 |
| BLT | Переход по условию "Меньше", операнды со знаком | N xor V = 1 | 002400—002777 |
| BGT | Переход по условию "Больше", операнды со знаком | Z or (N xor V) = 0 | 003000—003377 |
| BLE | Переход по условию "Меньше либо равно", операнды со знаком | Z or (N xor V) = 1 | 003400—003777 |
| BHI | Переход по условию "Больше", операнды без знака | Z or C = 0 | 101000—101377 |
| BLOS | Переход по условию "Меньше либо равно", операнды без знака | Z or C = 1 | 101400—101777 |
| BHIS | Переход по условию "Больше либо равно", операнды без знака | C=0 | 103000—103377 |
| BCC | Переход по отсутствию переноса |  |  |
| BLO | Переход по условию "Меньше", операнды без знака | C=1 | 103400—103777 |
| BCS | Переход по наличию переноса |  |  |
| BVC | Переход по отсутствию переполнения | V=0 | 102000—102377 |
| BVS | Переход по переполнению | V=1 | 102400—102777 |
| BNE | Переход по условию "Не равно" или по ненулевому результату | Z=0 | 001000—001377 |
| BEQ | Переход по условию "Равно" или по нулевому результату | Z=1 | 001400—001777 |
| BPL | Переход по положительному результату | N=0 | 100000—100377 |
| BMI | Переход по отрицательному результату | N=1 | 100400—100777 |

## 4.5. 	Команды, управляющие флажками

Фактически эта группа представлена единственной командой, которая способна либо сбросить флажки N, Z, V и C в любой комбинации, либо установить их. Назначение битов кода этой команды следующее:

— разряды 15/5 содержат код операции 000000000012;

— разряд 4 определяет, будут ли флажки сбрасываться или устанавливаться: в первом случае он равен нулю, во втором — единице;

— разряды 3/0 определяют, будут ли данной командой изменяться флажки N, Z, V и C соответственно. Единичное значение показывает, что данный флажок будет изменяться этой командой, нулевое — что не будет.

В табл. 2 приведены мнемоники и коды операций команд, поддерживаемых макроассемблером СМ ЭВМ.

Таблица 2

| Мнемоника | Действие | Код операции |
| --- | --- | --- |
| CLC | Сброс флажка C | 000241 |
| CLV | Сброс флажка V | 000242 |
| CLZ | Сброс флажка Z | 000244 |
| CLN | Сброс флажка N | 000250 |
| CCC | Сброс всех флажков | 000257 |
| SEC | Установка флажка C | 000261 |
| SEV | Установка флажка V | 000262 |
| SEZ | Установка флажка Z | 000264 |
| SEN | Установка флажка N | 000270 |
| SCC | Установка всех флажков | 000277 |
| NOP | Нет операции | 000240, 000260 |

## 4.6. 	Прочие команды

К этой группе относятся команды, не вошедшие в предыдущие группы. Часть из них на процессорах, оборудованных диспетчером памяти, является привилегированной, т. е. не может быть выполнена, когда процессор находится в состоянии пользователя (попытка их выполнения вызовет прерывание по вектору 10).

### Команды прерываний: BPT, IOT, EMT и TRAP

Эти четыре команды вызывают программные прерывания по векторам 14, 20, 30 и 34 соответственно. Функционально выполнение этих команд ничем не отличается, однако формат у них разный: команды BPT и IOT состоят из одного кода операции, а команды EMT и TRAP содержат специальный однобайтовый код, не влияющий на выполнение команды; код команды для них состоит из двух частей: когда операции в разрядах 15/8 и операнда в разрядах 7/0.

BPT

IOT

EMT	N

TRAP	N

Код команды BPT равен 000003; IOT — 000004; EMT — от 104000 до 104377; TRAP — от 104400 до 104777.

Замечание по программированию. Хотя операнд команд EMT и TRAP не влияет на выполнение самих команд, он может быть проанализирован программой обработки прерывания для определения действий, которые должны быть предприняты.

### Возврат из прерывания: RTI, RTT

Эти команды предназначены для завершения обработки прерывания. Операндов они не имеют, их код состоит из одного кода операции.

Сначала из стека текущего режима восстанавливается значение счетчика команд, а затем — слова состояния процессора, после чего работа продолжается в соответствии с восстановленными значениями. Отличие этих двух команд друг от друга заключается в том, что, если в восстановленном PSW установлен флажок трассировки, сразу после команды RTI произойдет прерывание, а после команды RTT — нет.

RTI

RTT

Код команды RTI равен 000002, команды RTT — 000006.

Замечания по программированию

1. Команда RTT используется обычно в отладочных средствах при трассировке выполнения отлаживаемой программы.

2. Информация о том, как выполняются данные команды в процессоре с диспетчером памяти в режиме пользователя, отсутствует. Однако можно предположить: либо при выполнении этих команд в режиме пользователя не происходит изменения режима процессора, т. е. биты 15/14 в PSW не изменяются, либо выполнить эти команды в режиме пользователя невозможно, т. е. они являются привилегированными.

### Пересылка из области предыдущего режима: MFPI, MFPD

Данные команды выполняются одинаково. Формат этих команд совпадает с форматом одноадресных арифметико-логических команд. При их выполнении указанный в них операнд размером слово заносится в стек текущего режима. При доступе к операнду используется предыдущий режим работы процессора, заданный в разрядах PSW 13/12.

MFPI	src

MFPD	src

Код команды MFPI равен 0065, команды MFPD — 1065.

Флажок N устанавливается, если пересылается отрицательное число (знаковый разряд равен единице), и сбрасывается в противном случае.

Флажок Z устанавливается, если пересылаемое значение равно нулю, и сбрасывается, если пересылаемое значение отлично от нуля.

Флажок V всегда сбрасывается.

Флажок C не изменяется.

Замечания по программированию

1. Две мнемоники и два кода операции объясняются тем, что старшие процессоры мини-ЭВМ семейства PDP-11 и процессор отечественной машины СМ-1425 имеют отдельные регистры диспетчера памяти для страниц, из которых выбираются коды команд, и страниц, в которых находятся данные. В машинах, имеющих общее адресное пространство и для кода, и для данных, выполнение этих команд полностью идентично.

2. С точки зрения здравого смысла эти операции должны быть привилегированными.

### Пересылка в область предыдущего режима: MTPI, MTPD

Данные команды выполняются одинаково. Их формат совпадает с форматом одноадресных арифметико-логических команд. При выполнении этих команд из стека текущего режима извлекается слово и помещается на место указанного операнда. При записи операнда используется предыдущий режим работы процессора, заданный в разрядах PSW 13/12.

MTPI	src

MTPD	src

Код команды MTPI равен 0066, команды MTPD — 1066.

Флажок N устанавливается, если пересылается отрицательное число (знаковый разряд равен единице), и сбрасывается в противном случае.

Флажок Z устанавливается, если пересылаемое значение равно нулю, и сбрасывается, если пересылаемое значение отлично от нуля.

Флажок V всегда сбрасывается.

Флажок C не изменяется.

Замечания по программированию

1. Две мнемоники и два кода операции объясняются тем, что старшие процессоры мини-ЭВМ семейства PDP-11 и процессор отечественной машины СМ-1425 имеют отдельные регистры диспетчера памяти для страниц, из которых выбираются коды команд, и страниц, в которых находятся данные. В машинах, имеющих общее адресное пространство и для кода, и для данных, выполнение этих команд полностью идентично.

2. С точки зрения здравого смысла эти операции должны быть привилегированными.

### Пересылка из регистра состояния: MFPS

Данная команда имеет формат, совпадающий с форматом одноадресных команд. Она записывает младший байт PSW в приемник.

MFPS	dst

Код команды MFPS равен 1067.

Флажок N устанавливается, если пересылается отрицательное число (знаковый разряд равен единице), и сбрасывается в противном случае.

Флажок Z устанавливается, если пересылаемое значение равно нулю, и сбрасывается, если пересылаемое значение отлично от нуля.

Флажок V всегда сбрасывается.

Флажок C не изменяется.

### Пересылка в регистр состояния: MTPS

Данная команда имеет формат, совпадающий с форматом одноадресных команд. Она записывает байт из источника в младший байт PSW. Флажок T этой командой не изменяется.

MTPS	src

Код команды MTPS равен 1064.

Флажки принимают значения, заданные операндом-источником.

### Останов: HALT

Эта команда относится к привилегированным. Она останавливает процессор, при этом PC указывает на следующую команду. Продолжение работы возможно только при нажатии кнопки "Пуск" на пульте управления процессором или при сбросе.

Операндов команда не имеет и состоит из единственного кода операции.

HALT

Код команды HALT равен 000000.

### Сброс: RESET

Эта команда относится к привилегированным. Она производит сброс всех устройств, подключенных к общей шине. Сам процессор продолжает работу обычным образом.

Операндов команда не имеет и состоит из единственного кода операции.

RESET

Код команды RESET равен 000005.

### Ожидание прерывания: WAIT

Эта команда относится к привилегированным. Процессор останавливает свою работу до возникновения прерывания. После возврата из прерывания работа будет продолжена с команды, следующей за командой WAIT.

Операндов команда не имеет и состоит из единственного кода операции.

WAIT

Код команды WAIT равен 000001.

# Ãëàâà 5. 	Система команд процессора с плавающей запятой

Процессор с плавающей запятой (ППЗ) является дополнительным аппаратным средством, расширяющим вычислительные возможности центрального процессора командами, обрабатывающими вещественные числа. Конструктивно он является частью центрального процессора, но последний сохраняет свою работоспособность и без ППЗ.

## 5.1. 	Форматы обрабатываемых данных

Процессор с плавающей запятой обрабатывает 16- и 32-разрядые целые числа, представленные в дополнительном коде, и 32- и 64-разрядные вещественные числа, называемые соответственно числами одинарной и удвоенной точности.

Назначение разрядов числа одинарной точности следующее:

- бит 31 — знак мантиссы (0 — положительный, 1 — отрицательный);

- биты 30/23 — порядок числа;

- биты 22/0 — мантисса числа.

- Назначение разрядов числа двойной точности следующее:

- бит 63 — знак мантиссы (0 — положительный, 1 — отрицательный);

- биты 62/55 — порядок числа;

- биты 54/0 — мантисса числа.

- Вещественное число считается равным нулю, когда все его разряды равны нулю.

- Для обеспечения максимальной точности вычислений числа всегда представляются в нормализованном виде. У таких чисел двоичное значение мантиссы находится в пределах от 0,1 до 0,111… Поскольку первый бит после нулевой целой части мантиссы всегда содержит единицу, в машинном формате вещественного числа он отсутствует. Таким образом, числа одинарной точности имеют 24 разряда мантиссы (23 явных разряда и один скрытый, являющийся старшим и всегда равный единице), а числа двойной точности — 56 разрядов.

- Порядок для удобства представлен не в дополнительном коде со знаком, а в прямом коде с избытком. Так, нулевой машинный порядок соответствует минимально возможному отрицательному порядку, равному -2008, а машинный порядок, равный 3778, соответствует максимально возможному положительному порядку +1778. Нулевому математическому порядку соответствует машинный порядок 2008.

## 5.2. 	Набор регистров процессора с плавающей запятой

- Процессор с плавающей запятой имеет свой набор регистров. В отличие от регистров центрального процессора, регистры ППЗ не имеют адресов на общей шине и доступны только с помощью команд ППЗ.

### Аккумуляторы

- Аккумуляторы AC0-AC5 предназначены для хранения чисел, участвующих в выполнении операций. Разрядность аккумуляторов составляет 64 бита, но в зависимости от установленных режимов работы используются либо все эти биты, либо только старшие 32 разряда.

- Аккумуляторы 0—3 могут использоваться в качестве источников и приемников во всех арифметико-логических операциях с плавающей запятой. Аккумуляторы 4—5 не всегда могут служить приемниками результата.

### Регистр состояния

- Регистр состояния FPS отражает состояние ППЗ. Назначение его битов следующее.

- Бит 15 (FER) — ошибка ППЗ.

- Бит 14 (FID) — блокировка прерываний ППЗ, когда этот бит установлен.

- Биты 13 и 12 не используются и должны быть равны нулю.

- Бит 11 (FIUV) — разрешение прерывания ППЗ при неопределенном значении. Когда равен единице, попытка загрузки отрицательного нуля вызывает прерывание.

- Биты 10 (FIU), 9 (FIV), 8 (FIC) — разрешение прерывания ППЗ по потере значимости, по переполнению, по ошибке преобразования в целое число соответственно. Когда установлен бит 8, прерывание возникает во время выполнения инструкции преобразования при установке бита FC.

- Бит 7 (FD) — режим удвоенной точности. Когда установлен, ППЗ обрабатывает 64-разрядные вещественные числа, когда сброшен — 32-разрядные.

- Бит 6 (FL) — режим длинных целых чисел. Когда установлен, ППЗ обрабатывает 32-разрядные целые числа, когда сброшен — 16-разрядные.

- Бит 5 (FT) — режим усечения. Когда установлен, происходит усечение результата операции ППЗ, а когда сброшен — округление. Этот бит влияет на выполнение команд загрузки и записи вещественных чисел с преобразованием точности, когда точность понижается.

- Бит 4 не используется и должен быть равен нулю.

- Биты 3-0 (FN, FZ, FV, FC) — флажки условий ППЗ. Назначение их аналогично назначению соответствующих битов PSW.

- Замечание по программированию. Установленный бит 14 запрещает любые прерывания от процессора с плавающей запятой независимо от состояния разрядов 11/8, которые разрешают или запрещают отдельные виды прерываний.

### Регистр кодов особых случаев

- Регистр кодов особых случаев FEC указывает причину возникновения последнего прерывания по ошибке ППЗ. В нем может содержаться один из следующих восьмеричных кодов:

- 2 — ошибочный код операции ППЗ;

- 4 — деление на нуль;

- 6 — ошибка преобразования в целое число;

- 10 — переполнение;

- 12 — потеря значимости;

- 14 — неопределенное значение.

### Регистр адреса ошибки

- Регистр адреса ошибки FEA содержит виртуальный адрес команды ППЗ, вызвавшей прерывание по ошибке.

## 5.3. 	Форматы команд вещественной арифметики

- Процессор с плавающей запятой имеет пять форматов команд. Старшие четыре разряда кода команды (биты 15/12) всегда равны единице, что является отличительной особенностью команд вещественной арифметики.

- Разряды кода команд формата Ф1 распределены следующим образом:

- 15/8 — код операции;

- 7/6 — номер аккумулятора 0—3;

- 5/0 — код операнда в соответствии с правилами, принятыми для центрального процессора (регистровый вид адресации определяет один из шести аккумуляторов, а не регистр центрального процессора).

- В командах форматов Ф2 и Ф4 разряды имеют следующее назначение:

- 15/6 — код операции;

- 5/0 — код операнда (в формате Ф2 регистровая адресация определяет аккумулятор, в формате Ф4 — регистр центрального процессора).

- Команды формата Ф3 имеют следующее назначение разрядов:

- 15/8 — код операции;

- 7/6 — номер аккумулятора 0-3;

- 5/0 — код операнда (регистровая адресация определяет регистр центрального процессора).

- Команды формата Ф5 состоят из одного кода операции, занимающего все слово.

## 5.4. 	Набор команд вещественной арифметики

- Большинство команд в зависимости от установленных в FPS режимов могут работать либо с числами одинарной точности, либо с числами двойной точности. Для облегчения восприятия программы каждая их таких команд имеет две мнемоники, хотя код операции остается тем же самым. Например, команда MULF означает умножение чисел одинарной точности, а команда MULD — двойной точности; реальная же разрядность операндов этих команд зависит от состояния бита 7 в FPS.

- Команды, работающие с целыми числами, также имеют по две мнемоники на каждый код операции, соответствующие 32- или 16-разрядным числам.

### Абсолютная величина: ABSF, ABSD

- Эта команда формирует абсолютную величину операнда, т. е. делает его положительным.

- ABSF	dst

- ABSD	dst

- Формат Ф2, базовый код операции 170600.

- Флажки FN, FV и FC сбрасываются.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой порядок.

### Сложение: ADDF, ADDD

- Команда складывает содержимое аккумулятора со значением источника.

- ADDF	src, acc

- ADDD	src, acc

- Формат Ф1, базовый код операции 172000.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок FV устанавливается, если зафиксировано переполнение.

- Флажок FC сбрасывается.

### Очистка: CLRF, CLRD

- Команда обнуляет приемник.

- CLRF	dst

- CLRD	dst

- Формат Ф2, базовый код операции 170400.

- Флажки FN, FV, FC сбрасываются.

- Флажок FZ устанавливается.

### Сравнение: CMPF, CMPD

- Команда сравнивает содержимое источника и аккумулятора путем вычитания: src — acc. Результат теряется, но по нему устанавливаются флажки.

- CMPF	src, acc

- CMPD	src, acc

- Формат Ф1, базовый код операции 173400.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат (источник меньше аккумулятора).

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой результат (операнды равны).

- Флажки FV, FC сбрасываются.

### Передача флажков в ЦП: CFCC

- Команда пересылает флажки FN, FZ, FV и FC в соответствующие разряды PSW.

- CFCC

- Формат Ф5, операции 170000.

### Деление: DIVF, DIVD

- Команда делит содержимое аккумулятора на содержимое источника и записывает результат в аккумулятор.

- DIVF	src, acc

- DIVD	src, acc

- Формат Ф1, базовый код операции 174400.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой порядок.

- Флажок FV устанавливается, если зафиксировано переполнение.

- Флажок FC сбрасывается.

### Загрузка вещественная: LDF, LDD

- Команда загружает источник в приемник.

- LDF	src, acc

- LDD	src, acc

- Формат Ф1, базовый код операции 172400.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажки FV, FC сбрасываются.

### Загрузка с изменением точности: LDCDF, LDCFD

- Команда загружает содержимое источника в аккумулятор, при этом производится преобразование из числа двойной точности в число одинарной точности (LDCDC) или наоборот (LDCFD). Точность аккумулятора совпадает с точностью, установленной в регистре FPS. Таким образом, если бит FD равен нулю, выполняется команда LDCDF, в противном случае — LDCFD.

- LDCDF	src, acc

- LDCFD	src, acc

- Формат Ф1, базовый код операции 177400.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок FV устанавливается, если зафиксировано переполнение.

- Флажок FC сбрасывается.

### Загрузка с преобразованием: LDCIF, LDCID, LDCLF, LDCLD

- Команда загружает целое число, преобразуя его в вещественный формат. Разрядность источника и аккумулятора определяется режимами, установленными в FPS. Если выполняется загрузка 32-разрядного целого числа, а для источника определена регистровая адресация, заданный регистр содержит младшую половину числа, а старшая принимается равной нулю.

- LDCIF	src, acc

- LDCID	src, acc

- LDCLF	src, acc

- LDCLD	src, acc

- Формат Ф3, базовый код операции 177000.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажки FV, FC сбрасываются.

### Загрузка порядка: LDEXP

- Команда загружает в аккумулятор порядок. Источник должен быть числом со знаком в пределах от -2008 до +1778, т. е. математическим порядком. При загрузке выполняется преобразование математического порядка в машинный. Знак мантиссы и сама мантисса не изменяются.

- LDEXP	src, acc

- Формат Ф3, базовый код операции 176400.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой машинный порядок.

- Флажок FV устанавливается, если обнаружено переполнение, т.е. если математический порядок превосходит величину +1778.

- Флажок FC сбрасывается.

### Загрузка слова состояния: LDFPS

- Команда загружает слово состояния ППЗ из источника.

- LDFPS	src

- Формат Ф4, базовый код операции 170100.

- Все флажки загружаются.

### Модуль: MODF, MODD

- Команда умножает аккумулятор на источник. Целая часть результата запоминается в аккумуляторе с нечетным номером (в заданном номере аккумулятора принудительно устанавливается младший бит), а дробная часть — в аккумуляторе, определенном в команде.

- MODF	src, acc

- MODD	src, acc

- Формат Ф1, базовый код операции 171400.

- Флажок FN устанавливается, если получена отрицательная дробная часть.

- Флажок FZ устанавливается, если получена нулевая дробная часть.

- Флажок FV устанавливается, если обнаружено переполнение.

- Флажок FC сбрасывается.

### Умножение: MULF, MULD

- Команда умножает аккумулятор на источник, результат запоминается в аккумуляторе.

- MULF	src, acc

- MULD	src, acc

- Формат Ф1, базовый код операции 171000.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой результат.

- Флажок FV устанавливается, если обнаружено переполнение.

- Флажок FC сбрасывается.

### Смена знака: NEGF, NEGD

- Команда меняет знак вещественного операнда, если порядок не равен нулю. В противном случае формируется истинный нуль (все разряды операнда равны нулю).

- NEGF	dst

- NEGD	dst

- Формат Ф2, базовый код операции 170700.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если порядок равен нулю.

- Флажки FV, FC сбрасываются.

### Установка режимов: SETD, SETF, SETI, SETL

- Эти команды устанавливают соответственно режим двойной или одинарной точности вещественных чисел и режим 16- или 32-разрядных целых чисел.

- SETD

- SETF

- SETI

- SETL

- Формат Ф5, коды операций соответственно 170011, 170001, 170002 и 170012.

### Сохранение вещественное: STF, STD

- Команда сохраняет в операнде-приемнике значение аккумулятора.

- STF	acc, dst

- STD	acc, dst

- Формат Ф1, базовый код операции 174000.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажки FV, FC сбрасываются.

### Сохранение с изменением точности: STCFD, STCDF

- Команда сохраняет в операнде-приемнике значение аккумулятора, изменяя при этом точность. Если в FPS установлен режим одинарной точности, аккумулятор будет иметь одинарную точность, а приемник — двойную и наоборот.

- STCFD	acc, dst

- STCDF	acc, dst

- Формат Ф1, базовый код операции 176000.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если порядок равен нулю.

- Флажок FV устанавливается, если возникло переполнение.

- Флажок FC сбрасывается.

### Сохранение с преобразованием: STCFI, STCFL, STCDI, STCDL

- Команда сохраняет в операнде-приемнике значение аккумулятора, преобразуя его в целое число.

- STCFI	acc, dst

- STCFL	acc, dst

- STCDI	acc, dst

- STCDL	acc, dst

- Формат Ф3, базовый код операции 175400.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если порядок равен нулю.

- Флажки FV, FC сбрасываются.

- Значение флажков из FPS переписывается в PSW.

### Сохранение порядка: STEXP

- Команда сохраняет порядок аккумулятора в приемнике, при этом производится преобразование из машинного порядка в математический.

- STEXP	acc, dst

- Формат Ф3, базовый код операции 175000.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если получен нулевой машинный порядок.

- Флажки FV, FC сбрасываются.

- Значение флажков из FPS переписывается в PSW.

### Сохранение слова состояния: STFPS

- Команда сохраняет в приемнике слово состояния ППЗ.

- STFPS	dst

- Формат Ф4, базовый код операции 170200.

### Сохранение состояния

- Команда сохраняет в первом слове приемника значение регистра FEC, а во втором слове — регистра FEA. Если задан регистровый или непосредственный способ адресации, сохраняется только значение FEC.

- STST	dst

- Формат Ф4, базовый код операции 170300.

### Вычитание: SUBF, SUBD

- Команда вычитает из аккумулятора содержимое источника.

- SUBF	src, acc

- SUBD	src, acc

- Формат Ф1, базовый код операции 173000.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если результат равен нулю.

- Флажок FV устанавливается при возникновении переполнения.

- Флажок FC сбрасывается.

### Проверка: TSTF, TSTD

- Команда проверяет значение операнда и устанавливает соответствующим образом флажки. Сам операнд не изменяется.

- TSTF	src

- TSTD	src

- Формат Ф2, базовый код операции 170500.

- Флажок FN устанавливается, если получен отрицательный результат.

- Флажок FZ устанавливается, если порядок равен нулю.

- Флажки FV, FC сбрасываются.

# Ãëàâà 6. 	Прочие средства и возможности

## 6.1. 	Загрузчик и эмулятор пульта

- Программа загрузки размещается в постоянном запоминающем устройстве, расположенном во внешней странице памяти. Стандартный диапазон адресов этого ПЗУ — от 173000 до 173777.

- Как уже описывалось, при сбросе процессора выполнение начинается с имитации прерывания по вектору 173024. Там, как правило, задан адрес 173000, соответствующий программе самотестирования и загрузки. Конструкция ЭВМ предусматривает, однако, возможность изменения стартового адреса, что позволяет загрузить машину без участия оператора.

- Объем ПЗУ на СМ-1420 составляет 2 Кб. ПЗУ разбито на 4 страницы, отображаемые в адреса 173000—173777. Переключение страниц осуществляется записью в разряды 6/7 слова с адресом 173024.

- Объем ПЗУ на СМ-1600 составляет 1 Кб. Помимо стандартной области адресов 173000—173777, эта ЭВМ использует ПЗУ по адресам 165000—165777.

- После выполнения самотестирования загрузчик выводит на терминал приглашение ввести команду эмулятора пульта или имя устройства, с которого должна выполняться загрузка.

- Эмулятор пульта поддерживает четыре команды:

- L адрес — загрузка адреса очередной ячейки;

- D значение — изменение содержимого очередной ячейки и увеличение адреса на 2;

- E — отображение содержимого очередной ячейки и увеличение адреса на 2;

- S — пуск процессора с адреса очередной ячейки.

- Начальная загрузка возможна со следующих устройств:

- кассетных дисков типа СМ-5402 (DK);

- кассетных дисков типа СМ-5408 (DM);

- пакетных дисков типа СМ-5407 (DP);

- гибких дисков типа СМ-5603 (DX);

- магнитных лент типа СМ-5302 (MT);

- перфолент типа СМ-6203 (PR).

Для загрузки оператор вводит двухсимвольное имя устройства и необязательный номер от 0 до 7.

## 6.2. 	Сетевой таймер

Сетевой таймер способен вырабатывать прерывания с частотой электросети, обычно 50 Гц. На общей шине он представлен регистром с адресом 177546, содержащим два значащих разряда.

Бит 6 разрешает прерывание от таймера. Когда он установлен, по очередному перепаду напряжения в сети возникает прерывание по вектору 100 с приоритетом 6. Этот разряд устанавливается и сбрасывается программно.

Бит 7 устанавливается аппаратно по очередному перепаду напряжения в сети, сбрасывается программно. Это свойство можно использовать для подсчета интервалов времени без использования прерываний.

## 6.3. 	Консольные переключатели

Мини-ЭВМ имеют, как правило, 16 консольных переключателей, значение которых может быть прочитано через регистр с адресом 177570. Микро-ЭВМ обычно не имеют этих переключателей, как и пульта управления в целом.

# Приложение 1. Типичное назначение векторов прерываний

| Вектор | Назначение |
| --- | --- |
| 000 | Резерв |
| 004 | Обращение по несуществующему адресу, нечетный адрес или переполнение стека |
| 010 | Недопустимый код операции или привилегированная инструкция |
| 014 | Прерывание по биту трассировки или по команде BPT |
| 020 | Прерывание по команде IOT |
| 024 | Прерывание по сбою питания |
| 030 | Прерывание по команде EMT |
| 034 | Прерывание по команде TRAP |
| 040-054 | Резерв |
| 060 | Клавиатура консольного терминала (TT0) |
| 064 | Дисплей консольного терминала (TT0) |
| 070 | Устройство ввода с перфоленты (PR) |
| 074 | Устройство вывода на перфоленту (PP) |
| 100 | Сетевой таймер |
| 104 | Резерв (для программируемых часов) |
| 110 | То же |
| 114 | Прерывание по ошибке памяти |
| 120-164 | Резерв |
| 170 | Прерывание от спецпроцессора (СМ-1600) |
| 174 | Второе печатающее устройство (LP1) |
| 200 | Первое печатающее устройство (LP0) |
| 204 | Резерв |
| 210 | Контроллер кассетных НМД СМ-5408 (DM) |
| 214-220 | Резерв |
| 224 | Контроллер НМЛ СМ-5302 (MT) |
| 230 | Устройство ввода с перфокарт Р-610 (CR) |
| 234-240 | Резерв |
| 244 | Ошибка процессора с плавающей запятой |
| 250 | Ошибка диспетчера памяти |
| 254 | Резерв (СМ-5056) |
| 260 | Контроллер НКМЛ (CT) |
| 264 | Контроллер НГМД (DX) |
| 270-374 | Резерв |

# Приложение 2. Типичное распределение адресов во внешней странице памяти

| Адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 177776 | Слово состояния процессора |
| 177774-177730 | Резерв |
| 177726 | Регистр управления ОЗУ |
| 177724 | Регистр состояния ОЗУ |
| 177722-177720 | Резерв |
| 177717-177700 | Регистры центрального процессора (регистры общего назначения, указатели стека, счетчик команд, внутренние регистры АЛУ) |
| 177676-177660 | Резерв |
| 177656-177640 | Регистры адресов страниц режима пользователя |
| 177636-177620 | Резерв |
| 177616-177600 | Регистры описаний страниц режима пользователя |
| 177576 | Регистр SR2 |
| 177574 | Резерв |
| 177572 | Регистр SR0 |
| 177570 | Регистр консольных переключателей |
| 177566 | Регистр данных вывода консольного терминала |
| 177564 | Регистр состояния вывода консольного терминала |
| 177562 | Регистр данных ввода консольного терминала |
| 177560 | Регистр состояния ввода консольного терминала |
| 177556 | Регистр данных перфоленточного устройства вывода |
| 177554 | Регистр состояния перфоленточного устройства вывода |
| 177552 | Регистр данных перфоленточного устройства ввода |
| 177550 | Регистр состояния перфоленточного устройства ввода |
| 177546 | Регистр состояния и управления сетевого таймера |
| 177544-177520 | Резерв |
| 177516 | Регистр данных первого печатающего устройства |
| 177514 | Регистр состояния первого печатающего устройства |
| 177512-177504 | Резерв |
| 177502 | Регистр данных контроллера КНМЛ |
| 177500 | Регистр состояния контроллера КНМЛ |
| 177476 | Регистр обслуживания № 3 контроллера НМД СМ-5408 |
| 177474 | Регистр обслуживания № 2 контроллера НМД СМ-5408 |
| 177472 | Регистр кода коррекции ошибок контроллера НМД СМ-5408 |
| 177470 | Регистр положения ошибки контроллера НМД СМ-5408 |
| 177466 | Регистр обслуживания № 1 контроллера НМД СМ-5408 |
| 177464 | Регистр буфера данных контроллера НМД СМ-5408 |
| 177462 | Не используется (резерв для контроллера НМД СМ-5408) |
| 177460 | Регистр цилиндра контроллера НМД СМ-5408 |
| 177456 | Регистр внимания и смещения контроллера НМД СМ-5408 |
| 177454 | Регистр ошибок контроллера НМД СМ-5408 |
| 177452 | Регистр состояния накопителя контроллера НМД СМ-5408 |
| 177450 | Регистр команд и состояния № 2 контроллера НМД СМ-5408 |
| 177446 | Регистр дорожки и сектора контроллера НМД СМ-5408 |
| 177444 | Регистр адреса шины контроллера НМД СМ-5408 |
| 177442 | Регистр счетчика слов контроллера НМД СМ-5408 |
| 177440 | Регистр состояния и управления № 1 контроллера НМД СМ-5408 |
| 177436-177320 | Резерв |
| 177316-177300 | Зона адресов расширителя арифметики (EAE) |
| 177276-177174 | Резерв |
| 177172 | Регистр данных контроллера НГМД СМ-5603 |
| 177170 | Регистр команд и состояния контроллера НГМД СМ-5603 |
| 177166 | Резерв |
| 177164 | Регистр перекодированных данных устройства ввода с перфокарт Р-610 |
| 177162 | Регистр исходных данных устройства ввода с перфокарт Р-610 |
| 177160 | Регистр команд и состояния устройства ввода с перфокарт Р-610 |
| 177156-176700 | Резерв |
| 176676-176500 | Зона адресов адаптера связи БС АДС СМ-8501 |
| 176476-174000 | Резерв |
| 173776-173000 | ПЗУ |
| 172776-172536 | Резерв |
| 172534 | Регистр обслуживания контроллера НМЛ СМ-5302 |
| 172532 | Регистр линий считывания контроллера НМЛ СМ-5302 |
| 172530 | Буферный регистр контроллера НМЛ СМ-5302 |
| 172526 | Регистр текущего адреса памяти контроллера НМЛ СМ-5302 |
| 172524 | Счетчик байтов контроллера НМЛ СМ-5302 |
| 172522 | Регистр команд контроллера НМЛ СМ-5302 |
| 172520 | Регистр состояния контроллера НМЛ СМ-5302 |
| 172516 | Регистр SR3 |
| 172514-172360 | Резерв |
| 172356-172340 | Регистры адресов страниц режима системы |
| 172336-172320 | Резерв |
| 172316-172300 | Регистры описаний страниц режима системы |
| 172276-170460 | Резерв |
| 170456 | Регистр дескриптора состояния спецпроцессора |
| 170454 | Регистр управления и состояния спецпроцессора |
| 170452-170374 | Резерв |
| 170372-170200 | Регистры контроллера памяти |
| 170176-166000 | Резерв |
| 165776-165000 | ПЗУ |
| 164776-164020 | Резерв |
| 164016 | Регистр данных второго печатающего устройства |
| 164014 | Регистр состояния и управления второго печатающего устройства |
| 164012-160010 | Резерв |
| 160006-160000 | Резерв для целей диагностики. |

# Приложение 3. Символьный код КОИ-7

| Код | Обозначение |
| --- | --- |
| 000 | NUL |
| 001 | SON |
| 002 | STX |
| 003 | ETX |
| 004 | EOT |
| 005 | ENQ |
| 006 | ACK |
| 007 | BEL |
| 010 | BS |
| 011 | HT |
| 012 | LF |
| 013 | VT |
| 014 | FF |
| 015 | CR |
| 016 | SO |
| 017 | SI |
| 020 | DLE |
| 021 | DC1 |
| 022 | DC2 |
| 023 | DC3 |
| 024 | DC4 |
| 025 | NAK |
| 026 | SYN |
| 027 | ETB |
| 030 | CAN |
| 031 | EM |
| 032 | SUB |
| 033 | ESC |
| 034 | FS |
| 035 | GS |
| 036 | RS |
| 037 | US |
| 040 | Пробел |
| 041 | ! |
| 042 | " |
| 043 | # |
| 044 | $ |
| 045 | % |
| 046 | & |
| 047 | ' |
| 050 | ( |
| 051 | ) |
| 052 | * |
| 053 | + |
| 054 | , |
| 055 | - |
| 056 | . |
| 057 | / |
| 060 | 0 |
| 061 | 1 |
| 062 | 2 |
| 063 | 3 |
| 064 | 4 |
| 065 | 5 |
| 066 | 6 |
| 067 | 7 |
| 070 | 8 |
| 071 | 9 |
| 072 | : |
| 073 | ; |
| 074 | < |
| 075 | = |
| 076 | > |
| 077 | ? |
| 100 | @ |
| 101 | A |
| 102 | B |
| 103 | C |
| 104 | D |
| 105 | E |
| 106 | F |
| 107 | G |
| 110 | H |
| 111 | I |
| 112 | J |
| 113 | K |
| 114 | L |
| 115 | M |
| 116 | N |
| 117 | O |
| 120 | P |
| 121 | Q |
| 122 | R |
| 123 | S |
| 124 | T |
| 125 | U |
| 126 | V |
| 127 | W |
| 130 | X |
| 131 | Y |
| 132 | Z |
| 133 | [ |
| 134 | \ |
| 135 | ] |
| 136 | ^ |
| 137 | Подчеркивание |
| 140 | Ю |
| 141 | А |
| 142 | Б |
| 143 | Ц |
| 144 | Д |
| 145 | Е |
| 146 | Ф |
| 147 | Г |
| 150 | Х |
| 151 | И |
| 152 | Й |
| 153 | К |
| 154 | Л |
| 155 | М |
| 156 | Н |
| 157 | О |
| 160 | П |
| 161 | Я |
| 162 | Р |
| 163 | С |
| 164 | Т |
| 165 | У |
| 166 | Ж |
| 167 | В |
| 170 | Ь |
| 171 | Ы |
| 172 | З |
| 173 | Ш |
| 174 | Э |
| 175 | Щ |
| 176 | Ч |
| 177 | DEL |

# Приложение 4. Символьный код RADIX-50

Код RADIX-50 позволяет записать в одном слове (16 разрядов) три символа. Код трехсимвольной последовательности рассчитывается по следующей формуле:

код-левого-символа * 402 + код-среднего-символа * 40 + код-правого-символа

| Символ | Код символа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | левого | среднего | правого |
| Пробел | 000000 | 000000 | 000000 |
| A | 003100 | 000050 | 000001 |
| B | 006200 | 000120 | 000002 |
| C | 011300 | 000170 | 000003 |
| D | 014400 | 000240 | 000004 |
| E | 017500 | 000310 | 000005 |
| F | 022600 | 000360 | 000006 |
| G | 025700 | 000430 | 000007 |
| H | 031000 | 000500 | 000010 |
| I | 034100 | 000550 | 000011 |
| J | 037200 | 000620 | 000012 |
| K | 042300 | 000670 | 000013 |
| L | 045400 | 000740 | 000014 |
| M | 050500 | 001010 | 000015 |
| N | 053600 | 001060 | 000016 |
| O | 056700 | 001130 | 000017 |
| P | 062000 | 001200 | 000020 |
| Q | 065100 | 001250 | 000021 |
| R | 070200 | 001320 | 000022 |
| S | 073300 | 001370 | 000023 |
| T | 076400 | 001440 | 000024 |
| U | 101500 | 001510 | 000025 |
| V | 104600 | 001560 | 000026 |
| W | 107700 | 001630 | 000027 |
| X | 113000 | 001700 | 000030 |
| Y | 116100 | 001750 | 000031 |
| Z | 121200 | 002020 | 000032 |
| $ | 124300 | 002070 | 000033 |
| точка | 127400 | 002140 | 000034 |
| резерв | 132500 | 002210 | 000035 |
| 0 | 135600 | 002260 | 000036 |
| 1 | 140700 | 002330 | 000037 |
| 2 | 144000 | 002400 | 000040 |
| 3 | 157100 | 002450 | 000041 |
| 4 | 152200 | 002520 | 000042 |
| 5 | 155300 | 002570 | 000043 |
| 6 | 160400 | 002640 | 000044 |
| 7 | 163500 | 002710 | 000045 |
| 8 | 166600 | 002760 | 000046 |
| 9 | 171700 | 003030 | 000047 |

Здесь и далее не учитывается возможное наличие контрольных разрядов, не влияющее на логические функции памяти.

Здесь и далее приводятся адреса в восьмеричной системе, используемые при отключенном диспетчере памяти. Таким образом, адреса 000000—157777 соответствуют ячейкам памяти ОЗУ, а адреса 160000—177777 — внешней странице памяти.

Старшие ЭВМ серии PDP-11, а также отечественная СМ-1425 имеют три режима: ядра, супервизора и пользователя. В данном руководстве режим супервизора не рассматривается.

Команда XOR, наоборот, использует в качестве источника регистр, а в качестве приемника регистр или память.